江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司招标公告

我公司以公开招标方式采购以下项目：

1.采购人：江苏有线如东分公司。

2.采购项目名称：江苏有线如东分公司政府视讯会议系统升级扩容项目采购。

3.采购项目内容：详见清单

4.采购方式：公开招标。

5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：

（1）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（3）投标人须提供由原如东县政府高清视讯会议系统制造厂商出具的无缝对接承诺函。

（4）投标人具有完善的售后服务体系，能够对设备及系统提供快捷且全面长期优质的售后服务，满足设备及系统常态化运行需求；

（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（6）本项目不接受联合体参与投标。

6.报名需携带的资料：

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2020年 11月16日下午17:00。

供应商投标截止时间：2020年 11月17日下午15:00。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室 。

7.购买采购文件：售价100元人民币。

8.购买采购文件的银行信息：

户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东掘港镇长江路29号

开户行：中行城东支行

账号：510566056165

欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件。

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927672。

- 1.设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点控制单元MCU | 见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 2 | 高清视频会议终端 | 见技术参数要求 | 11 | 台 |
| 3 | 高清摄像机 | 见技术参数要求 | 11 | 台 |
| 4 | 数字阵列麦克风 | 见技术参数要求 | 2 | 台 |
| 5 | 24口千兆交换机（含2个光模块） | ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口 | 5 | 台 |
| 6 | 1.2米机柜 | 1.2米 | 5 | 个 |
| 7 | 2米机柜 | 2米 | 1 | 个 |
| 8 | 24口ODF架配法兰 | 24口 | 6 | 个 |
| 9 | 光交换机 | 24口光口千兆交换机 | 1 | 台 |
| 10 | 40米HDVI线缆 | 40米 | 24 | 根 |
| 11 | 30米HDVI线缆 | 30米 | 1 | 根 |
| 12 | 25米HDVI线缆 | 25米 | 2 | 根 |
| 13 | 15米HDVI线缆 | 15米 | 2 | 根 |
| 14 | 5米HDVI线缆 | 5米 | 2 | 根 |
| 15 | 21寸监视器 | ≥21寸，支持音频输出 | 5 | 台 |
| 16 | 控制笔记本电脑 | i5-10300H/16G/512SSD/2G显卡 | 2 | 台 |
| 17 | 摄像机自动升降台 | 定制 | 2 | 套 |
| 18 | 双屏一体化支架 | 定制 | 2 | 只 |
| 19 | 55寸液晶电视 | 55寸 | 2 | 台 |
| 20 | 投影幕布 | 120英寸 | 2 | 套 |
| 21 | 投影仪 | 投影画面尺寸：支持30-300英寸； 国标亮度(ANSI流明)：≥3000 分辨率：≥1024X768； 对比度：10000：1； 接口：VGA、HDMI、RJ-45； | 2 | 台 |
| 22 | 75寸红外触控一体机 | 见技术参数要求 | 4 | 台 |
| 23 | 综合布线（六类） | 向多功能厅、会议厅、报告厅、50305、50304各布4×2组独立网线 | 1 | 项 |
| 24 | 综合布线（光纤） | 向多功能厅、会议厅、报告厅、50305各布1×12芯组独立光纤 | 1 | 项 |
| 25 | 辅材 | 包括本项目所需的线材、接插件等 | 1 | 批 |
| 26 | 集成服务 |  | 1 | 项 |

- 2．技术参数要求

- 多点控制单元MCU

| 指标项 | 指 标 要 求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具备良好的兼容性。 |
|  | 呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps，支持1080p30/60fps、720p30/60fps、4CIF、CIF、QCIF分辨率的活动视频。 |
|  | ★将原有2台9650MCU系统软件升级，并与新增的MCU组建资源池，实现热备功能。 |
| 容量及性能 | ★支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会议影响整个会议效果；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | ★支持灵活的端口资源分配功能：1 个1080P@60fps 端口可拆分为 2 个1080P@30fps 端口、或者 4 个720P@30fps端口、或者 8个SD端口来使用；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | 在全编全解模式下，单台MCU最大支持≥12个1080P60fps视频端口或者25个1080P 30fps视频端口或者50个720P30fps视频端口，投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。本次配置18路1080P30fps端口。 |
| 视频指标 | 支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、H.264SVC、H.265 SCC视频协议。 |
| 音频指标 | 支持G711、G722、G722.1C、G729、AAC-LD、Opus音频协议。 |
| 双流能力 | 支持ITU-T H.239、BFCP双流协议；支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果。 |
|  | 支持辅流加入多画面，实现在多分屏中显示辅流内容，满足不支持双流的终端可正常接收内容共享；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | 支持辅流适配功能，辅流适配时不占用主流的端口资源；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
| 多画面功能要求 | 支持会议中每个会场观看独立的多画面，每个会场的多画面模式及多画面中所有分屏会场可设置。 |
|  | 最高支持1080P@60fps收发对称的多画面，最高24画面分屏；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章，检验结果为厂家声明，视作无效。 |
| 可靠性要求 | 支持网口备份、电源备份、风扇备份，投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | 支持MCU资源池备份功能,当某台MCU发生故障时，管理平台自动将会议调度在其他MCU，无须手动配置，会议切换时间<10S，投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | 支持至少7*24小时连续正常工作；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章，检验结果为厂家声明，视作无效。 |
| 会议功能 | 支持虚拟会议室功能，系统可为个人用户独立分配虚拟会议室，无须平台预定即可召集多方会议；虚拟会议室没有会场加入时，不占用MCU端口资源，投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | 支持会议锁定功能，管理员锁定会议后不允许其他终端加入会议，保障会议私密性，投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
| 网络适应性 | 具备较强的抗丢包能力：30%丢包下，语音较清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | 为降低网络带宽支出，以1Mbps带宽实现1080P60fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；以384Kbps带宽实现720P30fps会议效果，投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
| 认证指标 | ★投标时须提供所投设备的电信入网证、3C证书并加盖投标单位公章； |

- 高清视频会议终端

| 指标项 | 指 标 要 求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | ★采用嵌入式操作系统，非Windows、Android系统，非PC、工控机架构。所投产品必须与MCU同一品牌； |
|  | 支持ITU-T H.323和IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性；支持IPv4和IPv6双协议栈； |
| 呼叫带宽 | 支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率； |
| 视频指标 | 支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC等图像编码协议； 所投终端支持SVC协议，投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | 支持1080P 50/60帧、1080P 25/30帧、1080i 50/60帧、720P 50/ 60帧、720P 25/30帧、4CIF、 CIF； 本次项目所投终端要求配置1080P30编解码能力。 |
| 音频指标 | 支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议，且满足不少于三种20KHZ以上的宽频音频协议，支持双声道立体声功能； |
| 双流能力 | 支持H.239和BFCP双流协议； |
|  | ★支持主流达到1080P60情况下，辅流支持1080P60；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
| 接口要求 | ★提供至少4路高清视频输入、至少4路高清视频输出接口，同时至少支持1路标清视频的输入输出；至少具备以下接口类型，非线缆转接实现：HDMI/VGA/3G-SDI，投标时须提供清晰的设备背板照片证明并加盖投标单位公章。 |
|  | ★支持3G-SDI高清接口，实现1080P60fps视频信号无损远距离传输，传输距离不小于60米，方便大型会议室摄像机远距离布置。投标时须提供清晰的设备背板照片证明并加盖投标单位公章。 |
|  | ★支持5路音频输入和4路音频输出接口，至少具备以下接口类型：卡农头、SPDIF数字音频接口，投标时须提供清晰的设备背板照片证明并加盖投标单位公章。 |
|  | ★支持通过USB接口自动导入配置，方便设备的安装部署；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | ★支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口；投标时须提供清晰的设备背板照片证明并加盖投标单位公章。 |
|  | 支持Wi-Fi热点和客户端开启和关闭功能，能够通过Wi-Fi网络进行视音频通信，方便会议室网络布线； |
| 网络适应性 | ★具备良好的网络适应性，25%的网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | ★支持70%的网络丢包下, 声音清晰流畅；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | ★支持768Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
| 安全指标 | 支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在sip下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全； |
| 终端功能 | 支持1080P三屏三显功能，可以在三个显示设备上分别输出远端图像、本端图像及双流图像；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | 支持1080P单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像； |
|  | 支持智能语音呼叫功能，通过说出会场或会议名称自动识别并建立音视频呼叫；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | 支持在终端断电情况下，VGA口输入输出环回，避免本地会议时插拔线缆及额外的切换操作；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | 支持并提供，将不少于2路本地摄像机信号合成为1080P60fps的组合画面提供给终端，以主视频方式发送给远端会场； |
|  | 支持并提供无线双流功能，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
| 认证指标 | ★投标时须提供所投设备的电信入网证、3C证书、无线型号核准并加盖投标单位公章； |

- 高清摄像机

| 指标项 | 指 标 要 求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | ★所投产品必须与高清终端同一品牌； |
|  | 支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
| 镜头规格 | ★支持12倍光学变焦，12倍数字变焦； |
|  | ★支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频采集；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | 支持不小于238万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片； |
|  | 支持不小于72°水平视角，增加外置广角镜视为不满足；投标时须提供第三方权威机构检测报告证明并加盖投标单位公章。 |
|  | 转动范围：+/-100°(平移)、+/- 30°(俯仰) |
|  | 支持不少于30个预置位； |
| 接口要求 | 支持三合一接口，摄像机与终端一根线缆可同时实现视频、控制信号的传输以及对摄像机进行供电的要求； |
|  | ★支持至少1路3G-SDI、1路DVI/YpbPr高清视频信号输出，投标时须提供清晰的设备背板照片证明并加盖投标单位公章。 |
| 功能要求 | ★支持通过按键设置摄像机视频输出格式，不需要重启摄像机； |
|  | ★支持在摄像机前面板，显示视频输出格式和故障码，便于故障诊断和维护； |
|  | ★支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试； |
|  | 支持本地软件升级和通过高清终端远程升级； |

- 数字阵列麦克风

| 指标项 | 指 标 要 求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | ★必须与高清终端同一品牌； |
| 拾音距离 | ★数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，最大拾音距离不小于6米； |
| 供电要求 | 支持终端供电，不需要额外电源； |
| 功能要求 | ★支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制； |
| 级联要求 | ★支持最大三级级联，以满足不同面积会议室的应用需求。 |
| 采样率 | ★采样率不小于48KHZ； |

- 75寸红外触控一体机

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触摸互动一体机 | 一、一体化设计： - 产品高度集成OPS-C电脑、安卓系统、红外触控、功放音响于触摸互动一体机内, 无任何外露连接线。免除繁琐布线以及众多开关步骤，会议准备省时省力，极大提高会议效率。 - 智能主机开关机键、电脑开关机键二合一，并为唯一物理按键。 - 一键节能：可一键关闭或开启液晶屏背光，实现黑屏节能功能，在节能待机状态下可实现节能80%以上。 - 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，也可以利用机器本身的WIFI模块接入公司的WIFI，实现与公司网络系统互联，无线接入。 二、一体机参数： - 屏幕显示尺寸≥75寸；采用LED背光源，显示比例：16:9 ，显示物理分辨率：3840*2160，显示性能达到UHD超高清点对点，采用LG原装屏,屏幕亮度：≥500cd/m2，对比度：≥1200:1，可视角度：≥178°。 - 采用红外触控技术，支持HID免驱技术，在WINDOWS和安卓系统下无需安装驱动，完全支持多点操作协议。同时至少20点同时触摸，互不干扰，最高报点速度300点/秒。响应速度：首点≤8ms,连续书写≤3ms，定位精度≤0.5mm，为了提高板书的效率，可实现分区缩放和移动。 - 抗强光干扰：具备防干扰红外触摸屏技术，白炽灯 (220V,100W) ,垂直距离 350mm 以上，太阳光射的照度达90000Lux下，触摸仍可正常工作，符合学校教室的光照使用环境。 - 任意通道下，可实现批注，删除,保存记录，扫码分享，邮件发送等功能，满足多种信源演示需求。 - 硬件检测：具有一键功能，可实时查看OPS状态，本机温度，系统内存、触摸屏测试、RTC、网络状态等功能。 - 内置2*15W双频音箱，完全满足会议室视听效果。 - 支持音频音效高低音调节功能及5段均衡器功能。 - 后置输入端口：多媒体(USB)*3，VGA*1，AUDIO*1,HDMI2.0*4(内置*3，OPS*1)，DP*1,RS232*1，MIC IN *1,RJ-45*1，信号端子口抗静电干扰。 - 后置输出端口：4K HDMI OUT*1（选配），USB TOUCH*2,耳机输出*1。 - 前置常用外接接口， USB3.0*1（PC）、USB2.0*1。 - 前置USB接口，可实现Android与Windows自动切换，无需区分。 - 单独听：在节能状态下，可进行声音播放，实现单独听功能。 - 快捷菜单功能：可通过多种方式调取屏幕触摸中控，实现智能主机主页、信号源切换、亮度调节、声音大小、设置、标注、多任务等智能主机控制功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷，避免繁琐操作。 - 触摸USB口自适应功能，侧面B型触摸USB口可自动检测任意TV端口进行触摸切换输出 - 可识别物体大小，实现通过掌心或手背进行手势擦除功能。 - 外接信号智能识别：外接电脑等视频输出设备时，能智能识别并自动切换至对应视频信号通道，无需手动调整，当拔掉外部端口信号时，系统自动跳回至内置高清通道。 - 自动唤醒功能，当设备无信号待机后，此时在HDMI端口接入信号时，屏幕可自动唤醒并显示相应端口信号。 - 支持多种开关机方式：支持定时开关机设置、开机通道方式设置、开机通道设置，满足专业用户的应用编程设置，提高应用体验。 - 支持网络唤醒功能，提高远程机器管理便捷性。 - 电源：AC100-240V 50/60 Hz； - 整机功耗 ≤360W，待机功耗 ≤0.5W。 三、安全性及可维护性 - 为便于售后维护，要求触摸框采用边角维护方式设计，在一体机安装在墙上、移动支架上时，可在不拆除任何一体机边框、后壳的情况下，直接从四角护角对触摸屏进行维修。 - 整机前面板采用全钢化玻璃，达到汽车玻璃质量要求，边框采用全铝合金材质设计，坚固美观；四角采用R≥5MM圆弧安全转角设计，防止使用者意外碰撞受伤。 - 防眩光技术：对光线漫反射处理,防止反光;过滤有害光线,保护使用者视力;176°大可视角度,不影响两侧观看效果。 - 产品符合灯与灯系统的光生物安全要求。 - 为减少因环境灰尘或渗水造成的设备故障，要求触摸互动一体机正面及红外感应边框光滑无缝，无凹槽，对前置接口有防尘，防水保护设计。 - 防静电设计：产品设计具有防静电功能，可减少对产品损耗，以及减少对人体产生的危害。产品所有端子具有防静电抗干扰功能，信号端子口抗静电干扰确保外连设备间的信号稳定及设备安全，并提供防静电检验报告。 - 防尘防水：产品本身设计严密，具备防水防尘的功能 - 整机在0℃—40℃温度环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损，保证设备适应各种天气环境。 - 产品必须具备防雷击能力及防盐雾能力等适应环境的能力，避免环境因素造成设备损坏。 - 产品需要有完善的售后管理系统；机器上贴有唯一的二维码，了解产品基本信息，包括产品规格，编号及售后服务电话等，通过专用APP扫描可以得知产品批次，软硬件版本等详细信息。 四、产品资质： - 不接受OEM产品，硬件软件需为同一品牌 - ★投标时提供制造商ISO 9001质量管理证书并加盖投标单位公章。 - ★投标时提供制造商ISO 14001环境管理证书并加盖投标单位公章。 - ★投标时提供制造商OHSAS 18001职业健康安全管理证书并加盖投标单位公章。 - ★投标时提供产品3C认证证书并加盖投标单位公章。 - ★投标时提供产品FCC认证证书并加盖投标单位公章。 - ★投标时提供产品CE认证证书并加盖投标单位公章。 - ★投标时提供产品RoHS认证证书及检测报告并加盖投标单位公章。 |
| 2 | 嵌入式系统软件 | - 内置安卓嵌入式系统，配置要求不低于： Android 6.0 主频： Cortex A53*4 1.5GHz， T720MP2;内存： 2GB DDR3 2133MHZ，Flash： 32GB ，双WIFI模块：IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 1T1R*1，IEEE 802.11 b/g/n 2.4G+5G+BT4.2 2T2R*1。 - 支持极速无线软、硬件传屏功能，安卓、IOS设备、PC均可高速无延迟传屏，双向操作。 - 多种渠道的文件传输功能：高速的局域网传输、蓝牙传输，突破文件交换网络限制。 - 支持文件共享功能，可以在PC上对本设备进行文件操作、管理，实现会前文件准备、会议文件备份等工作。 - 支持蓝牙文件传输功能，可以与手机、PAD等设备，共享文件、传输文件，极大方便会议内容的共享、传播。 - 支持蓝牙音频播放功能，良好的兼容性，最大限度兼容各厂家的蓝牙音箱、蓝牙会议音频设备，方便会议室的设备的配置。 - 支持Google play，支持第三方应用软件下载及安装。 - 悬浮虚拟按键：快捷实现进入主页、存加速、硬件自检、锁屏、应用锁等操作。 - 支持欢迎界面功能：附带十种不同风格欢迎界面、支持自定义欢迎界面，让来宾、与会者赏心悦目，又宾至如归。 - 支持在嵌入式会议互动白板下，进行书写、标注、局部擦除、整面擦除、缩放、选择、平移、撤消、恢复、快速退出、会议记录保存、会议内容扫码分享、会议内容邮件发送、插入图片等功能。 - 支持在嵌入式会议互动白板下，9种以上笔颜色切换功能，3种以上笔迹，可选择不同颜色，对笔迹进行换色，区别各类内容，突出重点。 - 支持标注功能与白板功能的快速自由切换，并实现标注内容的保存、扫码分享、邮件发送等 功能。 - 可实现OFFICE文件处理、PDF文件播放、PPT播放、多媒体播放、网页浏览。 - 具有倒计时，闹钟，计时器，当前时间、时区自动，手动设置等功能，满足日常办公需求。 - 能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找音乐、视频、图片文件，检索后可直接在界面中打开，可流畅播放4K流媒体。 - 支持U盘安全加密锁功能，在功能打开后，必须有相应的安全加密锁U盘，才能对操作机器，有效地提高产品的安全性及保密性。 - 支持屏幕锁定功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义屏幕解锁方式，可自定义解锁密码、解锁图案。 - 支持应用软件密码锁功能，可锁定任何选择的应用软件，可自定义解锁密码。 - 智能护眼系统：在嵌入式系统及WINDOWS系统上使用会议白板软件时，屏幕会自动降低亮度，停止书写后亮度自动恢复，在保护使用者视力健康的同时保证显示效果及远处参会人士的清晰观看效果。 - 智能设置：安卓模式下，可通过上划手势将设置面板调出，进行批注，切换信号，音量控制，快速静音，关闭后台程序，切换信号。 |
| 3 | 互动软件 | - 为保证供应商能永久免费提供软件升级及服务，保证软硬件产品兼容性及系统性，需软硬件产品需为同一制造商提供。 - 软件分为服务器端和客户端，服务器端支持WINDOWS系统，客户端支持Android、IOS操作系统。 - 通过扫描二维码，即可直接下载和登录移动客户端软件。 - 在同一局域网内，无需任何硬件设备，无需输入IP地址，客户端只需扫描二维码即可实现手机或平板与PC的无线连接，实现客户端远程操控电脑界面。 - 客户端可无线操控PPT，可通过手机或PAD远程操控PPT全屏显示、上下翻页、缩略预览等功能。 - 无线上传PPT等office文档、视频、图片，实现多媒体教学。 - 无线进行双屏双通道互通，既可进行小屏画面投送到大屏，也可进行大屏投送小屏；在操作客户端时，可自有拖拽窗口界面，改善使用方式，实现现场化教学，提高教学效率。 - 无线操控白板软件，可一键打开白板软件，远程操作。 - 无线操控白板软件，实现切换鼠标、批注、白板模式。 - 无线操控白板软件使用office软件工具，可实现在office软件进行标注，注释，书写图画等功能。 - 在客户端小屏上可以实现两指放大缩小，三指移动屏幕内容的手势识别功能。 |
| 4 | 内置 OPS电脑 | 内置电脑配置（电脑选配）（配置可选）： ★内置模块化电脑，采用英特尔标准OPS-C电脑通用接口及结构，抽拉内置安装方式，便于售后及升级，外部无任何连线。全面实现开放式可插拔规范(OPS)产品设计。（模块化电脑需提供独立的3C认证证书） 电脑配置要求 ： 1．H81主板 - CPU不低于英特尔I5 CPU，不低于4G内存，不低于128G固态硬盘。 - 内置1000M网卡，10/100/1000M自适应。 - 独立非外扩展接口：VGA OUT,AUDIO OUT,HDMI,MIC，≥6路USB（其中不少于2路USB3.0），RJ-45等接口，内置WIFI 等。 - VGA+HDMI可实现同/异步显示，实现第二屏扩展显示功能。 - HDMI达到4K/30Hz，UHD超高清显示输出。 - USB接口支持短路保护，电源短路系统不死机，不重启。 - 支持智能风扇控制，在会议室安静环境中，有效降低风扇噪声，维护安静的会议环境。 - 独特设计，支持OPS接口带电无损坏插拔。 - 支持网络远程唤醒、上电开机、看门狗等功能 - 支持EUP(ErP)节能标准。 - 厂家获英特尔＠ OPS认证，并获得合作伙伴证书 - 英特尔＠物联网解决方案联盟厂家 2. H110主板 - CPU不低于英特尔I5 六代 CPU，不低于8G内存(双通道)，不低于128G SSD固态硬盘。 - 内置1000M网卡，10/100/1000M自适应。 - 独立非外扩展接口：AUDIO LINE OUT,DP,HDMI,MIC IN,RS232，≥6路USB（其中不少于3路USB3.0），RJ-45等接口，内置WIFI 等。 - DP+HDMI可实现同/异步显示，实现第二屏扩展显示功能。 - HDMI/DP达到4K/60Hz，UHD超高清显示输出。 - USB接口支持短路保护，电源短路系统不死机，不重启。 - 支持智能风扇控制，在会议室安静环境中，有效降低风扇噪声，维护安静的会议环境。 - 独特设计，支持OPS接口带电无损坏插拔。 - 支持网络远程唤醒、上电开机、看门狗等功能。 - 支持EUP(ErP)节能标准。 - 厂家获英特尔＠ OPS认证，并获得合作伙伴证书。 - 英特尔＠物联网解决方案联盟厂家 3. B250主板 - CPU不低于英特尔I5 七代 CPU，不低于8G内存(双通道)，不低于128G SSD固态硬盘。 - 内置MXM独立显卡，GT1050 2G 3.5GHz 128bit GDDR5显存。 - 内置1000M网卡，10/100/1000M自适应。 - 独立非外扩展接口：AUDIO LINE OUT,DP,HDMI,MIC IN,RS232，≥6路USB（其中不少于4路USB3.0），RJ-45等接口，内置WIFI 等。 - HDMI+HDMI/DP可实现同/异步显示，实现第二屏扩展显示功能。 - HDMI/DP达到4K/60Hz，UHD超高清显示输出。 - 独特设计，支持OPS接口带电无损坏插拔。 - USB接口支持短路保护，电源短路系统不死机，不重启。 - 支持智能风扇控制，在会议室安静环境中，有效降低风扇噪声，维护安静的会议环境。 - 支持网络远程唤醒、上电开机等功能。 |