江苏有线海门分公司频谱分析仪招标公告

- 项目名称：江苏有线海门分公司频谱分析仪项目

- 项目编号：FHM20YQ001001

- 项目内容：频谱分析仪设备，采购需求等详见附件。

- 现场开标时间：2020年12月10日下午2：00

招标截止时间以江苏有线海门分公司规定时间为准。

- 资质要求: 申请人必须具有独立法人资格，提供营业执照的复印件。

- 评标办法：投标供应商根据江苏有线海门分公司提供的传真号(0513-68701357)，传真一份加盖公章的报名表进行报名，报名截止日期为2020年12月9日17：00，之后竞价文件递交采用现场送达的方式，逾期收到或不符合规定的竞价响应文件恕不接受。地点：江苏有线海门分公司（南通市海门区闻海路2号）。

- 项目经办人：黄先生  电话：0513-68701379。

江苏有线海门分公司

2020年11月  日

江苏有线海门分公司频谱分析仪采购公告

| 设备名称 | 建议品牌 | 配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频谱分析仪 |  | 如下 | 1 | 台 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签名：

2020年 月  日

配置需求

具备快速的频谱分析功能，支持DVB-C/C2；支持RF输入和ASI输入信号的码流分析、码流录制和码流回放功能。

一.频谱分析

1.频率范围 ：4MHz ~ 1220 MHz (TV)

2.频率扫宽：0 MHz ~ 1216 MHz (TV)

3.频率步进：1kHz（TV）

4.分辨率带宽(-3dB)：1kHz,3kHz,10kHz,30kHz, 100kHz, 300kHz, 1MHz, 3MHz

5.电平测量范围：+10dBμV ~ +120dBμV (TV)

6.测量精度：<1.5 dB

7.测量检波器：正峰值、负峰值、采样、平均值

8.参考电平：+30dBμV ~ +120dBμV

9.频标：2个垂直频标和2个水平频标(TV)

二. 模拟电视测量

1.标准:B/G, I, D/K, L/L´, M/N

2.彩色制式:PAL, SECAM, NTSC

3.频率步进:10 kHz

4.哼声测量:1% ~ 15%

5.C/N:> 50dB

6.电平测量范围:+30dBμV ~ +120dBμV

7.测量精度:< 1.5 dB

8.电平分辨率:0.1 dB

三.DVB-C测量

1.频率范围：42~1002MHz

2.调制类型：16/32/64/128/256 QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C 297

3.符号率：1.8MS/s ~ 7.0 MS/s

4.功率测量范围：+30dBμV ~ +110dBμV

5.测量分辨率：0.1 dB

6.功率电平精度：±1.5 dB(C/N > 20 dB)

7.MER测量：~42 dB

8.MER精度：±2.0 dB

9.BER：1E-3 ~ 1E-9

四. 传输流分析

1.标准接口:En 50083-9(DVB SPI, ASI)

2.DVB-ASI接口:75 Ω BNC

3.DVB-ASI 时钟:270 MHz

4.DVB-ASI最大数据率:0 ~ 72 Mbps

5.DVB-ASI输出信号电平:1.0 Vp-p nominal

6.DVB-ASI反射损耗:> 15dB

7.DVB-ASI输入电平:800 mV +/- 10%

五.附件

1. 东光英制F型(f)-英制F型(f)适配器

2. 公制F型(f)-英制F型(f)适配器

3. 英制F型(f)-TAC型(f)适配器

4. 电源适配器

5. 1.5米三芯电源线（中式，品字尾）

6. 一分三复合音视频线

7. DVBC(J.83A/C) 模块

备注：可支持CAM模块、H.265/4K解码模块升级。

1.视频:MPEG2/4, H.264, H.256,VC-1, AVS/AVS+

2.视频分辨率:4k,1080i, 720p and 576i

3.CAM 模块:EN50221 (DVB-CI) PCMCIA接口

备注：

1．投标人的资格要求：符合设备配置要求。

2．本报价单（报价单位、投标报价、法定代表人（授权代表）签名、日期等均需填写完整）须于投标截止时间前邮寄或送达的方式至江苏有线海门分公司，过时作自动放弃处理。

3．本项目投标截止时间为2020年12月 ,10 日。

4．报价时须注明所投设备的品牌、型号、规格、配置等，同时配置必须达到招标要求，否则为无效投标。

5、质保：签订合同时须提供三年质保售后服务。否则视为无效投标，不予签订合同。

6．本项目最高限价3.3万元人民币。本报价单以最低价的方法确定成交供应商。

7. 付款方式：合同签订到货后，凭增值税专用发票90天内一次性付完款项。

8. 中标供应商必须和采购单位签订供销合同书。

9. 咨询人：黄先生         采购单位电话：0513-68701379

江苏有线海门分公司

2020年11月  日