江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司招标公告

我公司以公开招标采购方式方式采购以下项目：

1.采购人：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司。

2.采购项目名称：乡村振兴治理有效类研判室大屏设备采购

3.采购项目内容：详见清单 （本项目控制价为16.3万元）

4.采购方式：公开招标。

5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：

（1）为保障售后及时，投标人必须注册地位于江苏省南通市；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（3）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（4）本项目不接受联合体参与投标。

6.其他资格要求

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，近三年内无行政处罚及其他失信行为。

7.获取采购文件

地点：如东掘港镇长江路29号

方式：联系电话0513-68927672

本工程资料费200元/套，无论中标与否，不予退还。

8.报名需携带的资料：

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书原件（附件二）（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2021年9月13日下午17:00。

供应商投标截止时间：2021年9月14日下午15:30。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室 。

9.购买采购文件的银行信息：

户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东掘港镇长江路29号

开户行：中行城东支行        账号：510566056165

欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件 。

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927672。

江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

2021年9月7日

采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P1.53全彩LED显示屏 | 屏幕尺寸:宽3.52m*高2.24m，屏幕分辨率:3120×1456； 参数要求： 技术参数： 1、像素点间距：≤1.53mm，像素密度：≥422753点/m²； 2、PCB板：多层电路板沉金工艺设计，同时具有独特的消影、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路，具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能; 3、模组平整度、拼接缝、相对错位值：≤0.05mm； 4、亮度：≥800cd/m²，中央法线上亮度=100cd/m²白场时，水平视角80°，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%； 5、亮度均匀性（校正后）：≥99%，支持通过配套软件0-100%多级调节； 6、低亮高灰：支持8-16bit任意灰度设置，支持100%亮度时，16bit灰度，20%亮度时，12bit灰度； 7、发光点中心距偏：≤0.9； 8、像素点失控（坏点或盲点）率：无失控点，且区域像素失控点小于0.000003； 9、对比度：≥20000：1； 10、节能措施：带有智能（黑屏）节能功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上，支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体，模组能源效率符合≥3.0cd/W; 11、智能存储：智能存储电路，可存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16Kb； 12、校正功能：支持多bin色度校正，校正数据可存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏发光二极管进行逐点14位颜色校正，校正后亮度损失＜10%； 13、色温、色域：2000-15000K可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节，色域≥120%NTSC； 14、色度均匀性：±0.001Cx Cy之内； 15、色彩标准：16Bit,支持多种色域转换； 16、反光率：屏体正面黑色哑光处理，反光率≤2%； 17、画面延时：≤500ns，拍照等级：≥10bit； 18、电流增益调节级别≥8位，电流增益调节范围符合1-199%； 19、支持显示实际信号物理连线顺序，无需反复查看实际连线； 20、使用寿命：≥200000h； 21、阻燃等级：PCB板、线材、电源、连接件、面罩符合UL94V-0级； 22、噪音：工作状态下噪音≤15dB，距离1m处最大噪音＜6 dB； 23、防潮：在10%-90%的湿度环境下检测工作正常； 24、高低温工作：-20℃-50℃， 25、维护方式：模组采用前维护磁吸式结构，支持用户模组级前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源，维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 | ㎡ | 7.88 | 京东方 |
| 2 | 控制系统-接收卡 | 2、带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点； 2、具有4路视频输入接口，1路SDI，1路HDMI，2路DVI； 3、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4、支持三画面显示，位置、大小可自由调节，视频源任意切换，缩放和裁剪； 7、支持亮度和色温调节、低亮高灰； 8、*支持画面开窗缩放，支持任意信号在单屏的任意位置开多个窗口，单路开窗时间≤2ms，可任意漫游、叠加、缩放、拉伸、画中画显示等，提供灵活的应用； 7、*支持拖拽滚动式上墙显示，输出范围内可进行任意缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试； 8、*支持快速调节主控，软件快速调试，预存模式，EDID更改； | 套 | 1 | 国产 |
| 3 | 控制系统-主控控制器 | 1、集成HUB320，单卡支持32组RGB信号输出； 2、单卡最大带载512×384像素点； | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | 配电箱 | 1、LED专用10KW配电系统，电流与功率设计符合屏体设计要求，配置一键开关按钮。 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 5 | 壁挂钢结构 | 黑钛哑光边框,国标方钢骨架，根据现场环境定制，必须满足结构承载及安全的要求 | 项 | 1 | 定制 |
| 6 | 电源线缆 | 1、取电总配电箱到大屏国标YJV5*2.5mm²；2、拼接处理器至大屏7路六类网线，1路RVV4*1mm²。 3、包含本项目所需的全部线缆，结算时不得调整。 | 项 | 1 | 国产优质 |