江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司招标公告

我公司以公开招标方式采购以下项目：

1.采购人：江苏有线如东分公司。

2.采购项目名称：江苏有线如东分公司南通外向型农业综合开发区（苴镇街道）社会治安防控体系建设示范城市创建项目。

3.采购项目内容：详见清单 (项目预算228万元)

4.采购方式：公开招标。

5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：

（1）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（3）投标人须提供由原平台厂家江苏特力威信息系统有限公司出具的无缝对接承诺函（加盖原平台厂家公章）。

（4）投标人具有完善的售后服务体系，能够对设备及系统提供快捷且全面长期优质的售后服务，满足设备及系统常态化运行需求；

（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（6）本项目不接受联合体参与投标。

6.报名需携带的资料：

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2022年11月16日下午17:00。

供应商投标截止时间：2022年11月17日下午14:30。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室 。

7.购买采购文件：售价200元人民币。

8.购买采购文件的银行信息：

户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东掘港镇长江路29号

开户行：中行城东支行

账号：510566056165

欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件。

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927676。

9.项目需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速球机 | 像素: 400万 最大分辨率: 2560×1440 最低照度: 彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启） 最大补光距离: 150m（红外） 补光灯数量: 6颗（红外灯） 补光类型: 红外 镜头焦距: 4.8mm~154mm 视场角: 水平：55.9°~2.8°垂直：31.7°~1.6°对角：63.7°~3.2° 光学变倍: 32倍 应具有自动增益控制功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出 旋转范围: 水平：0°~360°连续旋转垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视 水平：0.1°～138.3°/s 垂直：0.1°～22.5°/s 人脸检测: 支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略 在IE浏览器下，可设置样机跟踪目标类别当选择的分类目标触发规则之后，样机可进行目标联动跟踪，并可设置跟踪时间和变倍倍数 双(多)码流：应具有同时输出两(多)路码流或存储路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可以独立设置的视频码流的功能 网络接口: 1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据） 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MPEG4MJPEG设置选项;可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile OSD信息叠加: 通道；时间；预置点；温度；云台坐标；变倍；正北方向；巡迹；地理位置；图片 用户管理: 最大支持19个用户；多级用户权限管理； 音频输入: 1路 音频输出: 1路 报警接口: 2进1出 供电方式: AC24V/2.2A±25% 工作温度: -40℃~+70℃ 防护等级: IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 台 | 2 |
| 2 | 双目融合全彩极光摄像机 | 传感器类型: 1/1.8英寸+1/3英寸CMOS 内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像进行融合输出。融合比例可根据环境照度自动调节，且在调节过程中视场角不发生变化 像素: 400万 最大分辨率: 2688×1520 最低照度检验:彩色:≤0.0002lx(AGCON、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:≤0.0001lx(AGCON、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓) 最大补光距离: 50m（视频监控距离）7m（人脸检测距离） 内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成。支持白光灯补光和红外灯补光，可设置白光模式和混合模式，白光模式只开启白光灯，混合模式下同时开启红外灯和白光灯 镜头类型: 定焦 周界防范: 绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测 支持人脸抓拍 可对设定区域内36个移动的人脸图片进行检测、跟踪和抓拍。可对设定区域内64张静止人脸图片进行检测 可在监视画面上叠加128×128像素24位的BMP格式图片，叠加位置可调，具有开启/关闭设置选项 可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端查看和检索存储的图片 当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域是不会触发报警 智能编码: H.264:支持;H.265:支持 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项;可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约90% 支持内置MIC 支持内置扬声器 网络接口: 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） OSD信息叠加: 时间;通道;地理位置;图片;人脸统计;自定义叠加 最大Micro SD卡: 256GB 用户管理: 最大支持20个用户 工作电压: DC12V（±30%）；POE （802.3af） 工作温度: -40℃~+60℃ 防护等级: IP67 | 台 | 17 |
| 3 | 高清枪式摄像机 | 外观: 枪型 传感器类型: 1/3英寸CMOS 像素: 400万 最大分辨率: 2688×1520 最低照度: 0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） 最大补光距离: 80m（红外） 补光灯: 2颗（红外灯） 镜头类型: 定焦 视场角: 水平84°×垂直45°×对角100° 智能编码: H.264：支持H.265：支持 在IE浏览器下，具有H.265、H.264MJPEG设置选项;并可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile 报警事件: 网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常 网络接口: 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） OSD信息叠加: 时间；通道；地理位置 用户管理: 最大支持20个用户 工作电压: DC12V（±30%）；POE （802.3af） 样机检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示 工作温度: -40℃~+60℃ 防护等级: IP67 | 台 | 216 |
| 4 | 补光灯 | 铝合金材质； 30颗飞利浦灯珠； 支持10%-100%范围亮度可调； 支持30Lux~70Lux范围阈值可调； 支持RS485、开关量、手动旋钮等控制方式； 照射距离可达25-50米； 色温5500-6500K； 适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用； 支持IP66防护等级； 额定功率30W； 支持AC170V～264V供电 | 只 | 216 |
| 5 | 设备箱 | 不锈钢材质，含空开、插排、熔纤盘等 | 套 | 139 |
| 6 | 网络防雷 | 网路防雷 | 只 | 235 |
| 7 | 立杆 | H6L2 | 根 | 10 |
| 8 | 基础 | C25 | 个 | 10 |
| 9 | 横臂 | 定制镀锌横臂 | 根 | 125 |
| 10 | 万向节 | 配套 | 个 | 233 |
| 11 | 支架 | 定制 | 个 | 2 |
| 12 | 电源适配器 | 24V2A | 个 | 2 |
| 13 | 电源适配器 | 12V2A | 个 | 233 |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1880 |
| 15 | 网络线 | 超五类 | 米 | 1880 |
| 16 | 主干电源线 | FSRvv2*2.5 | 米 | 3826 |
| 17 | 接地 | 接地电阻小于4欧姆 | 套 | 139 |
| 18 | PVC管 | 20MM | 米 | 2000 |
| 19 | NVR | 主处理器: 工业级嵌入式微控制器 操作系统: 嵌入式Linux操作系统 操作界面: WEB方式，本地GUI操作 前智能分析: 支持前智能人脸检测、周界防范、通用行为分析、人数统计、热度图、SMD 后智能分析: 支持后智能人脸检测、通用行为分析、车牌识别、视频质量诊断 周界前智能性能（路数）: 24路 人脸检测后智能性能（1080P）(路数): 2路 人脸检测前智能性能（路数）: 24路 人脸识别前智能性能（路数）: 24路 结构化前智能性能（路数）: 12路 样机可通过网络与其他存储设备连接，并将数据存储于接入的存储设备 可将多台样机配置为集群管理方式，当某台样机发生故障时，备用样机可替换故障样机继续录像,故障恢复后，备用样机可将存储的录像回传给故障机，可以同时指定多台为备用样机 支持在两个主通道画面上分别叠加1个其他通道的小画面视频，包括编码并可在16画面预览模式下预览 将多路通道的多幅图像拼接成一幅图像 可创建不同用户的权限组，可分配不同用户权限（最大支持20个用户组及64个用户）用户首次登录时，提示修改管理员密码，密码字符长度最大支持32位，支持提示问题密码找回每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数。第五次输错时，账户将被锁定 最大支持128路IPC接入，总码流为768Mbps；最大存储码流为768Mbps;最大转发码流为768Mbps;最大回放码流为128Mbps 盘位: 24 解码能力: 16路1080P@30fps 视频输出: 1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出HDMI和HDMI1均支持4K显示 接入标准: ONVIF(profile T/S/G)、GB/T28181、CGI、SDK 多路回放: 最大支持16路回放 音频输入: 1路，RCA输入口 音频输出: 1路，RCA输出口 报警接口: 16进8出 硬盘接口: 24个，SATA3.0，单盘最大10T USB接口: 4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口 网络接口: 4个，RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 串口: 1个RS-232/1个RS-485 工作温度: -10℃～55℃ | 台 | 2 |
| 20 | 硬盘 | 企业级6T | 块 | 48 |
| 21 | 电脑 | 台式i5/8G/1T/2G/21寸显示器 | 套 | 1 |
| 22 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |
| 23 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 台 | 1 |
| 24 | 中心服务器 | 嵌入式linux 内存：16GB*8 最多支持24根DDR4内存条 支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB 硬盘：2*2TB 3.5寸硬盘 8LFF 硬盘机型：最多支持前部8LFF 硬盘 芯片组：Intel C622 Lewisburg芯片组 RAID控制器：LSI SAS 3108 2G控制卡：支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，内置2GB 缓存 嵌入式网卡：板载1个1Gb/s HDM专用网络接口 1个mLOM网卡插槽，已选配4端口千兆电X722网卡 网口特性：mLOM网卡支持NCSI功能 接口：5 个USB 3.0 接口（前面板1 个，后面板2 个，主板2 个） 支持2 个VGA 接口（前面板1 个，后面板1 个） 支持1 个BIOS 串口（后面板） 风扇：满配6个冗余风扇 电源：2个热插拔电源模块，支持1+1冗余，规格如下： 550W 白金电源模块 | 台 | 1 |
| 25 | 视频汇聚接入平台 | 视频汇聚接入授权路数3000路 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、热成像; 支持自定义应用菜单布局，支持新增子系统新手向导； 支持加密导入、导出平台业务数据 支持解析H.265和H.264两种编码方式的码流； 支持设备管理，可按设备名称、通道进行模糊搜索； 支持自定义新增报警类型，包括：报警类型名称、报警等级、报警归属设备等信息 支持动态管理新增子系统的报警类型，可自动将新增子系统报警类型合并到原有报警类型中进行统一管理 支持设备树展示设备通道数量及设备详细信息； 支持图像化展示录像查询结果，并通过不同的颜色区分动检录像，报警录像，定时录像； 支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 支持设备接入的分布式管理，包括视频设备接入服务、可视对讲服务、门禁设备接入服务、停车场设备接入服务等的分布式管理； 支持按服务器、服务、报警类型、时间段、报警源、报警等级、处理状态过滤查询报警记录； 业务系统支持独立部署和集成部署两种模式； 支持业务子系统安装部署进行依赖运维系统版本判断和管理，并进行依赖关系谱展示； 支持远程为系统纳管的服务器节点部署业务系统，并展示安装进展； 支持展示当前平台授权的授权信息，包括平台授权和算法使用授权； 支持显示平台整体的平台软件版本号、授权到期时间、授权状态； 支持查看当前系统具备授权模块的信息，包括模块名称、授权详情、授权状态、到期时间； 支持对FTP服务参数和文件存储服务内外网进行配置； 包括国标级联对接： 通过GB28181等标准协议获取第三方厂家平台的视频数据，主要进行数据级联汇聚； 将本平台视频数据通过GB28181等标准协议推送给第三方厂商。 支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享； 符合GB/T 28181-2011、GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准； 具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商（包括大华、海康、科达、宇视、天地伟业等）视频监控系统的接入。 | 套 | 1 |
| 26 | 防火墙 | 系统架构： 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成； 设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核并行处理机制； 硬件规格： 标配≧6个千兆电口，≧2个万兆口及≧2个扩展插槽 性能： 防火墙HTTP吞吐量≧10 Gbps 最大并发连接数≧300万 工作模式： 支持路由、透明、旁路、混合工作模式 网络特性： 支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、目的IP、等条件提供不少于2种链路负载算法； 支持IPv4/v6双栈 IP/MAC静态和动态探测绑定； 支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同； 支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡； IPv6安全防护： 支持基于IPv6的入侵防御、病毒防御、DDOS、WEB防护、防御等一系列安全防护功能； 支持基于IPv6的流量控制、连接限制； 入侵防御： 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护； 规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度等进行分类，防护动作包括告警、阻断； 支持针对地址设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义； Web防护： 支持对100个站点制订web应用防护策略，支持http请求回应的头、体检查； 支持自定义web安全防护事件，可以对请求参数、各个头域、内容关键字、文件类型等进行灵活组合生成策略； 支持对http的合规性检查，包括版本、方法、url、头域字段、传输文件等的合规性检查； 内置web应用防护特征库，提供定期升级 带宽管理： 支持链路和四层通道嵌套的流量控制功能，可基于上下行区域、地址、地理对象、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级； 支持带宽限制、带宽保障和弹性带宽； 支持高、中、低优先级通道设置； 连接控制： 支持对指定的源/目的地址对象、源/目的地理对象、应用制定连接限制策略，可控制所有或单IP会话总数及单IP新建连接数； SDWAN： 支持TCP单边加速功能，通过TCP丢包预测，快速重传和恢复机制，提高TCP协议的数据传输速度，当广域网链路出现延时和丢包的情况时，可明显改变TCP传输效率，提升传输速率不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升链路访问速度，节省带宽资源； 支持双边链路质量优化，支持对称模式部署，在链路存在丢包、延迟、抖动等因素时，通过专有的协议隧道模式，封装用户应用，并改善网络环境中的应用性能解决数据丢包、延迟等问题； 对SD-WAN隧道的时延、抖动、丢包率等提供可视化展示； 支持链路复制技术，针对核心业务如“视频”，提供多路复制，单路收发功能，在多条链路间实现业务无缝切换； 支持多链路智能选路，根据业务对抖动、时延和带宽的要求，在多条不同链路上智能动态选路，通过自动重传技术，实现链路切换时无丢包，业务不掉线； 支持HTTP压缩功能，采用工业标准的GZIP或Deflate算法来压缩HTTP数据，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间； 用户管控： 内置强大的用户身份管理系统，支持本地认证、外部认证及等方式，支持RADIUS、LDAP等第三方外部认证； 支持防暴力破解、密码复杂度、密码有效性设置，如认证失败次数及锁定时间、密码格式、密码长度、首次登陆修改密码、密码定期修改、密码有效时间等设置； 支持查看在线用户情况和用户流量，可显示用户流量、会话、新建连接列表及趋势图，支持用户流量排名； 支持本地CA和第三方CA，支持作为CA认证中心为其他人签发证书，也可采用第三方CA为其他人签发证书，支持标准CRL列表，支持CRL手工更新； IPSEC VPN： 支持IPSec VPN功能，支持IKEV1、IKEV2、国密的加密类型，支持AES、DES、3DES、MD5、SHA-1、SM3等VPN加密、认证算法，支持对隧道内网络流量进行监控展示； 无需额外授权，IPSec VPN用户数无限制； SSL VPN： 支持SSL VPN功能，满足远程用户安全接入内网； 无需额外授权，SSL VPN用户数无限制； SSL VPN支持代理模式，能够直接代理内网页面到VPN用户登录页面； SSL VPN支持隧道模式，可添加多条路由，满足多网段内网的访问需求； SSL vpn支持BBR加速，在高延时、丢包等不良网络条件下，可以提升传输效率3-5倍以上 SSL VPN登录支持双因子认证； 本地安全： 对访问设备自身的流量进行策略控制； 支持设定防火墙策略默认动作：默认阻断全部或默认允许全部； 支持基于访问设备的策略命中统计； 支持基于入接口、源地址、服务类型和动作的策略搜索； | 台 | 1 |
| 27 | 辅材 | 水晶头、接插件等 | 项 | 139 |
| 28 | 供电接电 | 接电费用（电费由业主单位另外支付） | 点 | 128 |
| 29 | 施工费 | 运输安装调试施工以及一机一档 | 项 | 1 |
| 30 | 维护费 | 三年维护费，保证在线率 | 路 | 235 |
| 31 | 2017年辖区监控项目维保 | 20路监控及相应配套设备，自本次新建项目验收之日起至本次新建项目质保期满之日期间的维保（按三年计算，包括产生的人工费和设备维修费，具体内容参见原招标文件）以及将原监控接入本次新建的视频汇聚接入平台 | 项 | 1 |
| 32 | 2019年雪亮工程项目维保 | 8路监控及相应配套设备（不含视频指挥调度系统），自本次新建项目验收之日起至本次新建项目质保期满之日期间的维保（按三年计算，包括产生的人工费和设备维修费，具体内容参见原招标文件）以及将原监控接入本次新建的视频汇聚接入平台 | 项 | 1 |
| 33 | 2022年雪亮补盲项目维保 | 60路监控及相应配套设备，自原项目质保期满之日起至本次新建项目质保期满之日期间的维保（按一年计算，包括产生的人工费和设备维修费，具体内容参见原谈判文件）以及将原监控接入本次新建的视频汇聚接入平台 | 项 | 1 |

江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

2022年11月7日