江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司招标公告

根据政府采购相关法律法规的规定，江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司，就江苏有线城区南营业厅装修改造工程进行招标，欢迎符合要求的单位前来参与投标。

- 项目名称：江苏有线如东分公司城区南营业厅装修改造工程

本项目主要内容简介：详见项目需求。

二、本项目最高限价为人民币30万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

三、投标供应商的资格要求:

1、投标人具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或者建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质。

2、投标人需具有安全生产许可证。

3、项目负责人具有建筑工程专业注册建造师

4、项目负责人具有安全考核B证。

四、招标采购方式：询价。

五、投标保证金:免收。

六、投标截止及开标时间：2023年 6月 19日 15 时  00  分（北京时间）。

七、递交投标文件、开标地点：如东县掘港镇长江路29号10楼会议室。

八、联系方式：

采购单位联系人：缪先生        联系电话：19201766992

九、项目需求

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 011600000 | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 拆除工程 | 1、拆除内容根据招标人要求拆除到位，请投标单位自行勘察现场后自主报价，一次性包死结算不做调整。 | 项 | 1 |
|  | 011100000 | 一层楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 2 | 011102001001 | 石材地面 | 1、名称:过门石 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色:15厚石材门槛石,干水泥擦缝 5、对应的“自拌砂浆”改为“预拌砂浆” | m2 | 0.58 |
| 3 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色:10厚600*1200地砖,干水泥擦缝 4、对应的“自拌砂浆”改为“预拌砂浆” | m2 | 85.65 |
| 4 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度:50mm 2、基层材料种类、规格:12厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2厚不锈钢,展宽不小于70mm | m | 24.89 |
| 5 | 011201003001 | 美缝 | 1、美缝材料种类:专用美缝剂 | m | 231.26 |
|  | 011200000 | 一层墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙面返碱处修补 2、界面剂一道 3、12厚1:3水泥砂浆底层 4、8厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 12.18 |
| 7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、涂料品种、喷刷遍数:批白水泥腻子两遍、乳胶漆两遍(颜色由业主选样确认) | m2 | 121.79 |
| 8 | 011407001002 | 柱面喷刷涂料 | 1、涂料品种、喷刷遍数:批白水泥腻子两遍、乳胶漆两遍(颜色由业主选样确认) | m2 | 16.22 |
|  | 011300000 | 一层天棚工程 |  |  |  |
| 9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、名称:轻钢龙骨石膏板造型吊顶 2、φ8全丝吊杆（h=350mm，具体以现场实际尺寸为准） 3、龙骨材料种类、规格、中距:50系列不上人轻钢龙骨 简单型 4、面层材料品种、规格:平面单层9.5mm纸面石膏板 5、钉眼满涂防锈漆、板缝自粘胶带 6、批白水泥腻子两遍、乳胶漆两遍 | m2 | 14.7 |
| 10 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、名称:铝方通格栅吊顶 2、φ8全丝吊杆（h=350mm，具体以现场实际尺寸为准） 3、龙骨材料种类、规格、中距:吊顶专用配套龙骨 4、面层材料品种、规格:300*150*0.5mm铝方通；水平间距@200 5、具体做法详见图纸 | m2 | 70.95 |
| 11 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、涂料品种、喷刷遍数:天棚混凝土面喷刷黑漆三遍(颜色由业主选样确认) | m2 | 70.95 |
|  | 010800000 | 一层门窗工程 |  |  |  |
| 12 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、成品实木复合木门及门套（含门楣板） 2、含配套门锁及五金配件等 | m2 | 2.97 |
| 13 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、边框材料种类、规格:12厚阻燃板基层，1.2厚不锈钢包边，展宽不小于300mm 2、玻璃品种、规格、颜色:12厚钢化玻璃 3、含可开启玻璃门及配套五金配件 | m2 | 22.85 |
| 14 | 011210005001 | 成品活动栏板 | 1、隔断材料品种、规格、颜色:18厚免漆颗粒板 2、含合页等五金配件 | m2 | 2.58 |
|  | 011500000 | 一层其他装饰工程 |  |  |  |
| 15 | 011508001001 | 文化布置 | 1、LOGO图案广告制作、安装等 | 项 | 1 |
| 16 | 011501020001 | 业务办理区服务台 | 1、台柜规格（长*宽*高）:L*660*800mm 2、定制柜体板为18厚实木颗粒板，含五金配件，15厚石材贴面 3、材料种类、规格:9厚木工板基层，木饰面贴面 4、含拉手、铰链等五金配件 | m | 3.58 |
| 17 | 011501006001 | 展示柜 | 1、定制成品展示柜 2、材料种类、规格:9厚免漆颗粒板、18厚免漆颗粒板 3、注：清单工程量为投影面积 | m2 | 56.23 |
| 18 | 011501001001 | 展示桌 | 1、定制成品展示桌 | 个 | 2 |
| 19 | 011501001002 | 等候区矮沙发 | 1、成品等候区矮沙发 | 个 | 2 |
| 20 | 011501001003 | 洽谈桌 | 1、成品洽谈桌及配套双椅 | 个 | 1 |
| 21 | 011501001004 | 办公椅 | 1、成品办公椅 | 个 | 6 |
| 22 | 011701003001 | 墙面及天棚装饰脚手架 | 1、搭设高度:3.6m以内 2、报价时踏勘现场自行考虑 | 项 | 1 |
| 安装部分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气 |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:原配电箱元器件更换 | 台 | 1 |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:PVC电线管 2、规格:PC20 | m | 300 |
| 3 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称:配管砖墙刨沟 2、规格:DN20 | m | 300 |
| 4 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电线 2、规格:BV-2.5 | m | 900 |
| 5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:LED荧光灯 2、规格:30W 3、安装形式:嵌入式安装 | 套 | 8 |
| 6 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:照明开关 2、安装方式:暗装 | 个 | 3 |
| 7 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:五孔插座 2、安装方式:暗装 | 个 | 18 |
| 8 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:地插 2、安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 9 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒、开关盒 | 个 | 18 |
|  |  | 弱电 |  |  |  |
| 10 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1、名称:弱电箱 2、安装方式:暗装 | 个 | 1 |
| 11 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:PVC电线管 2、规格:PC20 | m | 100 |
| 12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称:超六类网线 2、敷设方式:管内穿线 | m | 150 |
| 13 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称:电视线 | m | 50 |
| 14 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称:内外网双插口插座 2、安装方式:暗装 | 个 | 9 |
| 15 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1、名称:电视插座 | 个 | 2 |
| 16 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、安装形式:暗装 | 个 | 9 |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 17 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称:10匹一拖二吸顶机 2、含铜管等配套 | 套 | 1 |
| 18 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称:立式叫号机 | 台 | 1 |
| 19 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
| 20 | 暂列金20000元 |  |  |  |  |
| 21 | 造价咨询费2000元 |  |  |  |  |

友情提醒：

1、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2、请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3、请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

2023年 6月6日