江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司采购二次询价函

项目编号：JSCNHA20230703-1

贵单位：

江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司 决定对 室外144芯挂杆式光交箱、支架、12芯一体化托盘 项目进行二次询价采购，现诚邀贵单位参与询价。如贵单位有意参与，请认真填写下面的“报价表”，并加盖贵单位印章，交我司采购项目询价小组。询价小组将按规定的程序和评审方法对各询价响应单位的报价进行比较和评审，确定成交人。

成交人的报价应包括但不限于货物价格、税收、运输、装卸、调试、技术支持和售后服务等履行合同义务所需的各种费用，除此报价之外，采购单位不再向成交人支付其它任何费用。请于2023年 7 月 10 日10:00前将报价资料密封送至我司，或将报价文件扫描后发至“2969373120@qq.com”，否则视作弃权。收件人地址：江苏省南通市海安市城区中坝南路158号（海安广电中心），收件人：吴怡 15862732766。

询价单位：江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司

2023年 7月 3日

报    价    表

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 最高限价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外144芯挂杆式光交箱 | 室外不锈钢 |  | 只 | 100 |  |  | 510元 |  |
| 2 | 144芯挂杆支架 | 室外 |  | 个 | 100 |  |  | 150元 |  |
| 3 | 12芯一体化托盘 | SC-UPC |  | 片 | 600 |  |  | 41元 |  |
| 合计 | 含 13% 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 质量要求满足国家、行业相关技术标准、三包期按产品说明。报价人提供产品必须是全新的、未使用过的原装合格正品。

- 供应商必须为交付的所有货物按照国家的相关法规提供免费保修，质保期叁年。

- 交货地址：江苏省南通市海安市城区中坝南路158号（海安广电中心江苏有线海安分公司西仓库）。收件人：刘元平，电话：13962789616。

4、提交报价单时，请同时提交投标方资质文件和法人授权委托书。

5、付款方式：当月20日前到货验收合格，且提供增值税专用发票后，次月付90%，余款10%在一年内付清。

6、中标供应商需在合同签订后20日内供货。

关于挂杆（壁挂）144光缆交接箱的相关要求

本次采购的光缆交接箱为144芯，产品主要技术指标符合YD/T988-1998光缆交接箱通信行业标准。

安装环境：室外挂杆安装，同时可以壁挂，杆上安装位于杆子的侧面。

工作温度范围：-40℃—60℃。

箱体尺寸：不小于宽400mm*高450mm*深250mm

箱体要求：箱体防护等级达到IP65；

箱体为金属单层箱体，要求1.2mm国标304不锈钢（不需喷塑）；

箱体配套的五金件需采用不锈钢材料制作；

箱门为单开门，开启角度：≥180°，锁芯加盖保护；

托盘设置：采用叠加式导轨插入固定，选用21公分12芯一体化托盘，不少于12块托盘槽位。分路器位：能够放置固定8只不同规格的盒式（带尾纤头）光分路器。

光缆固定：光缆固定板（架）能承受1000N的轴向拉力；固定螺柱与喉箍位

间距不小 5CM；光缆固定位应不少于11个，缆孔为20mm。

走线存储：从光缆固定柱到熔接盘走管合理顺畅、可固定绑扎，设置理线管

环应考虑光纤保护管容量；应充分利用箱内空间，灵活跳纤管理；

合理配置绕线筒、理线环，能让长短不一的跳纤储存、盘绕自然

顺畅保证弯曲半径。

其它配件：防火泥1公斤、14-16mm不锈钢11只、光纤保护管10米、优质

单芯热缩管144只。

标识LOGO：箱门需印刷江苏有线LOGO、服务热线：96296。

本次招标提供的光交箱图纸作为参考，中标厂家需对内部结构进一步优化调

整，并在1周内出样得到采购方的确认，确认后进行批量生产。

附件等要求见下表：

| 序 | 采购项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 144芯挂杆光交箱（304不锈钢） | 只 | 100 |  |  |
| 1 | 挂杆支架 （2支角铁+2只抱箍） | 套 | 100 |  |  |