询 价 函

各报价人：

江苏有线通州分公司因日常维护需要，需采购一批光纤熔接机及光时域反射仪，现邀请有意向的供货单位进行报价，报价不得高于预算控制价，预算控制价为人民币贰拾叁万元（¥230000.00元）。报价为完成该服务所有内容的价格，结算时不再进行调整，请各报价人认真研究服务内容慎重报价。

一、项目基本情况

项目名称：光纤熔接机采购

项目类型：货物

预算金额：人民币约23万元

最高限价：人民币23万元, 报价超过最高限价者按无效处理。

采购需求：见项目需求。

本项目不接受联合体报价。

本项目不接受分包。

二、项目需求

报价人在制作报价文件时仔细研究项目需求说明，报价即代表报价人全部满足该项目所有需求，包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

设备清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格、品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮纤光缆熔接机 | 康未C8 | 12 |
| 2 | 光时域反射仪 | 横河AQ7283F | 1 |

具体参数要求如下：

- 皮纤光缆熔接机

- 熔接方式：单芯；

- 对准方式：6马达纤芯对准；

- 适用光纤类型：SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-TG.653), NZ/NZ DS(ITU-TG.655), BI(ITU-T G.657)，SMITU-TG.654；

- 光线直径：包层80～150μm，涂覆层100～1000μm；

- 切割长度：涂覆层直径250μm长度8～16mm，涂覆层直径250μm以上长度16mm；

- 夹具类型：可拆卸式多功能夹具，兼容全种类光纤；

- 熔接模式：共100组熔接模式存储空间；

- 熔接时间：SM FAST模式最快6秒，AUTO模式最快10秒；

- 加热模式：共30组加热模式存储空间支持最大长度60MM各种规格热缩保护管；

- 加热时间：可调节，典型加热时间最快10秒；

- 适用保护套管：10～60mm；

- 图像存储：共360组图像存储空间；

- 熔接记录：共25000组熔接记录存储空间；

- 平均熔接损耗：SM:0.02dB, MM:0.01dB,DS:0.04dB,NZ/NZ DS:0.04dB, BI:0.02dB（根据ITU-T标准以剪断法测量）

- 回波损耗：＞＞60 dB；

- 熔接损耗估算：有；

- 拉力测试：1.96～2.25N；

- 显示方式：双路摄像机300倍显微放大，4.1寸高亮显示屏

- 光纤放大：X或Y单视图显示300倍，X和Y同时显示200倍显微放大；

- 电极寿命：不小于5000次熔接放电；

- 电源：AC100～240V,50/60Hz；

- 电池容量：8400mAh大容量电池，连续熔接和加热320次以上；

- 环境要求：海拔0～5000m，相对湿度0～95%，温度-20～+50℃，最大风速15m/s；

- 高精度PAS对准系统

- 极速启动技术，1秒进入工作状态

- 遵循最符合施工现场的设计理念

- 高速USB连接，互联网远程维护

- ID电极（扫码辨真伪）

- APP智能互联蓝牙防盗

- 其他：要求标配光纤剥线钳、皮线开剥器、切割刀、电池、交流适配器、交流电源线、直流充电线、备用电极一对、冷却托盘、酒精瓶以及专用携带箱及相关配件。

- 光时域反射仪

- 测试功能：

- 光纤的衰耗。

- 光连接器和光纤接头的损耗。

- 光纤的长度。

- 光连接器、光纤接头和光纤断点的位置。

- 可根据被测光纤的折射率，人工进行分段调节折射率。

- 回波损耗（包括各连接点及对S点处）平均化时间应10s，便于快速处理故障。

- 应具有稳定光源和光功率计功能。

- 模块化设计，可后续自行更换OTDR模块、功率计模块、光源模块。

- 主要性能技术要求：

- 波长：1310+25nm,,1550+25nm, 1650+25nm。

- 使用光纤：单模光纤。

- *动态范围（脉宽20us,SNR=1）：

42dB(1310nm)

40dB(1550nm)

40dB(1650nm)

- 事件盲区：0.6m。

- 衰减盲区：3.5m/4m/4m/4m (1310nm/1550nm/1650nm)。

- 距离精确度：(±0.75+(2 x 0.005% x测量距离) ±1采样分辨率)米。

- 具有高分辨测量模式，在100Km以上距离量程下，可以实现2cm采样分辨率测量。

- 衰耗分辨率：0.001dB。

- 距离采样分辨率：最小2cm。

- 损耗测量精度：0.03dB/dB。

- 折射系数可调节，调节范围为：1.30000～1.79999。

- 数据采集点： 256,000个。

- 光连接器：FC/UPC。

- *存储能力：内置大存储空间，可存储超过1500条曲线，支持U盘、SD卡扩展存储空间。

- 仪表显示：采用8.4英寸以上彩色显示。

- 操作模式：支持触摸屏、按键双操作模式

- *支持多任务工作模式，在进行OTDR测量时，可执行功率计等功能同时工作。

- 可通过USB或以太网接口对仪器进行远程控制。

- 开机时间短，应不超过10秒钟。

- 具有业务光告警功能，保证线路及OTDR的安全。

- 具有光纤接头连接检测功能，可发现由于光纤接头的损坏、有灰尘等问题所产生的和OTDR连接不良，影响测量效果，用户可及时处理改善。

- *电池工作时间大于15小时。

- 支持在海拔4000米以上正常工作。

- 工作环境条件：

工作温度： -100C ~+500C

相对湿度：0~90%

储存和运输温度：-200C ~+600C

三、相关要求

1、到货时间：

合同签订后15个工作日内。

2、质保期（验收合格后）：

按照国家相关规定执行。

3、付款方式：

到货并验收合格后次月支付合同总额的90%，到货验收合格一年后的15个工作日内付清。

4、售后服务及其他（含调试、维护等）：

（1）投标人具有良好的信誉，售后服务及时到位。

（2）供方免费送货上门。

（3）供应商应具备完善售后服务体系，有能力及时处理所有可能发生的故障。

（4）超出保修期后，仍需提供维护服务，并承诺只收取成本费。

报价响应文件所需文件（需加盖公章）

1、企业有效营业执照副本复印件

2、法人身份证明书和授权委托书

3、设备厂商授权书

4、报价函（含分项报价表）

报价请于2024年01月05日前密封后递交（可邮寄或现场递交）。

询价人联系方式：杨先生，电话：19201769668，地址：南通市通州区金沙街道新金西路68号。

江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司

2023年12月29日

一、法定代表人身份证明书

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年  月   日

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系                               （报价供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：（盖单位章）

年   月   日

附法定代表人（负责人）身份证复印件

二、授权委托书

本人     系          的法定代表人，现委托   （身份证号：  ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目的报价响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

被委托人：         性别：        年龄：   岁

被委托人单位：

部门：            职务：

报价人：            （盖单位公章）

法定代表人（签字或印鉴）：

附授权委托人身份证复印件

三、报价函

致：（询价人）

1、依据贵单位项目询价文件，我方愿意按照询价文件的要求，我单位愿以人民币         （大写）       元的价格，完成本项目的全部服务内容。

2、本询价有效期为自报价文件落款日起90天。

3、同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

4、我公司已经详细阅读了全部询价文件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

5、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、一旦我方中选，我方将根据询价文件的要求签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成服务。

报价人：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：分项报价单

分项报价表

| 序号 | 货物名称 |  | 规格、配置参数、品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 税率 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮纤光缆熔接机 |  | 康未C8 | 12 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 光时域反射仪 |  | 横河AQ7283F | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |