指挥调度大厅智能化建设项目

- 招

- 标

- 邀

- 请

函

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

泰州分公司

- 招标邀请函

- 江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（以下简称江苏有线泰州分公司）

- 拟对指挥调度大厅智能化建设项目进行自主招标采购，现邀请有意向且满足基本资质要求的单位参加。

一、项目名称

- 项目名称：指挥调度大厅智能化建设项目

- 采购人：江苏有线泰州分公司

- 招标内容及限价：

1、项目内容：泰州市市域社会治理现代化指挥中心指挥调度大厅整体设计、设备采购安装等服务

2、本次项目最高限价为3047600元。

3、采用综合评分法选择中标候选人。

4、招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。招标人授标时不得对投标文件中确定的内容做实质性改变。

三、合格投标人的基本资质要求

（一）投标人的资质要求：

1）具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2）具有较强的供货、安装和维护服务能力。

3）投标人须保证，招标人在其本国使用投标人提供的货物时，不得存在任何已知的不合法的情形，也不得存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人（包括制造商）须依法承担全部责任。

4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

四、招标文件的发布

时间： 2022年 12  月  9 日

发布地点：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

发布方式: 江苏有线泰州分公司网站，网址：http://www.jscnnet.com/tz/

五、招投标文件

1、投标文件包含的内容：

1、企业营业执照复印件

2、法人授权委托书

3、法人及委托人身份证复印件

4、报价一览表

5、分项报价表

6、本项目主要产品，需提供原厂质保函

以上文件需单独加盖公司公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。

2、投标文件的递交

投标文件递交采用邮寄或送达方式，文件截止时间：2022年 12  月  16 日上午 9 时。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

递交投标文件地点：密封盖章后邮寄或送达江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

商务联系人：李先生

联系电话：15052813300

技术联系人：吴先生

联系电话：13092240987

- 技术及服务要求

一、详尽的技术及服务要求

市指挥中心受政法委委托在海陵南路313号院内建设指挥调度大厅。为满足工作需要，指挥调度大厅至少包括指挥调度区、研判室、值班室、卫生间、茶水间、机房等功能区域。指挥调度区预计50人进驻，研判室至少满足20人研判需要。

指挥调度大厅在满足政法系统“省—市—县—乡—村”五级视频会议体系的同时，要满足“市—县—乡—村—网格”五级融合视频指挥（单兵调度）体系，以及四级广播体系、公安视频网接入等功能要求。

指挥调度大厅采用融合激光投影方式，满足视频指挥的要求。投标人在设计时要考虑实景视频、音响系统以及光照角度等要素。

本项目可进行现场踏勘，具体事项联系人：周正坤，联系电话：86839974。

平面图见下图：

（一）指挥中心服务

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 具体参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体服务 | 1 | 1、为满足基本办公要求，大厅地面采用pvc地毯、墙面进行隔音包裹处理、功能区之间进行隔断（不低于12MM厚钢化超白玻，中间放百叶窗）、所有窗户采用断桥铝（双钢化玻璃）、所有门采用实木多层木门（大厅入口处采用玻璃门并设置门禁）、吊顶采用铝制格栅、灯光照明、卫生间。上述内容要纳入总体设计。 2、提供指挥大厅内部及整个大院内外无死角监控服务，视频保存不少于3个月。 3、提供指挥大厅内部及整个大院内外无线覆盖服务。 4、风管机不少于7台，不低于3匹，均可线控与遥控，低噪音，带新风功能，需要保证整个指挥大厅各功能区域无温差。具体请投标人自行设计，如达不到要求或者设计超过7台，所产生费用由投标人承担。 5、茶水间配置操作台和可供50人饮用的热水器和暖壶及茶具等。为保障24小时值班需求，提供一个24小时热水单人淋浴的空间。 6、指挥调度区：定制主席台（至少12人位）采用实木多层，烤漆面，内置电源。定制指挥坐席（至少8人位）。此外，配备50人会议桌椅（环保实木多层，油漆面材质为钢制脚，网布面，可移动可升降） 7、研判室：配备20人以上的会议桌椅。值班室：配套办公桌椅，及悬挂隐蔽床。 8、3楼机房到指挥调度大厅预埋一根4芯光缆。 9、重大视频会议期间做好保障工作，市本级、各市（区）都需有技术人员现场保障（1年不少于12次） |
| 2 | 大屏搬迁 | 1 | 将位于公安8楼的海康大屏拆除，搬迁至市政府351会议室并安装调试，同时将351会议室原有大屏拆除。 |
| 3 | 全市应急广播系统接入服务 | 1 | 设备需要投标单位自行准备，甲方负责协调。 |
| 4 | 公安视频网接入服务 | 1 | 符合公安视频网相关要求 |
| 5 | 32芯光缆接入 | 1 | 从东侧或者西侧进入，甲方负责协调进入运营商管道。 |
| 6 | 宣传开机画面 | 1 | 在有线电视或覆盖全泰州市的网络机顶盒开展网格化社会治理宣传，一共12次，每次5天，素材由甲方提供。 |
| 7 | 设计服务 | 1 | 根据招标人要求，指挥中心按国家标准进行全面深化设计，出具相应图纸，同时提供全景效果图。 |
| 8 | 驻场服务 | 1 | 驻场人员1名，政治性强，为投标人正式员工。要求：熟悉网络、服务器，理解公安视频网、电子政务外网的管理规范。需要提供近六个月任意一个月的社保缴纳记录。提供2台I7-12代CPU/16G/1T SSD移动终端，由驻场人员使用。 |
| 9 | 监理服务 | 1 | 全流程监理，监理需和甲方签订协议。 |

（二）设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 （本项目所提参数为参考数值，所投产品不得低于下列参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ✭视频会议高清跟踪摄像头 | 2 | 索诺克SNP-LC85DU |
| 2 | 高清数字矩阵 | 1 | 16进16出，HDMI 支持视频分辨率 480i, 576i, 480p, 576p, 720p ,1080i, 1080p@24/30/50/60/120Hz |
| 3 | 激光投影（含镜头） | 5 | 投影技术：1-chip 0.67" DMD。 1.光源类型：单色激光（激光荧光粉材料）。 2.光源使用寿命：标准模式：20000 小时，节能模式：25000小时。 3.1级激光光源产品。 4.色轮：4段（RGBY）高效转速。 5.亮度≥8700lm（中心亮度），≥8500（ISO21118标准）。 6.分辨率：≥1920×1200兼容4096x2160，3840x2160，1920×1080，1280×800，1024×768。 7.对比度：1,800:1 静态; 10,0000:1动态; 300,0000:1极致黑。 8.显示比例：16:10兼容16:9,4:3。 9.输入接口：HDMI 1(V2.0兼容4K支持HDCPx1，HDMI 2 （v1.4支持HDCP）x1 ，15-pin Mini-Dsubx1，HDBaseTx1，AUDIOx1 (3.5mm端口) 。 10.输出接口：3D-SyncInx1，Wiredx1 3.5mm（用于有线遥控器），RJ451x1（用于网络控制），RS232(D-sub 9pin)x1，USB-Ax2(DC5V)，USB-Bx1(用于软件升级)，12V，15-pin Mini-Dsubx1，HDMI 1.4(支持HDCP) x1，3D-Sync x1，AUDIOx1(3.5mm端口)。 11.支持通过网线长距离传输，传输信号支持3D/2K/4K非压缩视频，且向下兼容，显示画面无需等待即切即现，显示画质无延迟拖尾的情况，同时支持全部高清音频格式传输。 12.网络集中控制支持AMX、Crestron、PJ-Link协议、Telnet、HTTP。 13.镜头：0.8：1（可与投影设备不同品牌） |
| 4 | 融合器 | 1 | 1.5路HDMI信号输入,输出支持2路DVI。 2.设备采用先进硬件式处理结构、无操作系统，输入板卡、输出板卡、电源、风扇交换主板、控制板等，均为模块化设计，输入、输出板卡、风扇模块均可直接带电热拔插。 3. 机箱支持输入输出混插，卡槽为双向数据通道槽位，单个卡槽即可支持输入板卡，也可支持输出板卡，输入输出板卡支持热插拔。 4. 开机时间（启动电源至输出画面的时间间隔）≤10s， 切换信号之间、开窗响应、调模式的间隔时间≤15ms，平均故障时间间隔（MTBF）不小于100000小时，保证设备正常稳定运行。 5. 窗口漫游功能，可以拖动任意窗口到显示终端的任意位置，支持拼接开窗功能。 6.支持多种预案分组管理，支持预案模式预览功能,模式自动轮巡。支持板卡可以使用设备内部硬件的高清信号处理机制，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔。支持输出分辨率自定义设置，匹配后端不同显示单元。 7.控制方式：TCP和UDP的网络控制， RS232控制，按键，STC和MTC（平板电脑控制）控制方式，并可实现外围设备的接入与控制 |
| 5 | 硬幕 | 1 | 幕面尺寸10*3.5，颜色：按投标设计风格 对比度：》5000:1 均匀度：≥96% 解像力：125线/mm 图像还原性：≥97% 环境光吸收率≥80% 入射角度：18度±5 屏幕材质：采用进口树脂基材，无热胀冷缩现象； 材质厚度>2.0mm 重量≤3kg/㎡ 适应明亮环境：在》300LUX室内,具有WT- B light平衡吸收环境光处理技术多层光学结构，具有底层防漏光处理，表面吸光及抗划伤能力。 视角：≥150度 综合指数：98K 反射光颜色：23K 色彩还原偏差≤4% |
| 6 | 电子席卡 | 20 | 墨水屏电子纸防蓝光会议双面屏席卡，带电池且支持无线。 |
| 7 | 主扩声全频音箱 | 2 | 系统类型：无源两分频扬声器 单元尺寸：不小于15英寸 频率范围不大于（-10dB）：55 Hz – 19 kHz 频率响应不大于（±3dB）：75 Hz – 16 kHz 覆盖角度：不小于90°x 50° 灵敏度：≥97 dB SPL (1w@1m) 功率（粉噪）：不小于300 W / 600 W / 1200 W (连续/节目/峰值) 最大声压级：≥128 dB SPL peak 阻抗：8 ohms |
| 8 | 侧面补声全频音箱 | 10 | 系统类型：无源两分频扬声器 单元尺寸：不小于12英寸 频率范围不大于（-10dB）：50 Hz – 19 kHz 频率响应不大于（±3dB）：65 Hz – 16 kHz 覆盖角度：不小于90°x 50° 灵敏度：≥94 dB SPL (1w@1m) 功率（粉噪）：不小于300 W / 600 W / 1200 W (连续/节目/峰值) 最大声压级：≥125 dB SPL peak 阻抗：8 ohms |
| 9 | 主扩声全频功率放大器 | 1 | 1.两通道功率放大器，2U机身设计； 2.功率：立体声≥8Ω/1000W,立体声≥4Ω1350W,桥接≥2700W； 3.具备1.4V/0.775V输入灵敏度选择开关； 4.采用优化的Class-H线路； 5.信噪比：>100dB； 6.频率响应：20Hz-20KHz； 7.阻尼系数：>200； 8.具备立体声/并联/单声道桥接模式； 9.防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路。 |
| 10 | 补声全频功率放大器 | 5 | 1.两通道功率放大器，2U机身设计； 2.功率：立体声≥8Ω/1000W,立体声≥4Ω1350W,桥接≥2700W； 3.具备1.4V/0.775V输入灵敏度选择开关； 4.采用优化的Class-H线路； 5.信噪比：>100dB； 6.频率响应：20Hz-20KHz； 7.阻尼系数：>200； 8.具备立体声/并联/单声道桥接模式； 9.防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路； |
| 11 | 调音台 | 2 | 12个单声道输入 过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示 精细、超线性的GB30话筒前置放大器 为外部信号提供插入点 2个立体声输入 2 路辅助输出，全部可用开关切换到推子前或推子后 |
| 12 | 数字音频处理器 | 2 | 8路输入8路输出 ADSP-21488 400Mhz 浮点 DSP 动态范围 114dBu 输入 16 段 PEQ，输出 16 段 PEQ 100M 以太网接口 PC 软件自动发现处理器 32 种系统预设 通道参数快速拷贝 可通过以太网升级 DSP、ARM 固件 DSP频率、处理能力 ADI ADSP-21489 400Mhz，400MIPS/2200 MFLOP 核心算法 矩阵混音、自动混音 采样频率/量化 48 kHz，24Bi t ADC，24Bi t DAC ADC, DAC动态范围 114 dB 总谐波失真 <0. 005% @+4dBu 20Hz～20kHz 频率响应 20 Hz – 20 kHz, ±0.3dB @0dBu 共模抑制比(CMRR) >80dB @ 1 kHz MIC Gain 20dBu 通道串扰Crosstalk 100dB ±5dB @ 0dBu 1Khz 最大输入电平 +18 dBu 音频接口标准 8～16 路平衡输入，凤凰插头 |
| 13 | 无线手持话筒 | 1 | 接收器： 频道组数：双通道 面板显示： LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率 震荡模式 ：PLL相位锁定频率合成。射频稳定度： ±0.005%(10~ 50℃) 载波频段： UHF:640.125MHz-690.000MHz，780.125MHz~830.00MHz 频带宽度 ：50(6.25*2*4)MHz 频率间隔：125KHz 可切换频率数 ：400个 操作方式： 手动调整 接收方式： 真分集式(True Diversity) 灵敏度 ：在偏移度等于40KHz，输入6dBµV时，S/N80dB 最大偏移度 ：±68KHz 综合S/N比 ：±105dB(1KHz-A) 综合失真度： <0 .5%@1KHz 综合频率响应： 100Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路 输出插座： XLR平衡式插座独立输出及Ф6.3不平衡式插座混合输出 音量输出调整 ：输出电平可随意调整 静音控制模式： 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整：可通过调节SQ，可调节接收机灵敏度 无阻接收距离 ：无障碍阻隔接收距离约80米 DC电源供应： 2A 12V 话筒： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频率：UHF频段（640.125MHz-690.000MHz，780.125-830.00MHz） 频带宽度：50（6.25*2*4）MHz 可调频率：400个 调频方式：红外对频 输出功率：5dBm(max) 射频稳定性：±0.005%（-10~50℃） 最大偏移：±70KHz 拾音头：动圈式 |
| 14 | 无线会议话筒 | 4 | 主机技术参数： 频道组数：四通道 面板显示： OLED屏可同时显示发射器编号，RF/AF信号强度，SQ设置，发射器的电池电量，工作频率及发射功率 频率稳定度： ±5ppm(零下5℃-50℃) 振荡模式 ：PLL相位锁定频率合成 载波频段： UHF:640.125MHz-690.000MHz；780.125MHz-830.000MHz 频带宽度 ：50（6.25*4*2）MHz/ 频率间隔：125KHz 可切换频率数 ：400个 操作方式： 手动调整 接收方式： 真分集式(True Diversity) 灵敏度 ：-105dBm(12dB S/N) 最大偏移度 ：±45KHz 综合S/N比 ：≥105dB(1KHz-A) 综合失真度： ≤0 .5%@1KHz(12dB S/N) 综合频率响应： 80Hz-18000Hz(±3dB) 最大输出电平： XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS)/600Ω；Ф6.3非平衡式混合输出LEVEL：340mV(RMS)/5KΩ 音量输出调整 ：输出电平可随意调整 静音控制模式： 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度 接收距离 ：无障碍阻隔接收距离约80米 DC电源供应： 1A12V 话筒技术参数 传声器类：超窄向性静电式电容音头 灵敏度：-34dB±2dB(1dB=1V/Pa at 1KHz) 频率响应：40Hz-20000Hz 输出抗阻：500Ω 最大声压级：130dB SPL 动态范围：106dB, 1KHz at Max SPL 信噪比：70dB,1KHz at 1Pa 连接方式：四针航空插件 平直/高通开关：有 |
| 15 | 电源时序器 | 2 | 2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； 8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 10组设备开关场景数据保存/调用； 特设欠压、超压检测及报警功能； 总功率6000W，单路最大功率2000W； 支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制； 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； |
| 16 | 设备机柜 | 2 | 16u，前门网状门，后门钢板门，8位国标排插组件2套 |
| 17 | ✭视频会议一体机 | 2 | 86寸，≥4K,零贴合，高色域，高色准，支持多种色彩空间； 3mm AG 防眩光玻璃； 红外高精度触控技术； 2.1 声道，前置缝隙发声； 内置 4800 万超广角摄像头； 内置 8MIC 阵列，支持 AI 降噪，混响抑制； 空间感应，内置光线传感器/微波传感器； 前置全功能 USB Type-C 接口； 双系统（Android/PC 模块）可选； 支持 WI-FI； 独立无线传屏 AP 模块； 支持 NFC 一碰连支持蓝牙唤醒 PC模块i5-10400，8G内存+128G固态硬盘，核显，win 10 无线投屏器 |
| 18 | 有线电视接入 | 1 | 含除电视机外的其他设备，考虑线路接入 |
| 19 | 3D操作终端 | 1 | i9 13900KF+RTX4090显卡 32GB内存+512G SSD+1块2TB |
| 20 | 拓扑图输出终端 | 1 | 复印速度：25ppm（A4横向） 首页复印时间：黑白6.3秒，彩色8.7秒 硬盘容量：320G 纸张尺寸：A5 - SRA3 打印分辨率:1200*2400dpi 打印语言:PCL6 系统:PCL6驱动 扫描文件格式:JPG，PDF，PNG 扫描速度:80ppm（A4横向） 分辨率:600*600dpi 最大原稿尺寸:A3 |
| 21 | ✭出口防火墙 | 2 | H3C F1000-AK135 |
| 22 | ✭核心交换机 | 1 | H3C S7506X-S |
| 23 | ✭接入交换机 | 3 | H3C S5130S-28P-EI |
| 24 | ✭汇聚交换机 | 4 | H3C 华三S6520X-30QC-EI |
| 25 | 安管一体机 | 1 | 提供4个10/100/1000Mbps自适应电口业务网口，提供4个1000-SX/LX标准SFP接口，提供2个管理口，内存不低于96G，硬盘容量不低于4T，具备综合日志审计功能、漏洞扫描功能、运维审计、数据库审计，日志审计支持64日志源，日志审计时间入库性能4000条/秒，数据库审计扩容实例上限不限制，性能不低于600M，提供1个数据库。 |
| 26 | 运维监控平台 | 1 | 支持windows/linux系统部署，且为旁路部署，不影响现有网络。要求系统必须支持https/http模拟真人登入、端口检测及模拟回包，并且具有通过邮件、钉钉、微信、短信等方式及时推送通知网络异常情况；支持主机各种指标监测（cpu使用率，cpu温度，内存使用率，磁盘容量，磁盘IO，硬盘SMART健康状态，系统负载，连接数量，网卡流量，硬件系统信息等）；支持监测服务接口API ；支持在线打开URL测试；支持以图表的方式展示响应时间；支持对Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQL Server、MariaDB、DB2等数据库的监控；支持监测服务器上的进程应用、文件、端口、日志、DOCKER容器。 支持对路由器、二层交换机、三层交换机、防火墙等设备的监控；支持以图表的方式展示当前设备的CPU使用率、内存使用率、网络接收/发送流量、网络接收/发送包数、系统负载、主机连接数；支持监测Linux系列：Debian、RedHat、CentOS、Ubuntu、Fedora、麒麟、统信、龙芯、树莓派等；支持监测Windows系列：Windows Server 2008 R2，2012，2016，2019，2022，Windows 7，Windows 8，Windows 10，Windows 11；支持监测MacOS系列：macOS amd64；支持监测Unix系列：solaris，FreeBSD；OpenBSD；支持监测Android（安卓）：arm64，arm32；支持业务服务大屏展示；支持以图表的方式展示当前设备的CPU使用率、内存使用率、网络接收/发送流量、网络接收/发送包数、系统负载、主机连接数；需支持用户授权管理；需支持业务监控任务管理 |
| 27 | 服务器 | 3 | 2个cpu（2.9GHz/16核）/256g内存/2*600G sas /1T nvme ssd / 8T*4的 sata 4个万兆口 4个千兆口 一块T4 gpu 双800w电源 |
| 28 | 会控平板 | 1 | 配套融合器和矩阵使用 |
| 29 | 设备机柜 | 2 | 前门网状门，后门钢板门，8位国标排插组件2套，42U 如标配PDU不够，按需提供PDU |
| 30 | UPS主机 | 1 | 1、高频在线式,LCD液晶显示、带冗余并机功能； 2、输入：支持380/400/415V,50/60Hz电网体系； 频率50/60Hz±10%； 3、输出：电压：220±1%；频率：50/60Hz±0.5%；波形失真度：线性负载时＜3%；非线性负载时＜5%；波峰系数：3:1(满载下)； 4、实际输出功率：8KW 5、具备电池冷启动功能； 6、过载能力：105-125%可持续10分钟转旁路、125-135%30秒转旁路,大于135负载100毫秒转旁路。 7、电池：外蓄电池充电速度快(16节/组)，仅需10小时完成90%容量； 8、定期自动进行电池自检，确保电池可靠工作； 9、网络管理功能：支持RS232、RS485、SNMP、MODEM等多种后台通讯方式。 |
| 31 | UPS电池 | 16 | 铅酸蓄电池，尺寸：350*175*225MM，及配套电池柜 能够满负载支持2小时供电 |
| 32 | 坐席展示终端 | 8 | i5-12400 16G/512G SSD/ 2块32寸曲面屏幕 带拼接支架 配合指挥坐席使用 |
| 33 | NAS存储 | 1 | Sata 3接口 标配4块10T硬盘， 支持万兆扩展卡。 |

注：1.本项目为交钥匙工程，不接受负偏离（投标时提供承诺函），投标人须明确所投产品的品牌型号。项目包含货物制作、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在其中（包括线材、支架、光模块、吊架、及在深化设计中所涉及到的地插，强插和信息面板等配件）投标价中，采购人不再另行支付。

2.项目实施过程中，一切对外单位协调工作由甲方负责，所产生的对接费及咨询费等由甲方承担，所需的硬件费用由投标人承担，若发生相关的安全事故由投标人自行负责。

3.项目提供三年免费质保、升级和维护。质保期满后，中标人须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

4、本项目所提供的设备需在官网可以查询到SN号，如厂家不提供此服务，需在签订合同之前提供所投产品的厂家提供的售后承诺函，所产生的法律纠纷由投标人承担。

5、带✭设备为需提供原厂质保函

6、清单涉及具体品牌型号的为前向单位签订合同时已明确的产品品牌和型号。

二、采购项目完工期或交货期

自合同签订之日起20个工作日内完成主体施工。

三、采购项目交付或执行的地点

泰州市

质保期：叁年

评分表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 50分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50 |
| 2 | 业绩 | 10分 | 自2019年1月1日至本公告发布之日，投标人具有智能化案例的，每一个得5分，共计10分。 （提供合同复印件加盖公章） |
| 3 | 设备参数 | 24分 | 对于招标文件中的设备技术参数要求每项进行比对，不满足标书要求的每一项扣2分。如不如实填写的，一经发现将作无效标处理。满分24分。 |
| 4 | 项目实施方案及售后服务方案 | 16分 | 根据投标人提供的项目组织实施方案、进度计划安排、验收计划、质量控制及配合措施、售后服务方案、人员配备、响应时间、故障处理等进行综合评价：内容详细、科学合理、可操作性强的得10-16分；内容基本详细、合理性较好、可操作性较好的得4-9分；内容不够详细、合理性一般或较差、可操作性一般或较差的的0-3分。本项最高得16分。 |

法人授权委托书格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

本授权书声明：注册为             （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权               （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关                   （项目名称）项目（采购编号：                  ）的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）            法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

___________________________________________________________

说明：

1.委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

## 报价一览表

项目名称：

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 指挥调度大厅智能化建设 |  | 含材料费、施工费、税金 |
| 合计：（大写） | 人民币： |  |
| 质保期 | 3年 |  |

投标单位（公章）

投标人代表签字：

说明：

1. 投标人须按照招标文件要求， 开具增值税专用发票。

- 投标人须严格按照开标一览表格式进行报价，不得对表格条目进行增删和改动。

- 付款：合同签订后，15日内支付合同价款的30%。主体施工完成且初验合格后，15日内支付合同价款的60%；初验通过后试运行6个月，进行终验。终验通过后，30日内付清合同余款。（因不可抗原因无法及时支付的，可以延期付款，甲方不构成违约）

## 明细报价表

报价人名称（盖章）

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 产地 |  | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 | 是否属于小、微型企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

## 采购需求响应表

报价人名称（盖章）

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能参数部分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 服务承诺部分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，以及报价人《中小企业声明函》；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。报价人对所报相关数据的真实性负责，泰州市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

- （2）报价人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

- （3）表格不够可自行延长。

廉政条款

1、招标人及其工作人员，不得以任何形式向投标人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得在投标人处报销应由个人支付的费用。

2、投标人应当通过正常途径开展相对业务工作，不准为获取某些不正当利益而向招标人及其工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

3、投标人工作人员不准为谋取私利擅自与招标人工作人员就项目进行私下商谈或者达成默契。

4、投标人不准以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐会所。

5、投标人不准为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

6、投标人如发现招标人及其工作人员有违反上述条款的，应当向招标人纪检部门或上级单位举报，招标人不准找任何借口对投标人进行报复或刁难。招标人江苏有线泰州分公司纪委举报信箱：jscntzjw@163.com;举报电话：0523-86198017。招标人发现投标人有违反上述条款或者采用不正当的手段贿赂招标人工作人员，招标人应当向投标人单位领导或纪检监察等有关部门举报，由此给招标人单位造成的损失由投标人承担，视案情情节轻重，招标人有权给予投标人涉案金额十倍的罚款或终止与投标人的合作。