三、采购清单（配置参考）：

1、市级机房动环监控系统：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 基本要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区5个直属分机房： |  |  |  |  |
| 1 | 监控主机（智能采集终端） | 5 | 台 | 分机房所有监控设备数据的采集、处理与上报 |
|  | 机箱（含电源） | 5 | 台 | 集中供电 |
| 2 | UPS监控（通讯）模块 | 10 | 个 | 每个机房2台UPS运行数据监控 |
| 3 | -48V中恒通信电源监控（通讯）模块 | 5 | 个 | 每个机房一台中恒电源运行数据监控 |
| 4 | 三相电量仪 | 5 | 台 | 每个机房双路、三相或单相市电的电压、频率等监控 |
|  | 通讯模块（电量仪用） | 5 | 个 |  |
|  | 电流互感器 | 15 | 个 | 按需选配 |
| 5 | 温湿度传感器 | 11 | 个 | 每个机房2个温湿度监控（东机房3只） |
|  | 通讯模块 | 11 | 个 |  |
| 6 | 水浸控制器 | 5 | 套 | 每个机房一套漏水监测报警 |
|  | 线式5米水浸传感器 | 5 | 个 |  |
| 7 | 安防报警主机 | 5 | 台 | 每个机房一台用于漏水和烟雾监测，按需选配 |
| 8 | 烟雾探测器 | 11 | 只 | 每个机房2个消防烟雾探测报警（东机房3只） |
| 9 | 门禁控制器 | 4 | 台 | 分机房门禁（城南体育中心机房不安装） |
|  | 读卡器（含ID卡5张) | 4 | 套 |  |
|  | 开门按钮 | 4 | 个 |  |
|  | 电插（控）锁 | 4 | 套 |  |
| 10 | 空调控制器 | 13 | 套 | 每个机房现有普遍空调的远程开关控制、状态查询、来电自启 |
| 11 | 交换机 | 5 | 台 | 按需配置 |
| 7个乡镇分机房： |  |  |  |  |
| 1 | 监控主机（智能采集终端） | 7 | 台 | 分机房所有监控设备数据的采集、处理与上报 |
|  | 机箱（含电源） | 7 | 台 | 集中供电 |
| 2 | UPS监控（通讯）模块 | 14 | 个 | 每个机房2台UPS运行数据监控 |
| 3 | 三相电量仪 | 7 | 台 | 每个机房三相或单相市电电压、频率等监控 |
|  | 通讯模块（电量仪用） | 7 | 个 |  |
|  | 电流互感器 | 21 | 个 | 按需选配 |
| 4 | 温湿度传感器 | 14 | 个 | 每个机房2个温湿度监控 |
|  | 通讯模块 | 14 | 个 |  |
| 5 | 空调控制器 | 11 | 套 | 每个机房现有普遍空调的远程开关控制、状态查询、来电自启 |
| 6 | 烟雾探测器 | 14 | 只 | 每个机房2个消防烟雾探测报警 |
| 7 | 安防报警主机 | 7 | 台 | 每个机房一台用于漏水和烟雾监测（按需选配） |
| 8 | 交换机 | 7 | 台 | 按需配置 |
| 监控中心（中心机房）： |  |  |  |  |
| 1 | 机房动环监控系统 系统软件 | 1 | 套 | 可实时显示各监控模块运行参数、实时故障告警，可显示查看、分析处理分机房上传的数据；支持客户自行增减（调整）监测对象而无需对软件系统进行升级 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 按需配置 |
| 3 | 华为机柜红灯告警监控 （通讯）模块 | 15 | 个 | 市干网华为机柜红灯告警实时监控 |
|  | 灯光监控传感器 | 15 | 个 |  |
| 4 | 短信报警模块 | 1 | 套 |  |
| 5 | 声光报警器 | 1 | 个 |  |
| 6 | 机房动环监控系统 安装调试费用 | 1 | 套 | 含各机房安装用网线、管材等辅材及系统调试人工等费用 |
| 第三方软硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 动环监控系统服务器及软件 | 1 | 套 | 优先使用通用X86体系服务器，由供货方提供具体配置要求及报价，采购方保留采购与否的权利，万兆SFP网卡。 |
| 2 | 动环监控系统客户端及软件（不含显示器） | 1 | 套 | 优先使用通用X86体系，由供货方提供具体配置要求及报价，采购方保留采购与否的权利 |

2、县区机房动环监控：

| 1 | 监控主机（智能采集终端） | 8 | 台 | 分机房所有监控设备数据的采集、处理与上报 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机箱（含电源） | 8 | 台 | 集中供电 |
| 2 | -48V中恒通信电源监控（通讯）模块 | 8 | 个 | 每个机房一台中恒电源运行数据监控 |
| 3 | UPS监控（通讯）模块 | 16 | 个 | 每个机房2台UPS运行数据监控 |
| 4 | 三相电量仪 | 16 | 个 | 每个机房双路、三相或单相市电电压、频率等监控 |
|  | 通讯模块（电量仪用） | 16 | 台 |  |
|  | 电流互感器 | 48 | 个 | 按需选配 |
| 5 | 温湿度传感器 | 16 | 台 | 每机房2台温湿度监控 |
|  | 通讯模块 | 16 | 个 |  |
| 6 | 烟雾探测器 | 16 | 只 | 每个机房2个消防烟雾探测报警 |
| 7 | 交换机 | 8 | 台 | 按需配置 |
| 8 | 安装调试费用 | 1 | 套 | 含各县机房安装用网线、管材等辅材及系统调试人工等费用 |

3、具体技术要求：

详见附件2，能与采购方中心机房现在用动环监测系统（海德森）进行集成、实现对其集中管理的优先考虑。