三、采购清单（配置参考）：

视频监控系统核心器材（摄像头、解码器、管理平台、控制键盘等）参考品牌：海康、大华，交换机参考品牌华三、华为。

（一）、市中心机房及5分机房7乡镇机房

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心汇聚交换机 | 1 | 台 （套） | 含主机箱、业务线卡及配套双电源等，安装在中心机房，需具备市、县全部监控同时接入和处理的能力。 |
| 2 | 网络接入交换机 | 12 | 台 | 机架安装式，8口及以上10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口（含模块）。 |
| 3 | 2寸400万双光POE网络球机 | 32 | 台 | 5个市区分机房各3台、7个乡镇机房各2台，其余备用。 |
| 4 | 光模块 | 32 | 个 | SFP-SM1310（按需配置，每节点不少于2个） |
| 5 | 网络跳线 | 26 | 根 | 2米长，6类（按需配置） |
| 6 | 解码器 | 3 | 台 | 支持HDMI信号或VGA输出，支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持海康/大华私有协议接入。 |
| 7 | 网络存储服务器 | 1 | 台 | 支持视频流直存功能；提供基于WEB的配置管理功能，简单易用；完全标准化设备，兼容各类软件平台。安装在中心机房，需具备市、县全部监控存储和处理15天的能力。 |
| 8 | 硬盘6T | 9 | 块 | 安装在服务器里，按需配置，存储时间须达全部摄像头15日以上 |
| 9 | 综合监控管理平台 | 1 | 台 | 管理存储二合一，支持B/S、C/S客户端访问平台；支持多个客户端同时访问平台；支持流媒体视频流的转发、回放及下载。 |
| 10 | 网络控制键盘 | 1 | 台 | 支持本地屏幕预览，支持录像、抓图等功能，支持视频综合平台、大屏拼接器、解码器等设备的电视墙控制和预案切换等功能。4维控制摇杆可用于摄像机云台控制、抓图。 |
| 11 | 安装调试费用 | 13 | 套 | 含各机房安装用网线、管材及辅材，和系统调试、人工等费用。 |

（二）、县区机房

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络接入交换机 | 8 | 台 | 机架安装式，8口及以上10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口（含模块）。 |
| 2 | 2寸400万双光POE网络球机 | 32 | 台 | 8个县区机房各4台 |
| 3 | 光模块 | 16 | 个 | SFP-SM1310（按需配置，每节点不少于2个） |
| 4 | 网络跳线 | 24 | 个 | 2米长，6类（按需配置） |
| 5 | 安装调试费用 | 8 | 套 | 含各机房安装用网线、管材及辅材，和系统调试、人工等费用。 |

3、具体技术要求：

详见附件2。