附件1：

响 应 文 件

1、项目编号：YC-CGXQD-2021061

- 项目名称：江苏有线盐城分公司分机房

视频监控系统改造项目采购

3、供应商名称：

4、授权代表姓名及联系方式：

日   期： 2022 年   月   日

报 价 函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我方已仔细研究了贵公司“YC-CGXQD-2021061江苏有线盐城分公司分机房视频监控系统改造项目采购”竞争性磋商公告，我方愿意：

以人民币大写                    （￥：          ）的总报价（不含第三方软硬件），在        个自然日内，完成贵公司该项目建设。

详细配置清单及单价、报价如下（条目、数量可增、改，但必须包括系统组成各部分的单价、数量、总价并满足功能与参数要求说明）：
（一）、市中心机房及5分机房7乡镇机房

| 序号 | 设备名称 | 数量 （参考） | 单位 | 单价(元） | 合计(元） | 功能参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心汇聚交换机 | 1 | 台（套） |  |  |  |  |
| 2 | 网络接入交换机 | 12 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 2寸400万双光POE网络球机 | 32 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 光模块 | 32 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 网络条线 | 26 | 根 |  |  |  |  |
| 6 | 解码器 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 网络存储服务器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 硬盘6T | 9 | 块 |  |  |  |  |
| 9 | 综合监控管理平台 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 网络控制键盘 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 安装调试费用 | 13 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 合计 | 人民币：（大写） 元（￥:（小写） 元） |  |  |  |  |  |

（二）、县区机房

| 序号 | 设备名称 | 数量 （参考） | 单位 | 单价(元） | 合计(元） | 功能参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络接入交换机 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 2寸400万双光POE网络球机 | 24 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 光模块 | 16 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 网络条线 | 24 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 安装调试费用 | 8 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 合计 | 人民币：（大写） 元（￥:（小写） 元） |  |  |  |  |  |

注：本报价单有效期            日（不少于15天），且含全额增值税（硬件13%、软件 13 %）。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字）

联系电话：

年    月    日

投标授权函

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的                （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         采购项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：

投标承诺函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

1、根据已收到的            竞争性磋商文件，我单位经研究贵方的竞争性磋商文件后，决定无保留地接受文件所有条款，愿以：人民币大写                 （￥：   ）、在工期   个日历日内，承担本竞争性磋商范围内的全部内容，并将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在按竞争性磋商文件约定时间内完成全部工作内容。

3、我方保证设备质量达到竞争性磋商文件约定的要求 。

4、本次竞争性磋商，我方将派出           （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：               年           月            日

质保期承诺书

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我单位郑重承诺：如我单位中标，满足招标文件要求：

- 合同货物的质保期为现场验收合格起算；

- 我方保证提供的合同货物是全新的，未使用的；

- 我方保证合同货物在正确安装，正确操作情况下，运行安全、可靠；

- 我方保证合同货物的质量及各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能要求，并符合国家标准及原厂商检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求；

- 我方保证所提供的产品完全满足           项目，编号:        竞争性磋商文件要求。

附加优惠政策：

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2022年    月    日

附件2：

视频监控系统建设基本要求

- 总体设计：

- 视频监控系统采用B/S及C/S架构，依托IP网络，采用分布式部署的方式建设，对市中心机房、市区分机房、乡镇机房、及县区机房的运行状态实现全方位的统一集中监控管理。

- 通信接口：通用IP接口（TCP/IP协议）、RS485接口，通信参数：9600、N、8、1。

- 软件平台的可视化，平台完成web展现，H5方式展现，第三方平台嵌入能力；系统应具有完善的安全防范措施，并有完善的密码管理功能，以保证系统及数据的安全、权限管理。图形界面：实现基于网页H5方式的组态编辑，设计，组合，数据绑定功能，运维人员可自行进行编辑、配置操作，运维人员可以不需要局限于监控室进行操作，在内网中可以不分地点都可以进行查看，编辑、配置等，实现维护的便捷性、高效性（可提供屏幕截图形成文档，以作功能证明）

- 摄像机：

- 传感器类型：1/3英寸CMOS；

- 像素：400万；不小于2倍光学、16倍数码以上变焦

- 最大分辨率：2560x1440；

- 最低照度：夜视功能，彩色：0.05lux/F1.6黑白：0.005lux/F1.60Lux（补光灯开启）；

- 最大补光距离：20m（白光）20m（红外）；

6）通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持联动跟踪；支持定时巡视；

7）音频输入：1路（内置Mic）；

8）音频输出：1路（内置扬声器）；

9）语音对讲：支持双向语音对讲；

10）供电方式：DC12V/1.5A±10%PoE（802.3af）；

11）工作温度-30℃~65℃，湿度小于90%；

12）通讯接口RJ45 10M/100M自适应以太网口。

- 解码器：

- 支持1路HDMI信号或1路VGA输出

- 支持1路HDMI音频输出

- 支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码

- QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码

- 支持通过串口控制屏幕开关

- 支持支持3路1200W@25fps(4000*3000）4路800W@30fps，(3840*2160)，6路600W@25fps (3392*2008)，8路500W @25fps(2560*1920)，9路400W @25fps(2688*1520)，10路300W@30fps(2048*1536)，12路300W@25fps(2048*1536)，16路1080P @30fps(1920*1080)，支持8路1080P@60fps解码H264和H265解码能力相同

- 支持1/4/9/16/25/36/64画面分割切换

- HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率

- 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入；

- 支持远程录像文件的解码输出

- 支持解码轮巡；

- 支持smart IPC；

- 支持底色选择；

- 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口

- 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理

- 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通

- 采用标准1U机箱，美观大方

- 存储服务器：

- 高性能多核处理器，标配4G内存，保障海量数据处理的稳定性；

- 最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放

- 采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性；

- 支持SBB2.0国际标准架构，方便产品维护和升级；

- 单盘，RAID0、1、5、6、JBOD、Hot-Spare（热备）、SRAID；

- 支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展；

- 支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整；

- 支持RAID误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性；

- 支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警；

- 支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失；

- 自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间；

- 多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠；

- 当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；

- 支持视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本；

- 支持标准iSCSI协议存储；

- IPSAN工作模式下，直写模式：600Mbps；回写模式：900Mnps

- 支持NAS服务，提供大容量快速存储的功能；

- 支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定；

- 针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖；

- 支持图片直存，可配合智能前端设备使用；

- 支持智能风扇调速；

- 支持SAS多级级联，保障了系统存储容量的易扩展性；

- 提供基于WEB的配置管理功能，简单易用；

- 支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性；

- 针对监控领域进行软硬件优化，配套其他监控产品形成完整解决方案；

- 完全标准化设备，兼容各类软件平台。

- 综合管理平台:

- 管理存储二合一，单台设备接入支持1000个IP/ 3000个通道；

- 支持B/S、C/S客户端访问平台；

- 支持多个客户端同时访问平台；

- 支持单网卡同时接入700Mbps，存储700Mbps，转发700Mbps；

- 支持分布式部署，双机备份，N+M备份；

- 支持云存储，支持直存、转存模式；

- 支持手机APP查看前端摄像机实时图像及录像，电子地图、告警处理、人脸识别等功能；

- 支持设备树的弹出、漫游、拉伸及回归；

- 支持设备树的设备节点显示（须勾选使能），在、离线数通道展示相应设备节点下；

- 支持以组织、收藏形式布局设备资源；

- 支持流媒体视频流的转发、回放及下载；

- 支持获取RTSP、RTMP协议实时码流（VLC网络串流）；

- 支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示；

- 支持九档屏显比例：满屏、1：1、4：3、3：4、5：4、4：5、16：9、9：16及64：9；

- 支持去雾、去噪、去偏色及夜视增强灵敏度的视频增强；

- 支持平台与前端设备的语音对讲；

- 支持平台对前端设备的语音广播；

- 网络控制键盘：

- 10.1英寸或以上电容触摸屏，Android4.4，分体设计，2个USB接口，支持本地屏幕预览，同时支持4路HDMI外接显示器输出，支持H.265、H.264、MJPEG、SVAC等视频解码，解码性能达4路1200W或16路1080P同时预览。兼容行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。

- 支持前后端设备，支持视频综合平台、DSS平台等控制中心设备。

- 支持通过编号、设备树列表多种方式调用监控点上墙，支持录像、抓图等功能，支持视频综合平台、大屏拼接器、解码器等设备的电视墙控制和预案切换等功能。

- 4维控制摇杆可用于球机云台控制、抓图。支持用触摸按键快速进行云台变倍、聚焦、光圈、雨刷、灯光、预置点、巡航、定制化等功能。

- 产品同时配备独立按键模块，支持蓝牙或者USB有线方式与主机进行通信，远程控制主机进行上墙、预置点等功能 NKB5000系列显控一体机集小型4路解码器和中控台为一体。

附件3：设备到货、工程安装及售后服务要求

一、到货时限要求：

在公布采购结果后的30日内到货、60日内完成安装调试。

二、设备工程安装、调试、验收：

1、安装和调试

卖方需明确以下问题:

◆调测所需工具、仪表及安装材料由卖方提供。

◆卖方应配合买方对施工地点进行现场勘察，保证施工顺利进行。

◆双方应协商制定工程进度表，卖方负责按工程进度表进行施工。

◆设备的安装调试由卖方负责，卖方有责任对买方的技术人员提出的问题做出解答。

◆ 基于以上要求，卖方应提供测试条件、方法和过程的草案，谈判以后，最终测试文件由双方共同拟定。

2、验收

◆设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人到场，则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

◆设备经过1个月试运行期，达到技术规范书的要求时，可进行初验收。在试运行期间，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，允许卖方更换或进行修复，但试运行期顺延1个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收证书。

◆设备投入运行后的实际性能与产品说明书表述有差异，不能够到达卖方承诺的性能指标，买方有权退货，卖方应承担由此引起的所有损失和费用。

3、 设备的质保

所有设备应提供不少于3年质保（第1年保换，其后2年保修）。要求保换期内7天内到货，保修期内15天到货。如确实无法更换或修复，应提供不低于质保设备性能的替代设备，并征求买方的同意。

4、技术服务

（1）卖方应努力提供本地化的全方位服务。卖方应说明其在国内和我省内的工程技术维护队伍和机构情况，服务模式。

（2）对提供的硬件和软件，卖方应根据买方的要求，向买方提供全面、有效、及时的技术支持和服务。在网络试运行期间，要求卖方在设备安装城市至少设有1个专人做技术支持。

（3）卖方应为合同系统提供从初验收完成之后为期3年的保修期服务（含软件及硬件），保修期间卖方要保修除消耗品以外的所有设备。在保修期内，如果设备、系统发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

（4）卖方在设备保修期内，如对设备系统软件有所改进、增加新功能以及适应买方要求所做的修改，均应及时免费提供给买方使用，并免费提供相应的技术文件。由于软件升级而引起的相应的硬件更换，由卖方负责免费更改，并提供保修期内的技术服务流程。

（5）在保修期内网络软件、硬件故障的维护应免费，当网络发生故障时，请说明卖方技术人员服务响应时间，并完成对故障硬件的更换。 所有这些都应是免费的。

（6）卖方应提供“724”的技术服务。

（7）卖方应在报价书中提出保修期之后的设备返修流程，

（8）卖方应在报价书中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

（9）卖方所提供软件应终身免费升级。对由于卖方因弥补软件缺陷而要求买方升级所造成的硬件投资浪费，应由卖方负责。

（10）在全系统设备安装和调试期间，买方有权派出技术人员参加，卖方有义务对其进行指导。

5. 资料和文件

（1）卖方提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。卖方提供的技术文件至少应包括：

◆系统说明文件

◆技术手册(安装、操作、维护、故障排除等)

◆提供详细的工程日志。

◆卖方应在规范书中列出提供的书面技术资料详细清单。

（2）现场调试和试运行过程中卖方如果对软件、硬件作了改动，则必须修改技术文件，及时通知买方并在最终验收测试时向买方提交测试文件。软件的修改应将新老版本的软件清单、框图及说明提供给买方。

6．其它要求

(1) 卖方在符合本规范书技术要求的前提下可提供多种型号设备的建议和报价，供买方灵活选择。

(2) 卖方提供的应是最新成熟产品，能够保证正常运营、管理、维护等。

(3) 卖方所提供的设备应容量、能力、性能和管理等方面完全满足本规范书的要求。

(4) 卖方应列出其设备所能提供的所有特性和业务功能。

(5) 由卖方所提供的设备部件间的连线和接插件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

(6) 卖方应提供设备安装、测试所需的安装材料等。

(7) 卖方应对专用的维护工具和设备提出建议和报价。

(8) 卖方应根据设备情况，对正常维护需要的消耗品、备件种类和数量提出建议（按满足正常运行2年考虑），并提供清单和报价。

(9) 卖方应承诺在所供设备停产前6个月，书面通知买方。

附件4：

关于磋商保证金退回信息的声明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我公司                             现报名参加贵公司组织的编号为：                  的                           项目的商务采购活动，并按采购文件规定提交了         元整（￥    ）的投标保证金。

在按相关约定退回该保证金时，请按以下信息退回：

户    名：              （必须与投标人名称一致）

开户银行：              （必须是投标人基本账户）

银行账号：              （必须是投标人基本账户）

单位名称：                （章）

授权代表：

日    期：

注：此件不得与报价文件一并密封，递交报价文件时请单独交由报价文件接收工作人员收存，作为退回保证金的重要信息。