江苏有线技术研究院有限公司

江苏下一代广电网物联网研究中心

委 托 检 验 书

编  号：

| 委托 单位 | 名 称 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 邮 箱 | 园双子座B栋16楼 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 检验目的 |  | R招标摸底检验 □抽样比对检验 □认证检验 □质量异议 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 | 名 称 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 样 品 信 息 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 格 型 号 |  |  |  |  | 生产日 期/批号 |  |  |
|  | 商 标 |  | 样 品 数 量 |  |  | 贮 存 条 件 |  | □常温避光 □冷藏 □冷冻 |
|  | 保 密 要 求 | □一般保密 □特殊保密 | 样 品 状 态 | □固体 □液体 □其他： |  | 包 装 方 式 |  | □封装 □散装 □其他： |
| 检验项目 |  | 江苏有线招标测试公告要求项目 |  |  |  |  |  |  |
| 退样处理方式 |  | □委托方自取 □邮寄托运(到付) □承检方自行处理 |  |  |  |  |  |  |
| 报告提取方式 |  | □自取 □邮寄 |  |  |  |  |  |  |
| 服务类型 |  | □标准服务（一般为15个工作日，检验周期较长除外） □其他约定： |  |  |  |  |  |  |
| 检验费用（不含税） |  | 8500.00 元 |  |  | 检验费用（含 1 %税） |  | 8585.00 元 |  |
| 付费情况 |  | □已付 □未付 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 检验单位 |  | 江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  | - 检验仅对来样负责 - 检验费汇款截止日期为样品收样后5个工作日 |  |  |  |  |  |  |
| 我方保证对所提供的一切资料、实物的真实性、符合性负责，所需检验费用由我方支付。 委托方代表签名(盖章)： 年 月 日 |  |  |  |  | 本单位保证检验的公正性，对检验结果负责，并对委托方的技术及商业秘密予以保密。 承检方代表签名(盖章)： 年 月 日 |  |  |  |

地址：江苏省南京市玄武区运粮河西路101号                                          E-mail：jscntc@jscniot.com

HINOC2.0设备采购项目

测试用例

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2020年4月

# 测试目的

为加快HINOC2.0项目建设，对HINOC2.0技术进行测试验证，为项目招标提供技术依据。

# 测试范围

测试方：江苏有线技术研究院有限公司

参测厂家：

在实验室环境下，由参测企业配合搭建测试环境并协助验证参测设备的功能及性能。具体测试项目包括：

| 序号 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 以太网性能 | 传输带宽 |
|  |  | 传输时延、丢包率 |
| 2 | 以太网功能 | 终端上线时长 |
|  |  | 终端环路检测 |
| 3 | 网管功能 | 基本要求 |
|  |  | 配置管理 |
|  |  | 故障告警 |
|  |  | 性能管理 |
|  |  | 安全管理 |

# 测试环境

## 待测设备

| 序号 | 项目名称 | 描 述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | 野外型局端（单模块） | 楼道型局端（单模块） | 基本型终端（四口千兆） |
| 2 | 基带、射频芯片 |  |  |  |
| 3 | 接口类型及数量 |  |  |  |
| 4 | 指示灯类型及数量 |  |  |  |
| 5 | 供电方式 |  |  |  |
| 6 | 最大吞吐量 |  |  |  |
| 7 | 90%吞吐量时的 链路衰减 |  |  |  |
| 8 | 70%吞吐量时的 链路衰减 |  |  |  |
| 9 | 传输时延 |  |  |  |
| 10 | 丢包率 |  |  |  |
| 11 | 终端上线时长 | / | / |  |
| 12 | 终端环路检测 | / | / |  |
| 13 | 网管系统 |  |  |  |

## 测试平台和仪器

| 测试设备描述 |  | 数量 | 设备来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| HINOC2.0设备 | 野外型HINOC2.0局端设备（单模块输出） | 2台 | 参测厂家 |
|  | 楼道型HINOC2.0局端设备（单模块输出） | 2台 |  |
|  | 基本型HINOC2.0终端设备（四口千兆） | 16台 |  |
|  | SNMP网管测试软件 | 1套 |  |
| 模拟仿真网络（可调衰减30~70dB） |  | 1套 | 参测厂家 |
| 数据网络分析仪 |  | 1台 | 参测厂家 |
| 频谱分析仪 |  | 1台 | 参测厂家 |

## 测试人员

| 序号 | 姓名 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 测试方 |
| 2 |  |  | 参测厂家 |

## 测试报告签发

批准：								审核：

# 测试方法

## 物理层性能测试

### RF带宽测试

| 测试项目 | 测试系统数据通道的实际RF带宽(局端、终端) |
| --- | --- |
| 参测设备 | HINOC2.0局端：1台；HINOC2.0终端：1台。 |
| 测试说明 | 对调制宽带接入系统，测试系统局端、终端实际RF带宽。 |
| 测试框图 | 局端测试图: 图1 终端测试图: 图2 |
| 测试步骤 | - 测试仪器开机30分钟以上并进入正常工作状态； - 将被测设备设置为连续发射并输出最大电平，若无此功能，直接见3）； - 用数据网络分析仪对EoC系统进行满吞吐率测试； - 用频谱分析仪测量局端（终端）输出的-3dB和-40dB带宽； - 用频谱分析仪对被测设备标称带宽进行测试，测量设置：SPAN为20MHz，RBW为30kHz，VBW为100kHz。 |
| 预期结果 | 被测局端和终端设备-3dB实际RF带宽： -3dB带宽小于128MHz 第一信道968-1096MHz（中心频点：1032MHz） |
| 测试数据和结论 | 中心频点（MHz）; -3dB带宽（MHz）. 局端. 终端. |

### 输出电平

| 测试项目 | 被测设备输出电平 |
| --- | --- |
| 参测设备 | HINOC2.0局端：1台；HINOC2.0终端：1台。 |
| 测试说明 | 测试EoC局端的输出电平 |
| 测试框图 | 如 |
| 测试步骤 | - 测试仪器开机30分钟以上，并进入正常工作状态； - 测试衰减器及电缆衰减量，记为A； - 将被测设备设置为连续发射并输出最大电平，若无此功能，直接见4）； - 用频谱分析仪对被测设备标称带宽输出电平进行测量，测量结果记为B; - 被测设备输出电平为：P=A+B; |
| 预期结果 | 被测局端设备输出电平满足标称指标： 最大输出电平（HINOC工作频段）不小于110dBuV |
| 测试数据和结论 | 输出电平(dBuV). 局端. |

### 带外杂散电平

| 测试项目 | 带外抑制测试 |
| --- | --- |
| 参测设备 | HINOC2.0局端：1台；HINOC2.0终端：1台。 |
| 测试说明 | 测试被测同轴宽带接入系统局端设备、终端设备带外抑制电平。 |
| 测试框图 | 局端设备带外抑制电平测试图：（见图1） 终端设备带外抑制电平测试图：（见图2） |
| 测试步骤 | 仪器开机预热30分钟以上，进行自校准； 按图连接仪器，将被测设备设置为连续发射并输出最大电平； 同时用数据网络分析仪对EoC接入系统进行吞吐率测试； 用频谱分析仪对被测设备标称带宽以外，特别是87～860MHz有线电视频段内的杂散输出电平进行测量。测量设置：SPAN为20MHz，RBW为30kHz，VBW为100kHz。 |
| 预期结果 | 被测局端和终端设备输出带外杂散功率低，对有线电视频段无影响。 带外杂散电平（87-860MHz）小于30dBuV。 |
| 测试数据和结论 | 带外杂散电平(dBuV). 局端. 终端. |

## 以太网性能测试

### 传输带宽

| 测试项目 | 传输带宽测试 |
| --- | --- |
| 参测设备 | HINOC2.0局端：1台；HINOC2.0终端：16台。 |
| 测试说明 | 在1:16并发情况下进行EoC系统传输带宽测试 |
| 测试框图 | 图3 |
| 测试步骤 | - 按图1连接EoC系统，数据网络分析仪预热30分钟以上； - 1:16并发，上下行带宽比为50%/50%，包长分别为64、512、1518字节； - 调整可调衰减器，使得吞吐量为最大吞吐量的90%时，记录链路衰减； - 调整可调衰减器，使得吞吐量为最大吞吐量的70%时，记录链路衰减。 |
| 预期结果 | 单模块双向最大吞吐量应不小于600Mbps。 记录吞吐量为最大吞吐量的90%时，上、下行的链路衰减值，应不低于50dB； 记录吞吐量为最大吞吐量的70%时，上、下行的链路衰减值，应不低于60dB。 |
| 测试数据和结论 | 最大吞吐量（Mbps）. 吞吐量（Mbps）; 包长（字节）; 链路衰减（dB）. 90%; 64. 512. 1518. 70%; 64. 512. 1518. |

### 传输时延、丢包率

| 测试项目 | 时延、丢包率测试 |
| --- | --- |
| 参测设备 | HINOC2.0局端：1台；HINOC2.0终端：16台。 |
| 测试说明 | 在1:16并发情况下,分别对包长为64字节、512字节、1518字节进行时延、丢包率的测试。 |
| 测试步骤 | - 按图1连接EoC系统，数据网络分析仪预热30分钟以上； - 1:16并发，上下行带宽比为50%/50%，包长分别为64、512、1518字节，测试时长600s； - 调整可调衰减器，使得EoC系统链路衰减为40dB; - 记录时延、丢包率。 |
| 预期结果 | 当HINOC2.0系统承载以太网业务时，在业务流量不超过该系统吞吐量的90%的情况下，其上、下行方向的平均传输时延应不超过5ms（任意以太网包长）； 当HINOC2.0系统承载以太网业务时，在业务流量不超过该系统吞吐量的90%的情况下，其上、下行方向的长期丢包率为0（任意以太网包长）。 |
| 测试数据和结论 | 包长（字节）; 平均时延（ms）; 丢包率（%）. 64. 512. 1518. |

## 以太网功能测试

### 终端上线时长

| 测试项目 | 终端设备上线时间测试 |
| --- | --- |
| 测试说明 | 终端设备上线时间测试 |
| 测试框图 | 图3 |
| 测试步骤 | 1）按图搭建测试环境，EoC链路衰减40dB,EoC系统工作正常； 2）中断EoC终端1射频信号，确定EoC离线后，在重新连接射频信号的同时，启动秒表，记录EoC终端1的上线时间； 3）关闭EoC终端1电源，确定EoC离线后，在重新打开EoC终端1电源的同时，启动秒表，记录EoC终端1的上线时间。 |
| 预期结果 | 上线时间<1分钟 |
| 测试数据和结论 | 上线时间（s）. 断射频. 断电. |

### 终端环路检测

| 测试项目 | 终端设备端口环路检测功能测试 |
| --- | --- |
| 测试说明 | 端口环路检测功能测试 |
| 测试框图 | 图3 |
| 测试步骤 | 1）按图搭建测试环境，EoC链路衰减40dB,EoC系统工作正常； 2）随机选择某个终端，使用网线将该终端的端口2和端口3进行短接，形成环路；观测终端设备是否会出现环路的闪灯指示；观测网管是否收到环路的上报消息； 3）解除该终端的环路，观测终端的环路闪灯指示是否消失；观测网管是否收到环路解除的上报消息； |
| 预期结果 | 终端发生环路时，终端应有闪灯指示，网管收到环路上报消息； 终端解除环路后，终端闪灯指示应消失，网管收到环路解除上报消息； |
| 测试数据和结论 | （ ）支持（ ）不支持 |

## 网管系统测试

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 必须支持B/S架构，可选支持C/S架构； |  |
|  |  | 支持拓扑管理； |  |
|  |  | 对接入网络设备无license使用限制； |  |
|  |  | 具备分级分区、分权分域管理能力； |  |
|  |  | 支持以区域为单位的多线程轮询； |  |
|  |  | 支持局端、终端设备上线手动及自动发现机制。 |  |
|  |  | 支持通过SNMP进行设备的远程管理； |  |
|  |  | 支持通过WEB进行设备的本地管理； |  |
| 2 | 配置管理 | 支持射频参数配置，如中心频率、输出电平等； |  |
|  |  | 支持VLAN配置，如VLAN的添加与删除、端口的VLAN模式等； |  |
|  |  | 支持QoS配置，如业务流分类、标记及优先级保证等； |  |
|  |  | 支持对HM设备的端口配置，如端口权限、限速等； |  |
|  |  | 支持DBA配置，如HM设备的DBA参数、上下行带宽比例等； |  |
|  |  | 支持设备的远程重启，重启时间应小于1分钟； |  |
|  |  | 支持预配置，当HM设备上线后自动下发用户和业务信息； |  |
|  |  | 支持对HM设备的批量配置； |  |
|  |  | 支持软件在线升级； |  |
|  |  | 所有配置操作应记录到日志文件，并支持检索。 |  |
| 3 | 故障告警 | 支持环路故障告警； |  |
|  |  | 支持HM设备丢包告警； |  |
|  |  | 支持链路异常告警，如物理层速率异常、链损过大、SNR劣化等。 |  |
| 4 | 性能管理 | 支持基本信息采集，如设备类型、软硬件版本、接口类型与数量等； |  |
|  |  | 支持物理层性能统计，如接收信噪比、传输速率、信道信息、调制格式等； |  |
|  |  | 支持收发包统计； |  |
|  |  | 支持用户设备MAC地址查询； |  |
|  |  | 支持射频信道特征监测，包括：链路衰减、SNR、传输速率、信道信息等； |  |
|  |  | 支持终端上、下行射频频谱采集功能； |  |
|  |  | 支持HB设备温度检测功能； |  |
|  |  | 支持HB设备在线时长检测功能； |  |
|  |  | 支持MAC地址查询； |  |
|  |  | 支持环路告警与记录； |  |
|  |  | 支持用户业务模板个性化配置； |  |
|  |  | 建议开放链路衰减过大告警授权。 |  |
| 4 | 安全管理 | 支持HM设备准入控制，如黑名单与白名单配置等； |  |
|  |  | 支持同一HB设备下，不同HM设备之间的相互隔离； |  |
|  |  | 支持HM设备交换端口的隔离。 |  |