江苏省广电有线信息网络股份有限公司

4号楼数据中心约克空调机组换油保养竞争性谈判文件

编号：JSCNAB2024[001]

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

二〇二四年五月

- 目  录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章 竞争性谈判须知	6

第三章 评审办法	17

第四章 合同格式	19

第五章 技术需求书	29

第六章 竞争性谈判响应文件格式	41

第七章 其他	58

# 第一章 竞争性谈判公告

一、项目概况

- 项目名称

江苏省广电有线信息网络股份有限公司4号楼数据中心约克空调机组换油保养（编号：JSCNAB2024[001]）。

- 项目内容

| 序号 | 采购名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 4号楼数据中心约克空调机组换油保养 | 1次 | 对三网融合枢纽中心4号楼数据中心安装使用的5套约克空调机组（YKGDEXP95ERG*3，YSPA0775HE*2）进行换油保养，含冷冻油、冷却液、油滤、干燥过滤器、密封套件等，及完成以上技术服务所需人工，另需完成3套YK机组的冷凝器通炮加化学清洗详见第五章《技术需求书》。 |

本次换油保养服务所需耗材及零配件如下：

| 序号 | 名称 | 零件描述 | 数量 | 适用机型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YORK‘K+’油 | 6018045 | 11桶 | YKGDEXP95ERG | 18.90升/桶 |
| 2 | 油过滤器芯 | 1475 | 3个 | YKGDEXP95ERG |  |
| 3 | 密封垫片套件 | 910694/144529 | 15个 | YKGDEXP95ERG |  |
| 4 | 冷却液 | 5721305 | 18桶 | YKGDEXP95ERG | 3.78升/桶 |
| 5 | 温度传感器 | 947022 | 3个 | YKGDEXP95ERG |  |
| 6 | YORK‘W’油 | 347508 | 5桶 | YSPA0775HE | 18.90升/桶 |
| 7 | 干燥过滤器 | 740964 | 8个 | YSPA0775HE |  |
| 8 | 油过滤器芯 | 1475 | 2个 | YSPA0775HE |  |
| 9 | 密封垫片套件 | 910694/144529 | 8个 | YSPA0775HE |  |
| 10 | 压力传感器 | 1048778 | 1个 | YSPA0775HE | 高压 |
| 11 | 压力传感器 | 927108 | 1个 | YSPA0775HE | 低压 |

#### 本次竞争性谈判采购的换油保养项目设置最高限价：28万元。

二、资格审查方式

资格后审。由评审委员会对供应商资格要求进行审查，以下所列供应商基本资格要求必须全部满足，才能通过资格审查；供应商资格要求有一项不满足则应判定为资格审查不合格，资格审查不合格的供应商不得参与后续评审，作无效应答处理。

三、合格供应商的基本资格要求

- 供应商须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉（提供营业执照复印件）。

- 投标人在南京地区须具有较大规模的销售和售后服务的组织机构及完善快捷的技术支持能力，拥有固定可靠的有效服务网点负责质保期内外的服务工作（有效服务网点指由供应商自己或者其授权的服务商设立的具有维修和服务能力的网点）。如无有效网点，须承诺在合同签订后30日内设立，并向招标人报备。

- 供应商须提供针对本项目服务的承诺

- 供应商须出具经第三方审计的2022年度和2023年度会计报表（至少包括文字性报告及资产负债表、现金流量表、利润表等）。

- 投标人需提供投标产品自2021年1月1日至投标截止日类似（空调主机冷冻油更换）项目合同业绩至少2个。（业绩合同至少包括合同内容、合同金额和签章页。业绩合同如为单项合同，提供单项合同复印件；如为框架协议，提供框架协议复印件及相应的采购订单复印件，原件备查，同时需提供该合同用户单位联系人及联系方式。）。

- 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段谈判或者未划分标段的同一采购项目谈判。

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目。

- 本项目不接受联合体响应。

- 本项目的特定资格要求：

（1）供应商如非原厂商应具有约克空调厂家出具的售后服务授权书（如为长期服务授权商，授权文件应在有效期内，且明确包含大型冷水机组的服务内容；如提供的是针对本项目的授权，请写明项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司4号楼数据中心约克空调机组换油保养），授权书须加盖原厂公章；

（2）所更换的冷冻油、冷却液、过滤器等备件须使用约克原厂零配件，供应商谈判材料内须提供承诺并加盖公章，中选供应商货到现场时须提供相关证明文件。

四、竞争性谈判文件的获取

发布及登记时间：2024年5月8日至2024年5月12日止，每日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（北京时间）。

发放方式：竞争性谈判文件在报名后自行下载。

登记方式：请响应人将该项目负责人姓名、联系电话（手机）、联系信箱发至采购人该项目联系人（参考竞争性谈判文件第七章响应确认信息表），同时附营业执照扫描件和法定代表人授权委托函，发至邮箱lijing@jscnnet.com，未在文件发放日内完成登记的不得参与本项目，超过2024年5月12日下午17:00再登记的视为无效。

项目联系人：李晶（025-87231692）

五、响应文件的递交和谈判

递交竞争性谈判响应文件截止时间：2024年5月16日14:00，逾期收到或不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件恕不接受。

递交竞争性谈判响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号2号楼2楼。

响应文件接收人：李晶（025-87231692）。

竞争性谈判时间：2024年5月16日14:30。

竞争性谈判地点：南京市玄武区运粮河西路101号2号楼2楼会议室。

六、发布公告的媒介

本次采购公告同时在江苏省广电有线信息网络股份有限公司官网（www.jscnnet.com）“招标采购”栏目及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布，其他媒介转载需注明出处。

七、其他说明事项

有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

# 第二章 竞争性谈判须知

供应商须知前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对应答供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 1.2 | 代理机构 | 本项目无代理机构 |
| 3 | 1.3 | 合格的供应商 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 4 | 20.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 5 | 7.1 2） | 经第三方审计的财务报表 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 6 | 7.1 3） | 响应文件的技术部分中必须包括的内容 | 对第五章《技术需求书》的逐项应答，逐项应答必须按照服务偏离表格式，对照竞争性谈判文件需求，依据供应商本身服务，如实逐条说明所提供产品及/或服务已对竞争性谈判文件的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。技术偏离表填报的内容必须对照报价一览表，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。 |
| 7 | 7.1 6） | 合同文本的提供 | 除了对竞争性谈判文件的逐项应答（包括第四章《合同格式》）外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分，该合同文本对于竞争性谈判文件第四章《合同格式》的任何负偏离均将导致响应文件被拒绝。 |
| 8 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式3份（1份正本、2份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索，U盘形式）。 |
| 9 | 9.1 | 报价 | 供应商应根据本项目实际情况，充分考虑市场情况完成采购人在“技术需求书”中所确定的所有工作内容所发生的一切费用。费用包括：直接成本（项目组成员的工资及差旅费、补助费、其他专项开支等）、间接成本（公司管理人员工资、行政办公费、业务培训费等）、税金、利润等为完成本项目所需的全部费用。 供应商必须保证所提供的服务能够完全满足采购人的项目建设需求，并充分考虑到采购人的售后服务需求。 #### 本次竞争性谈判采购的换油保养项目设置最高限价： 28 万元。 |
| 10 |  | 响应文件的盖章或签字 | 本条款增加规定： （1）竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或其委托代理人签字落款的响应文件必须加盖单位公章。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章（骑缝章必须覆盖所有响应文件），或由法定代表人或其委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件） |
| 11 | 10.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 12 | 12.1 | 递交响应文件截止时间、地点 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 13 | 17.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝 | 1）不满足竞争性谈判文件对合格供应商的基本资质要求的； 2）供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足竞争性谈判文件要求或不能提供实质性满足证明的； 3）供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的； 4）响应函、法人代表授权书不按照第六章《附件》的格式提供的； 5）资格证明文件不全、失效或不符合竞争性谈判文件要求的； 6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 8）响应文件或响应有效期不足的； 8）响应文件中提供虚假或失实资料的； 9）未按照竞争性谈判文件规定的方式领取竞争性谈判文件并按要求递交响应文件的； 10）评审委员会认为不能实质上满足竞争性谈判文件其它要求的； #### 11）采购人享有采购后对采购设备进行测试的权力，若发现其与采购需求不符，可判定供应商响应文件无效。 |
| 14 | 19 | 评审 | 1）供应商的法定代表人或其授权代理应按采购人规定的时间到指定的地点，与评审委员会进行谈判并对评审委员会提出的问题作出澄清和答复； 2）谈判过程中允许各供应商调整报价，各供应商拥有平等的调整报价机会，评审委员会有权根据实际情况确定调整报价的次数，报价调整必须经过供应商授权代表签字确认。供应商应将其最终报价和相关承诺一并在规定的时间内递交。 3）供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交商的评审依据。 4）评审委员会将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各谈判供应商进行评价和比较。评审的依据为谈判供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的最终报价及承诺。详见第三章《评审办法》。 5）评审委员会就服务、合同内容和供应商报价进行谈判，谈判后将根据综合评估结果，对供应商按综合得分从高到低排序。 |
| 15 | 22.1 | 成交 供应商数量 | 1名成交供应商。 |
| 16 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本竞争性谈判文件第四章合同格式签订合同。 |

供应商须知

一、说明

1.采购人及合格的供应商

1.1 采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1  供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

3.竞争性谈判文件构成

3.1 竞争性谈判文件共七章，内容如下：

第一章竞争性谈判公告

第二章竞争性谈判须知

第三章评审办法

第四章合同格式

第五章技术需求书

第六章竞争性谈判响应文件格式

第七章其他

3.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.竞争性谈判文件的澄清

4.1 任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期五（5）天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.竞争性谈判文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

5.3 竞争性谈判文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天前通知参与竞争性谈判的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、响应文件的编制

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应按下列响应文件格式要求组成响应文件（对以下所要求的响应文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其响应文件被拒绝）：响应文件基本文件；供应商资格证明文件，证明供应商是合格的和有能力履行合同的文件；证明供应商提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件；竞争性谈判文件要求的其它文件；供应商认为其它需提供的文件。

1）响应文件基本文件

项目方案

响应函（格式见附件）

报价表（格式见附件）

2）供应商提交的证明其合格且中选后有能力履行合同的资格证明文件（详见《竞争性谈判公告》）以及供应商认为需提供的其它文件和证书

3）证明供应商所提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件，包括但不限于：对竞争性谈判文件第五章《技术需求书》的逐项应答，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。（详见第五章《技术需求书》）

4）竞争性谈判文件要求的其它内容和文件

5）供应商认为其它需提供的文件或证书

6）合同文本的提供（详见《供应商须知前附表》）

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件一式3份（1 份正本、2份副本），电子版本一份。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对竞争性谈判文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受竞争性谈判文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照竞争性谈判文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见附件）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 中选的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

10.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

10.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

四、响应文件的递交

11.响应文件的密封和标记

11.1 供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

11.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称、编号和“在”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

11.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

11.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

11.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

12.递交响应文件截止时间

12.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《竞争性谈判公告》）

12.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改竞争性谈判文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13.迟交的响应文件

13.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

14.响应文件的修改与撤回

14.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

14.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

14.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

14.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

五、评审

15.评审委员会

15.1采购人根据要求组建评审委员会。评审委员会负责整个项目的评审工作。

16.响应文件的澄清

16.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变竞争性谈判文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

16.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

16.4 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

17.响应文件的初审

17.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

17.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

17.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

17.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

17.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

17.7 采购人保留对通过初审的供应商进行进一步谈判或议价的权利。

六、谈判和成交供应商评审

18.谈判

18.1获得谈判资格的供应商应按本须知及谈判通知要求准时参加谈判，并在谈判后按要求提供递交其最终报价和相关承诺，否则将视为在报价有效期内撤回竞争性谈判响应文件，其响应文件将被拒绝。

18.2谈判开始时间预计为：递交竞争性谈判响应文件截止时间后当天（包括法定节假日，具体时间以采购人的通知为准），供应商应提前做好谈判准备。

18.3进行谈判的各供应商应由其法定代表人或本项目的授权代表作为谈判代表，谈判过程中可有商务、技术及售后服务等人员（总人数不超过5人）共同参加谈判。

18.4 评审委员会将与获得谈判资格的各供应商分别进行谈判，谈判内容包括但不限于报价、技术、实施及服务等。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

18.5 谈判后，参加谈判的供应商应当在规定的时间内按评审委员会的要求递交针对本项目的最终报价和相关承诺。最终报价和相关承诺须由法定代表人或本项目的授权代表签字。

18.6 供应商应将其最终报价和相关承诺的正本一份密封装在一个信封中，信封上标明“项目名称及编号”、“供应商名称和地址”字样，并在规定的时间内递交至采购人。

18.7 供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交供应商的评审依据。

19.成交供应商的评审

19.1 评审委员会将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各供应商进行成交供应商的评价和比价。评审的依据为供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的谈判报价、最终报价及承诺。

19.2 谈判后，评审委员会将对参加谈判的供应商进行综合评审，采用综合评审法并考虑以下因素：

注：具体评审办法详见第三章评审办法。

19.3评审委员会将根据综合评估结果，对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

19.4评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且无法在评审现场合理的时间内提供书面说明并在必要时提交相关证明材料，以证明其报价合理性的，评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其竞争性谈判响应文件应作为无效处理。

七、保密

20.与采购人的接触

20.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交竞争性谈判响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其竞争性谈判响应文件有关的事项与采购人接触。

20.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

八、合同的签订

21. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

21.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

21.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

# 第三章 评审办法

供应商须对第三章《评标办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中的装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。

详细评分表

（满分100分）

| 评标项目 |  | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 60分 | A、评标价的计算： 1、供应商的最终报价如有缺漏项均视为不实质性响应； 2、不接受选择性报价或者具有附加条件的报价； 3、响应文件中如果申报了非采购文件所要求的服务和产品，评审时不予以折价降低评审价； 4、供应商的报价经勘误后的值作为该供应商的评审价。 B、价格分的计算（保留小数点后2位） 1、供应商评审价=经评审的该供应商含税价格合计。 2、评审基准价：将满足响应文件要求的所有供应商的最低价为评标基准价。 3、计算价格得分：（评审基准价/供应商评标价）×60。 |
| 响应文件的符合有效性得分 | 2分 | 供应商响应文件完全符合采购文件的形式要件，无缺、漏项，文字清晰、描述清楚得2分；如发现不符，酌情扣分；如果发现严重缺漏、负偏离或任何弄虚作假的行为，则直接否决响应。 |
| 综合实力 | 3分 | 根据供应商的企业规模、业务范围、组织机构等情况打分。 优良（2，3]分；较好[1，2]分；一般[0，1）分。 |
|  | 5分 | 供应商具有中国设备管理协会评审认证的中国制冷空调设备维修安装企业资质，A类Ⅲ级的得1分，A类Ⅱ级的得3分，A类Ⅰ级的得5分，其他不得分。 |
| 业绩经验 | 10分 | 根据供应商自2021年1月1日至响应截止日前签署过的大型空调机组更换冷冻油保养的合同进行打分，所提供的合同涉及换油服务部分的金额须大于5万元。 #### 每提供一份符合要求的业绩合同得2分，满分10分。 |
| 技术需求 | 10分 | 根据响应产品对采购文件第五章《技术需求书》的偏离情况打分，基本分10分。 关键条款（“★”号条款）不满足的直接否决响应，非关键条款（非“★”号条款）每项不满足扣2分，5条及以上不满足的否决响应。 |
| 实施方案 | 3分 | 根据供应商为本项目编制的实施方案打分，不编制实施方案的本项目不得分： 1根据供应商提供的技术方案（含人员安排，进度安排，应急预案等）合理性等情况进行评分： 技术方案优良（2，3]分；较好[1，2]分；一般[0，1）分。 |
| 人员资质 | 4分 | 供应商每提供一名具有应急管理部门颁发的制冷与空调作业证得1分，满分4分，同时须提供对应人员自2024年1月以来连续三个月的社保证明文件。 |
| 售后服务能力 | 3分 | 根据供应商的售后服务机构的实力、售后服务方案、服务承诺对本项目的响应度进行打分：包括服务机构数量、分布情况、人员水平等情况打分。 优良（2，3]分；较好[1，2]分；一般[0，1）分。 |

注：评分表中“[”、“]”表示含，“(”、“)”表示不含。

# 第四章 合同格式

除了对谈判文件第四章《合同格式》内容的逐项应答外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分。对于谈判文件第四章《合同格式》内容的任何负偏离均将导致废标。

合同格式

# 4号楼数据中心约克空调机组换油保养

甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

乙方：

甲乙双方就4号楼数据中心约克空调机组换油保养项目，采用如下方式，依法签订本合同：

甲方组织了竞争性谈判，经评委会严格评审，本项目由乙方成交。双方根据甲方竞争性源谈判文件的规定、乙方竞争性谈判响应文件及谈判时乙方作出的书面承诺依法签订本合同。

。

### 一、项目标的和内容

项目标的内容包括乙方按照甲方具体要求对“数据中心空调系统冷冻油及配件更换项目” 相关备件以及更换服务。

### 二、合同总价

  - 合同总价（含税）（人民币小写）：￥              。

（人民币大写）：                。

  - 合同总价系指按本合同的规定，乙方在完全履行了合同的义务后，甲方支付给乙方的总价款，包括但不限于空调冷冻油及附件的采购费、包装费、运输装卸费、保险费、更换费、废油处理费，以及与所供产品和服务有关的一切税费。除此之外，甲方不再以任何名义、任何方式向乙方支付费用。

  - 当国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

  - 合同签订后，乙方即组织货物，提交保养方案，具体交付时间以甲方通知为准。换油保养服务交付地点：南京市玄武区运粮河西路101号。

### 三、付款方式及期限

- 付款方式：全部货款的【50】%以银行存款电汇的方式汇入乙方账号，【50】%以半年期银行承兑汇票支付。禁止将货款划入其他账号或支付现金。如乙方的收款账号和开户行变更，须提前5日以书面形式通知甲方，通知须盖有乙方的公章或财务专用章。

- 付款期限：乙方更换保养服务完成并提交现场服务报告后，甲方适用一个月内无问题后，乙方出具相应发票，甲方在收到发票十五日内以银行存款电汇的方式支付合同总价的50%，即人民币          元（¥          ），以半年期银行承兑汇票的方式支付合同总价的50%，即人民币          元（¥          ）。。

- 付款前，乙方必须按照国家有关发票管理规定，向甲方对应金额的增值税专用发票，由甲方审核无误后再支付相应款项，否则甲方有权拒绝或迟延支付货款，且不影响乙方履行本合同项下的义务，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。

### 四、产品的质量要求

1、乙方所提供产品的技术指标和技术性能必须完全满足甲方在“4号楼数据中心约克空调机组换油保养”谈判文件中提出的技术要求。

### 五、运输费用

乙方承担所有产品/服务的运输、保险等费用。

### 六、质保

在完成验收前，所更换的备件发生故障或失效，或造成空调机组的故障或损坏，均由乙方免费提供更换及完成修复。

### 七、双方责任

- 甲方责任

（1）甲方需为乙方提供项目实施便利，积极配合乙方进行项目实施更换及调试。

（2）因乙方未按合同质量或要求交付产品，甲方有权拒收，甲方的该项权利不因产品在启运前通过甲方的验收而受到任何限制或影响。

- 乙方责任

（1）乙方承诺：乙方提供的产品和服务均满足谈判文件要求。

（2）乙方应按照谈判文件、谈判响应文件、乙方后续书面承诺的技术要求以及甲乙双方协定补充文件，提供合格的产品，并保证通过甲方的验收。

### 八、违约责任

- 由于乙方提供的产品或服务不符合谈判文件要求时，甲方有权要求乙方更换，如果乙方产品在更换后仍不符合要求，甲方有权终止合同，乙方应支付合同总额20%的违约金给甲方。

- 在更换过程中，如因乙方原因造成甲方其他经济损失的，乙方须承担赔偿损失的责任。

- 甲方有权根据当地质检部门或权威第三方出具的检验报告，就乙方提供的产品质量问题向乙方提出索赔，检测费用由乙方承担。

- 如果在甲方发出索赔通知后20日内，乙方未作书面答复，视为乙方接受索赔要求，乙方应当立即支付赔偿金。

### 九、廉洁条款

- 双方应当共同遵守国家关于企业人员廉洁从业的规定，应通过正常合法的途径开展业务工作。甲方人员不得接受乙方的礼金、有价证券、物品，不得在乙方报销任何费用，不得参加其任何的宴请和娱乐活动。如有工作人员违纪违法接受好处，双方均应及时向对方领导或对方上级部门举报，被举报的一方不得以任何借口打击报复。

- 乙方不得以任何借口向甲方人员送以礼金、有价证券、物品，不得为甲方人员报销任何费用，不得邀请甲方人员参加其任何的宴请和娱乐活动。一经发现有上述行为，甲方有权终止本合同，并在3年内不再邀请乙方参加任何采购活动。

### 十、不可抗力

- 当发生不可抗拒事故时，受影响一方应于10日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 当不可抗力事故终止后，受影响一方应以书面的形式通知对方，双方商定合同是否继续履行。

- 不可抗力，互不追究或承担违约责任。但有违约因素的除外。

### 十一、解决纠纷的方式

- 凡由执行本合同引起或与合同有关的争议，均应通过友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地人民法院裁决。

- 除争议事项待处理外，双方应继续执行合同无争议部分，除非无争议部分不可单独履行。

- 本合同适用于中华人民共和国大陆现行有效法律。

### 十二、合同生效及其他

- 合同的生效期：本合同壹式肆份（甲乙双方各贰份），每份均具有同等法律效力，自甲乙双方盖章之日生效。

- 本合同所有附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文有同等的法律效力：

（1）乙方提交的承诺函；

（2）甲方的谈判文件、乙方的谈判响应文件、乙方的报价表、谈判时乙方做出的书面承诺及其它补充修改的部分；

（3）在执行本合同期间，甲乙双方的所有通知均应采用书面的方式。

- 本合同与上述文件如对相同内容有不同约定，且约定内容有冲突的，除另有特别约定外，依下列原则处理：

（1）合同条款优先于谈判文件、谈判响应文件条款；

（2）在后文件的效力优先于在先文件的效力。

- 甲乙双方对合同条款的理解有争议时，应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实含义。

- 对本合同的任何修改和增补，以双方盖章的书面文件为准。

- 甲乙双方对本合同中产品的具体价格和交易方式有保密的责任，未经对方的书面许可，任何一方不得向第三方透露。

- 本合同中的未尽事宜，甲乙双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

# 十三、附件列表

# 相关文件的优先支配地位的次序如下：

附件：1.供货清单。包括但不限于产品名称、规格型号、数量、单价和总价；

2.谈判文件（包括澄清文件）。

（以下为签字页，此页无正文）

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |

说明：该部分内容作为采购人和中标人签订正式合同时的基本条款及原则。

# 第五章 技术需求书

- 供应商须对照本《技术需求书》，依据第三方检测报告、供应商本身产品说明书及样本，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第六章附件技术需求偏离表格式填写），对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。任何通过简单拷贝竞争性谈判文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的响应文件将可能取消评审。供应商在合同签订中的任何偏差都不得超越技术偏离表中已被供应商确认的条款。

- 竞争性谈判文件技术要求中所描述的内容为本项目的基本技术要求，不应作为完整的详细要求。对于为满足正常运行所需的设备材料的供应、安装、调试、验收及质量保证的内容请供应商自行考虑。中标人应满足本技术需求书中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所需要的其它要求和所需的设备与附件。

- 技术需求书中带“★”部分为必须保证满足要求的条款。

- 响应文件技术部分应答要求供应商应按照统一格式明确地逐条回答以下设备技术要求：“完全满足”是指完全相应供应商的技术要求，“部分满足”必须详细说明满足的部分和不满足的原因和解决措施，“不满足”必须详细说明不满足的原因和解决措施。

- 约克空调机组换油保养技术需求

## 1．项目概述

对江苏有线三网融合枢纽中心四号楼数据中心所使用的3台YKGDEXP95ERG离心式水冷机组和2台YSPA0775HE螺杆式风冷热泵，提供所需冷冻油、冷却液及相关配件并完成更换。

## 2．总体要求

2.1概述

2.1.1 本次谈判的项目为4号楼数据中心约克空调机组换油保养项目。

★2.1.2 供应商必须根据本招标文件所提供的清单并结合实际情况提供详细报价和更换方案，报价为含税采购价，包含所列产品及相关运输、装卸、现场更换、废油处理等全部费用。

★2.1.3 供应商采购的冷冻油、冷却液、油滤、干燥过滤器、密封套件等须为约克原厂件，并提供原厂证明。

2.1.4 本项目更换冷冻油等的空调主机为约克（YORK），具体型号及数量为：YKGDEXP95ERG*3台，YSPA0775HE*2台。

★2.1.5 本项目所需采购的耗材清单见下表，请参考并编制分项报价及总价表：

| 序号 | 名称 | 零件描述 | 数量（个） | 适用机型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YORK‘K+’油 | 6018045 | 11 | YKGDEXP95ERG | 18.9升/桶 |
| 2 | 油过滤器芯 | 1475 | 3 | YKGDEXP95ERG |  |
| 3 | 密封垫片套件 | 910694/144529 | 15 | YKGDEXP95ERG |  |
| 4 | 冷却液 | 5721305 | 18 | YKGDEXP95ERG |  |
| 5 | YORK‘W’油 | 347508 | 5 | YSPA0775HE | 18.9升/桶 |
| 6 | 干燥过滤器 | 740964 | 8 | YSPA0775HE |  |
| 7 | 油过滤器芯 | 1475 | 2 | YSPA0775HE |  |
| 8 | 密封垫片套件 | 910694/144529 | 8 | YSPA0775HE |  |

2.2冷冻油、冷却液参数要求

2.2.1成分描述

（1）K油 、W油 物质成分：混合物

（2）描述：

| CHARACTERISTICS | YORK OILS |  |
| --- | --- | --- |
|  | OIL "W" | OIL "K" |
| Type | POE | POE |
| GRAVITY, API | 3-8.5 | 12-18 |
| FLASH, °F MIN. | 500 | 440 |
| FIRE, °F MIN. | 550 | 490 |
| VISCOSITY, cSt @ 40°C | 300-320 | 31-34 |
| POUR POINT, °F MAX. | -20 | -67 |
| COLOR | 5 MAX. | Lt. Amber |
| KARL FISCHER MOISTURE, ppm MAX | <200 | <100 |
| SEPARATION TEMP., °F MAX. | -90 | <-60 |
| TOTAL ACID NUMBER,，mg.KOH/g.，MAX. | <.20 | <.20 |

备注: 无有害成分；

（3）冷却液描述：

| Components: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7732-18-5 | Water | >50% |
| 57-55-6 | Propylene glycol | 25-50% |
| 7758-11-4 | dipotassium hydrogenorthophosphate | <10% |

## 3、更换冷冻油及附件的操作要求

3.1换油保养前提条件

- 更换交付人员实地勘测并熟悉更换的场地等条件；

- ★编制并提交与现场匹配实施性强的更换保养方案及交付计划表；

- 办理相关入场手续；

- 与甲方协商交付开始的具体时间。

3.2现场换油保养操作步骤

（1）关闭设备电源，检查油加热器的电源确保加热器断电；

（2）慢慢打开排油阀，对油进行采样；

（3）将油槽中剩余的油排入容器，送至服务处以便回收。不要将油放在工作地点或车间里。；

（4）泵入同样质量的新油。在你打开油槽的注油阀之前，确保加油软管里充满了油，不会导致空气混入系统；

（5）通过视镜检查油位；

（6）重新接通油加热器电源，检查油温；

（7）油温升至设定点温度，不同的软件版本对应有不同的温度设定点(新型机组油温:实际油温减掉冷凝器制冷剂饱和温度≧22.22℃)；

（8）再次运行油泵并检查油位。如果需要，继续加入新油，通过视镜监测使油位保持在适当的位置；

3.3换油保养后开机及检查项目

（1）检查确认辅助设备运行条件和运行状态；

（2）检查机组冷冻水，冷却水量是否符合要求；

（3）检查机组是否有泄露的地方，并处理漏点；

（4）检查机组控制系统和传感器有无偏差；

（5）检查机组运行故障记录，并分析故障原因；

（6）记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

（7）按要求调节机组运行参数；

（8）检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；

（9）检查油温和油加热器工作是否正常；

（10）检查启动器、继电器和控制元件；

（11）检查电机运行状态；

（12）检查压缩机轴承是否有异常声响；

（13）机组油引射器是否工作正常，过滤器是否有堵塞现象；

（14）检查油冷却器工作情况；

（15）检查油压降是否正常；

（16）上载卸载动作是否灵活；

（17）分析蒸发器和冷凝器有无结垢现象，判断是否需要清洗

（18）★清理现场，清除现场保养遗留的油及垃圾，按客户要求把废油及旧过滤器放至指定位置；机组脱落保温进行修复，机组生锈部分进行防锈处理。

（19）与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录，分析机组运行状态；

（20）★对用户提出合理性建议，提交保养报告。

3.3试运行及验收

（1）更换完成后，所有设备均需带载运行一个月；

（2）★带载运行达到时长要求后，由甲方协调时间，通知供应商专业工程师到现场，在甲方运维人员见证下测量设备运行各项参数，并提交巡检报告；

（3）★如有运行参数不达标部分，乙方须整改并直至合格；

#### 4. 离心式冷水机组冷凝器清洗步骤及要求

4.1 冷凝器清洗施工工序

4.1.1施工工具

专用通炮器、高压水枪等。

4.1.2 施工工序：

- 关闭冷却水进出水阀门 → 添加化学药剂清洗→吊装并拆卸冷凝器端盖→

- 用通炮器对铜管逐根通炮→ 高压水枪冲洗干净 → 端盖内壁所有锈渣、垢块彻底铲除→ 吊装并安装端盖，打开水阀门，清理现场

4.2详细施工步骤

（1）关闭冷却水进出水阀门

关闭冷却水进出水阀门，要保证阀门可以关闭严密，如遇到阀门长期不用的情况下，则可给阀门加入润滑油，关死阀门。只有在阀门完全关闭的情况下才可进行下面的步骤。

（2）添加化学药剂清洗

加化学药剂清洗冷凝器，清洗完排除清洗剂。所使用药剂要求不得损坏铜管，否则要求照价赔偿并承担相应损失。

（3）吊装并拆卸冷凝器端盖

拆卸冷凝器端盖上的螺丝，吊装冷凝器端盖，排尽内部水，方可进行下面的步骤。

（4）用通炮器对铜管逐根通炮

用我司专用的通炮器对冷凝器内的铜管逐一进行通炮

（5）高压水枪冲洗干净

在上一步骤通炮结束后，确定铜管内部未有较硬、实的垢后，方能进行高压水枪冲洗，即逐一对铜管进行冲洗。

（6）端盖内壁所有锈渣、垢块彻底铲除

将所有打开的端盖内壁的锈渣、垢块等所有杂物全部铲除，并刷两遍防锈漆，起到除锈、防锈，除垢、防垢的作用。

（7）吊装冷凝器端盖并安装好，打开水阀门，清理现场

最后等防腐漆干后，吊装并安装好端盖，打开进出水阀门，检测端盖是否装好，即是否漏气或漏水等，若一切完好，即可清理现场，提交服务报告。

#### 4.3  清洗要求及标准

4.3.1 ★操作过程中，注意对现场设施的防护，供应商承担损坏的修复及赔偿；

4.3.2 ★清洗后的药剂不得随意排放，监测达标后排入采购方指定的位置；

4.3.3 ★清洗后，铜管表面光洁无明显可见污垢，冷凝器小温差经测试不得超过2℃。

- 第六章 竞争性谈判响应文件格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

4号楼数据中心约克空调机组换油保养

竞争性谈判响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

## 评审索引表

为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于应答文件首页。请供应商按照索引表及竞争性谈判文件要求提供相关材料。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者应答没有对竞争性谈判文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。

### 初步评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

### 详细评审索引表

| 评标项目 |  | 评分要求 | 响应文件响应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

## 附件1：响应函

响应函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

（供应商全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[2]份、电子版[ 1 ]份）。

（2）提供按竞争性谈判文件要求的产品/服务的报价。（详见附件：报价表）。

（3）供应商将按竞争性谈判文件的规定履行全部责任和义务。

（4）供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，我们完全理解并同意放弃对竞争性谈判文件提出质疑及/或争议的权利。

（5）本供应商递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起90个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，供应商在谈判有效期内撤回响应文件，将取消供应商参与本项目资格。

（7）愿意向贵方提供任何与该项响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人。

（10）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（11）我方具有较大规模的销售和售后服务的组织机构及完善快捷的技术支持能力，承诺在南京地区拥有固定可靠的有效服务网点。

（12）根据本项目要求，我单位委派（姓名）（身份证号）作为本项目的项目负责人。

（13）与本响应文件有关的一切往来通讯请寄：

地址传真：

电话电子函件：

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

## 附件2：原厂商的售后服务授权书

## 附件3：报价表(格式)

项目名称：4号楼数据中心约克空调机组换油保养

#### 报价表一：总价

| 项目名称 | 描述 | 数量 | 增值税率（%） | 不含税价格 （元） | 含税价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4号楼数据中心约克空调机组换油保养 | 4号楼数据中心约克空调机组换油保养 | 1次 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须按照竞争性谈判文件要求，提供货到用户指定现场（到楼层）并提供全部服务的含税价。具体交付时间以采购方通知为准，交付地点：南京市玄武区运粮河西路101号。

2.报价时请仔细阅读竞争性谈判文件《竞争性谈判须知》中关于报价的要求。

3.供应商应按照竞争性谈判文件中要求提供的服务内容报价。未在表中明确列出的服务项，采购人将视作供应商免费提供。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

#### 报价表二：分项报价

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 含税单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YORK‘K+’油 | 6018045 | 11 |  |  | 18.90升/桶 |
| 2 | 油过滤器芯 | 1475 | 3 |  |  |  |
| 3 | 密封垫片套件 | 910694/144529 | 15 |  |  |  |
| 4 | 冷却液 | 5721305 | 18 |  |  | 3.78升/桶 |
| 5 | YORK‘W’油 | 347508 | 5 |  |  | 18.90升/桶 |
| 6 | 温度传感器 | 947022 | 3 |  |  |  |
| 7 | 干燥过滤器 | 740964 | 8 |  |  | 备注 |
| 8 | 油过滤器芯 | 1475 | 2 |  |  | 18.90升/桶 |
| 9 | 密封垫片套件 | 910694/144529 | 8 |  |  |  |
| 10 | 压力传感器 | 1048778 | 1 |  |  | 高压 |
| 11 | 压力传感器 | 927108 | 1 |  |  | 低压 |
| 12 | YK冷凝器清洗 | 通炮+化学药剂清洗 | 3 |  |  | 含药剂费用 |
| 13 | 换油保养人工费 | / | 5 |  |  |  |
| 14 | 合计 | ￥ 元。 大写： 万 仟 佰 拾 元。 |  |  |  |  |

注：1.供应商须按照竞争性谈判文件要求，提供货到用户指定现场（到楼层）并提供全部服务的含税价。具体交付时间以采购方通知为准，交付地点：南京市玄武区运粮河西路101号。

2.报价时请仔细阅读竞争性谈判文件《竞争性谈判须知》中关于报价的要求。

3.供应商应按照竞争性谈判文件中要求提供的服务内容报价。未在表中明确列出的服务项，采购人将视作供应商免费提供。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

#### 日期：

## 附件4：商务条款偏离表

供应商名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在响应文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性谈判文件要求。

## 附件5：法定代表人身份证明及授权委托书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商名称：（盖单位公章）

年月日

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字（或签章）的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称、采购编号]参与谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

委托代理人身份证正面复印件

委托代理人身份证背面复印件

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或签章）：

被授权人签字：

## 附件6：技术规范偏离表

供应商名称：采购编号：JSCNAB2024[001]

| 序号 | 竞争性谈判文件技术需求书要求 | 响应文件技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.本表应依据供应商实际情况逐项逐条填写。

2.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。说明中有“详见”、“参见”的，应指明参见响应文件中的具体的章节或页码。

3.作为响应文件重要的组成部分，任何通过简单拷贝竞争性谈判文件技术要求或简单标注“符合”“满足”或使用“明白”、“理解”、“部分满足”等含混词语的响应文件将被视为实质性不符合。

4.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性谈判文件要求。

## 附件7：资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 采购人将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

- 全部文件应按规定的语言和份数提交。

7-1  资格声明

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

资格声明

尊敬的女士/先生：

为响应你方[]年[]月[]日的[采购编号]采购公告，下述签字人自愿参与谈判，提供竞争性谈判文件技术需求书中规定的[服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对代理机构和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[]份正本，[]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

- 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商授权签署本资格文件

名称（盖章）签字人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真签字：

邮编电话：

7-2  供应商的资格声明

1、名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到年月日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

- 主要负责人名称：（可选填）

- 供应商在中国的代表的姓名和地址：（可选填）

- 供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等）：

- 供应商在中国大陆的分公司及办事处信息

| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人 员数量 | 商务人 员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 研发能力及人员配备：

2.有关开户银行的名称和地址：

3.供应商所属的集团公司，如有的话：

4.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）：

签字人姓名和职务：

签字人签字：

签字日期：

传真：

电话：

电子函件：

## 附件8：项目业绩及证明文件

| 序号 | 项目 名称 | 项目负责人 | 项目委托日期 | 需求方名称 | 需求方联系人姓名 | 需求方联系人电话 | 项目规模 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

供应商名称（公章）：供应商代表签字：

填表说明：1.供应商须根据合格供应商和评审办法关于业绩的要求，在响应文件中如实提供相应数量的合同复印件或其它证明文件。

2．供应商需按照表格的顺序装订合同复印件，合同装订顺序须与表中所列项目顺序一致。

附件9：供应商承诺函

# 第七章  其他

响应文件封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 响应文件 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件电子版封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 响应文件电子版 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件封口格式

--------------于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）----------------

#### 响应确认信息表

#### 江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

#### 我单位申请参与贵单位              项目。

#### 现委派我单位      (姓名)负责本项目报名和正式采购前的联系工作，详细信息如下（以下信息均为必填项）：

#### 1.姓名：

#### 2.身份证号：

#### 3.职位：

#### 4.联系电话（手机）：

#### 5.联系电子邮箱：

#### 6.微信号:

#### 7.响应文件递送方式：

#### 供应商：                     （盖章）

#### 日期：