江苏省广电有线信息网络股份有限公司

宽带业务日志信息审计系统采购

编号：JSCN[2025]085

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

二〇二五年十月

- 目  录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章 竞争性谈判须知	6

第三章 评审办法	17

第四章 合同格式	19

第五章 技术需求书	29

第六章 竞争性谈判响应文件格式	41

第七章 其他	58

# 第一章 竞争性谈判公告

- 一、项目概况

1、项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司宽带业务日志信息审计系统采购（编号：JSCN[2025]085）。

2、项目内容：

| 序号 | 采购内容名称 | 数量 | 明细功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽带业务日志信息审计系统 | 1套 | 具体内容包括： - 日志全流程处理：实现日志数据的异构采集、结构化清洗及标准化集中存储，解决现有宽带认证系统数据覆盖不全、存储周期短、清洗复杂，以及宽带认证系统、DNS系统间协同困难等问题，深度关联多源日志数据，为宽带业务运维筑牢数据根基。本次建设将优先复用既有系统接口，有效控制因扩容带来的新增开发成本。系统会充分考虑为业务部门提供用户使用行为留存分析等所需的数据支撑能力。我方建设提供的是经过必要关联粗清洗的基础数据接口，以满足业务方获取所需数据的核心诉求。业务方可基于我方提供的基础数据再进行深度挖掘与二次开发等扩展性工作。 - 2) 系统异常采集分析：实时采集宽带认证系统、DNS系统日志中的异常数据，当出现用户无法宽带上线、DNS访问异常等问题时，可回溯历史日志精准定位故障根源。 - 3) 负载智能管理：依据宽带认证系统、DNS系统日志数据，从多维度统计负载状况并生成趋势分析报告，一旦负载超限，系统自动触发告警机制。 - 4) 公安调证支持：整合宽带出口、宽带认证系统等多源日志数据，改变原有需在多个系统间手工反查用户信息的低效模式，实现关键信息的自动关联式查询，为公安IP地址调证工作提供有力支撑。支持按NAT源IP、NAT源端口、时间段快速查询，查询响应时间控制在3秒以内。 |

- 二、资格审查方式

资格后审。由评审委员会对供应商资格要求进行审查，以下所列供应商基本资格要求必须全部满足，才能通过资格审查；供应商资格要求有一项不满足则应判定为资格审查不合格，资格审查不合格的供应商不得参与后续评审，作无效应答处理。

- 三、合格供应商的基本资格要求

- 供应商须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉（提供营业执照复印件）。

- 供应商实施案例：自2023年1月1日至投标截止日前，供应商在国内相关行业至少实施过3个（含）以上同类日志审计或数据分析系列产品建设案例（提供合同复印件)。

- 本项目不接受代理商响应，供应商须为软件开发商，供应商须向采购人共享本项目的软件开发相关知识产权。

- 供应商须承诺，采购人在其本国使用供应商提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的服务而提起的侵权指控，供应商及制造商须依法承担全部责任。

- 供应商须出具经第三方审计的2023年度和2024年度会计报表（至少包括文字性报告及资产负债表、现金流量表、利润表等），提供相关有效扫描件，原件备查。

- 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段谈判或者未划分标段的同一采购项目谈判。

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目。

- 本项目不接受联合体响应。

- 四、竞争性谈判文件的获取

发布及登记时间：2025年10月11日至2025年10月18日止，每日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间）。

发放方式：竞争性谈判文件在报名后自行下载。

登记方式：请响应人将该项目负责人姓名、联系电话（手机）、联系信箱发至采购人该项目联系人（参考竞争性谈判文件第七章响应确认信息表），同时附营业执照扫描件和法定代表人授权委托函，发至邮箱jirui@jscnnet.com，未在文件发放日内完成登记的不得参与本项目，超过2025年10月21日下午17:00再登记的视为无效。

项目联系人：吉睿（19201891776）

- 五、响应文件的递交和谈判

递交竞争性谈判响应文件截止时间：2025年10月21日14:00，逾期收到或不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件恕不接受。

递交竞争性谈判响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号2号楼2楼。

响应文件接收人：吉睿（19201891776）。

竞争性谈判时间：2025年10月21日14:00。

竞争性谈判地点：南京市玄武区运粮河西路101号2号楼2楼会议室。

- 六、发布公告的媒介

本招标公告同时在江苏省广电有线信息网络股份有限公司官网（www.jscnnet.com）“招标采购”栏目、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）及中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）上发布，其他媒介转载无效。

- 七、其他说明事项

有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

# 第二章 竞争性谈判须知

供应商须知前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对应答供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 1.2 | 代理机构 | 本项目无代理机构 |
| 3 | 1.3 | 合格的供应商 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 4 | 20.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 5 | 7.1 2） | 经第三方审计的财务报表 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 6 | 7.1 3） | 响应文件的技术部分中必须包括的内容 | 对第五章《技术需求书》的逐项应答，逐项应答必须按照服务偏离表格式，对照竞争性谈判文件需求，依据供应商本身服务，如实逐条说明所提供产品及/或服务已对竞争性谈判文件的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。技术偏离表填报的内容必须对照报价一览表，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。 |
| 7 | 7.1 6） | 合同文本的提供 | 除了对竞争性谈判文件的逐项应答（包括第四章《合同格式》）外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分，该合同文本对于竞争性谈判文件第四章《合同格式》的任何负偏离均将导致响应文件被拒绝。 |
| 8 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式3份（1份正本、2份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索，U盘形式）。 |
| 9 | 9.1 | 报价 | 供应商应根据本项目实际情况，充分考虑市场情况完成采购人在“技术需求书”中所确定的所有工作内容所发生的一切费用。费用包括：直接成本（项目组成员的工资及差旅费、补助费、其他专项开支等）、间接成本（公司管理人员工资、行政办公费、业务培训费等）、税金、利润等为完成本项目所需的全部费用。 供应商必须保证所提供的服务能够完全满足采购人的项目建设需求，并充分考虑到采购人的售后服务需求。 |
| 10 |  | 响应文件的盖章或签字 | 本条款增加规定： （1）竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或其委托代理人签字落款的响应文件必须加盖单位公章。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章（骑缝章必须覆盖所有响应文件），或由法定代表人或其委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件） |
| 11 | 10.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 12 | 12.1 | 递交响应文件截止时间、地点 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 13 | 17.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝 | 1）不满足竞争性谈判文件对合格供应商的基本资质要求的； 2）供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足竞争性谈判文件要求或不能提供实质性满足证明的； 3）供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的； 4）响应函、法人代表授权书不按照第六章《附件》的格式提供的； 5）资格证明文件不全、失效或不符合竞争性谈判文件要求的； 6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 8）响应文件或响应有效期不足的； 8）响应文件中提供虚假或失实资料的； 9）未按照竞争性谈判文件规定的方式领取竞争性谈判文件并按要求递交响应文件的； 10）评审委员会认为不能实质上满足竞争性谈判文件其它要求的； #### 11）采购人享有采购后对采购设备进行测试的权力，若发现其与采购需求不符，可判定供应商响应文件无效。 |
| 14 | 19 | 评审 | 1）供应商的法定代表人或其授权代理应按采购人规定的时间到指定的地点，与评审委员会进行谈判并对评审委员会提出的问题做出澄清和答复； 2）谈判过程中允许各供应商调整报价，各供应商拥有平等的调整报价机会，评审委员会有权根据实际情况确定调整报价的次数，报价调整必须经过供应商授权代表签字确认。供应商应将其最终报价和相关承诺一并在规定的时间内递交。 3）供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交商的评审依据。 4）评审委员会将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各谈判供应商进行评价和比较。评审的依据为谈判供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的最终报价及承诺。详见第三章《评审办法》。 5）评审委员会就服务、合同内容和供应商报价进行谈判，谈判后将根据综合评估结果，对供应商按综合得分从高到低排序。 |
| 15 | 22.1 | 成交 供应商数量 | 1名成交供应商。 |
| 16 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本竞争性谈判文件第四章合同格式签订合同。 |

- 供应商须知

- 一、说明

1.采购人及合格的供应商

1.1采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、竞争性谈判文件

3.竞争性谈判文件构成

3.1 竞争性谈判文件共七章，内容如下：

第一章竞争性谈判公告

第二章竞争性谈判须知

第三章评审办法

第四章合同格式

第五章技术需求书

第六章竞争性谈判响应文件格式

第七章其他

3.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.竞争性谈判文件的澄清

4.1 任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期五（5）天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.竞争性谈判文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

5.3 竞争性谈判文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天前通知参与竞争性谈判的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

- 三、响应文件的编制

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应按下列响应文件格式要求组成响应文件（对以下所要求的响应文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其响应文件被拒绝）：响应文件基本文件；供应商资格证明文件，证明供应商是合格的和有能力履行合同的文件；证明供应商提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件；竞争性谈判文件要求的其它文件；供应商认为其它需提供的文件。

1）响应文件基本文件

项目方案

响应函（格式见附件）

报价表（格式见附件）

2）供应商提交的证明其合格且中选后有能力履行合同的资格证明文件（详见《竞争性谈判公告》）以及供应商认为需提供的其它文件和证书

3）证明供应商所提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件，包括但不限于：对竞争性谈判文件第五章《技术需求书》的逐项应答，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。（详见第五章《技术需求书》）

4）竞争性谈判文件要求的其它内容和文件

5）供应商认为其它需提供的文件或证书

6）合同文本的提供（详见《供应商须知前附表》）

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件一式3份（1 份正本、2份副本），电子版本一份。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对竞争性谈判文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受竞争性谈判文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照竞争性谈判文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见附件）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 中选的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

10.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

10.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

- 四、响应文件的递交

11.响应文件的密封和标记

11.1 供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

11.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称、编号和“在”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

11.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

11.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

11.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

12.递交响应文件截止时间

12.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《竞争性谈判公告》）

12.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改竞争性谈判文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13.迟交的响应文件

13.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

14.响应文件的修改与撤回

14.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

14.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

14.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

14.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

- 五、评审

15.评审委员会

15.1采购人根据要求组建评审委员会。评审委员会负责整个项目的评审工作。

16.响应文件的澄清

16.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变竞争性谈判文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

16.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

16.3 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

17.响应文件的初审

17.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

17.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

17.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

17.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

17.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

17.7 采购人保留对通过初审的供应商进行进一步谈判或议价的权利。

- 六、谈判和成交供应商评审

18.谈判

18.1获得谈判资格的供应商应按本须知及谈判通知要求准时参加谈判，并在谈判后按要求提供递交其最终报价和相关承诺，否则将视为在报价有效期内撤回竞争性谈判响应文件，其响应文件将被拒绝。

18.2谈判开始时间预计为：递交竞争性谈判响应文件截止时间后当天（包括法定节假日，具体时间以采购人的通知为准），供应商应提前做好谈判准备。

18.3进行谈判的各供应商应由其法定代表人或本项目的授权代表作为谈判代表，谈判过程中可有商务、技术及售后服务等人员（总人数不超过5人）共同参加谈判。

18.4 评审委员会将与获得谈判资格的各供应商分别进行谈判，谈判内容包括但不限于报价、技术、实施及服务等。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

18.5 谈判后，参加谈判的供应商应当在规定的时间内按评审委员会的要求递交针对本项目的最终报价和相关承诺。最终报价和相关承诺须由法定代表人或本项目的授权代表签字。

18.6 供应商应将其最终报价和相关承诺的正本一份密封装在一个信封中，信封上标明“项目名称及编号”、“供应商名称和地址”字样，并在规定的时间内递交至采购人。

18.7 供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交供应商的评审依据。

19.成交供应商的评审

19.1 评审委员会将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各供应商进行成交供应商的评价和比价。评审的依据为供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的谈判报价、最终报价及承诺。

19.2 谈判后，评审委员会将对参加谈判的供应商进行综合评审，采用综合评审法并考虑以下因素：

注：具体评审办法详见第三章评审办法。

19.3评审委员会将根据综合评估结果，对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

19.4评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且无法在评审现场合理的时间内提供书面说明并在必要时提交相关证明材料，以证明其报价合理性的，评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其竞争性谈判响应文件应作为无效处理。

- 七、保密

20.与采购人的接触

20.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交竞争性谈判响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其竞争性谈判响应文件有关的事项与采购人接触。

20.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

- 八、合同的签订

21. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

21.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

21.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

# 第三章 评审办法

供应商须对第三章《评标办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中的装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。

详细评分表

（满分100分）

| 评审项目 | 分值 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 50分 | A、评审价的计算： 1、供应商的最终报价如有缺漏项均视为不实质性响应； 2、不接受选择性报价或者具有附加条件的报价； 3、响应文件中如果申报了非采购文件所要求的服务和产品，评审时不予以折价降低评审价； 4、供应商的报价经勘误后的值作为该供应商的评审价。 B、价格分的计算（保留小数点后2位） 1、供应商评审价=经评审的该供应商含税总价。 2、评审基准价：将满足谈判文件要求的所有供应商最终报价的最低价为评标基准价。 3、计算价格得分：（评审基准价/供应商评审价）*50。 |
| 响应文件的符合有效性 | 2分 | 供应商响应文件完全符合采购文件的形式要件，无缺、漏项，文字清晰、描述清楚得2分；如发现不符，酌情扣分；如果发现严重缺漏、负偏离或任何弄虚作假的行为，则直接否决响应。 |
| 综合实力 | 3分 | 根据供应商的企业规模、企业获奖情况、荣誉证书打分。根据投标人提供的相关证书，由各个评委独立评价。 优良(2，3]分；较好[1，2]分；一般[0，1)。 |
|  | 6分 | 根据供应商的综合实力和资质情况打分。 （1）供应商具有有效的软件能力成熟度集成模型认证CMMI5级得2分； （2）供应商具有有效期内的软件企业证书的得2分； （3）供应商具有有效期内的高新技术企业证书得2分。 提供有效期内的相关证书复印件。 |
| 业绩经验 | 10分 | 根据供应商提供2023年1月至投标截止日前（以合同签订时间为准）签署的国内省级或省级以上同类日志审计或数据分析系列产品的软件研发、维护服务或实施项目合同的数量和金额评分： - 单份合同金额≥30万元，每有一份得2分，单份合同金额≥20万元，每有一份得1分，最多得10分； 注1.提供投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来的合同关键页扫描件（至少包含合同封面、内容、金额、签字盖章页；或能体现前述内容的合同关键页）； 2.如提供的合同为框架合同且不能体现具体金额的，须另附该合同项下的结算单或订单，该框架合同金额以结算单或订单累计金额为准； 3.未按要求提供证明材料的该份合同业绩不予认可。 |
| 技术需求 | 10分 | 1、根据响应产品对采购文件第五章《技术需求书》的偏离情况打分，基本分8分。 关键条款（“★”号条款）不满足的直接否决响应，非关键条款（非“★”号条款）每项不满足扣2分，4条及以上不满足的否决响应。 2、供应商承诺在免费包修期结束后的未来两年内提供免费升级服务得2分，未承诺提供免费升级服务不得分。 |
| 项目实施方案 | 13分 | 根据供应商为本项目编制的实施方案打分，不编制实施方案的本项目不得分： 1、提供项目时间进度计划，对项目的分阶段进度进行描述和分析（细化至软件开发功能节点或分类模块），体现进度把控能力； 优良（3，5]分；较好[1，3]分；一般[0，1）分。 #### 2、提供系统建设方案，包括但不限于对接方案、对接项目列表、对接时间进度计划、对接完成后的验证方案等。 优良（3，5]分；较好[1，3]分；一般[0，1）分。 3、对项目的风险进行分析，并提出对风险控制的应对方案等。 优良（2，3]分；较好[1，2]分；一般[0，1）分。 |
| 售后服务能力 | 6分 | 根据供应商的服务响应时间进行打分。 1、接到报修后3小时（不含）内到达现场，得6分； 2、接到报修后3小时（含）-6小时（不含）内到达现场，得4分； 3、接到报修后6小时（含）-12小时（不含）内到达现场，得2分； 4、接到报修后12小时及以上到达现场，不得分。 |

# 第四章 合同格式

除了对谈判文件第四章《合同格式》内容的逐项应答外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分。对于谈判文件第四章《合同格式》内容的任何负偏离均将导致废标。

- 合同格式

宽带业务日志信息审计系统项目合同

甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

乙方：

甲乙双方就宽带业务日志信息审计系统采购项目，采用如下方式，依法签订本合同：

甲方组织了竞争性谈判，经评委会严格评审，本项目由乙方中选成交。双方根据甲方竞争性谈判文件的规定、乙方竞争性谈判响应文件及谈判时乙方作出的书面承诺依法签订本合同。

- 一、项目标的和内容

项目标的内容包括乙方作为制造商或原厂授权代理商，对甲方所使用的《宽带业务日志信息审计系统采购相关软件承担完整的后续服务。项目标的内容包括乙方按照甲方具体要求对“宽带业务日志信息审计系统 ” 提供相关软件，所有软件的安装、调试及操作培训工作，同时乙方承诺配合甲方及乙方指定的厂商完成相关的系统集成。具体产品名称、规格型号、配置、数量、价格明细及总价等详见附件一：供货清单。

- 二、合同总价

1.合同总价（人民币大写）：

（人民币小写）：￥：     元。

2.合同总价系指按本合同的规定，乙方在完全履行了合同的义务后，甲方支付给乙方的总价款，包括但不限于硬件系统的采购费、包装费、运输费、保险费、安装调试费（含所有电缆及接头、使用的工具、硬件等）、随机提供的备品备件和专用工具费、检测验收费、培训费、售后服务费，以及与所供产品和服务有关的一切税费。除此之外，甲方不再以任何名义、任何方式向乙方支付费用。

3.当国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

- 三、付款方式及期限

1.付款方式：合同总价的30%，以半年期银行承兑汇票支付；剩余部分以转账的方式支付。禁止将货款划入其他账号或支付现金。如收款方的账号和开户行变更，须及时以书面形式通知付款方，通知上必须同时盖有收款方的公章或财务专用章，乙方须按甲方要求提供增值税专用发票。

2.付款期限：合同签订后且乙方按照甲方要求提供增值税专用发票后30个工作日内转账支付合同总额的30%（转账支付），即人民币：[    ]元；系统通过初验后转账支付合同总额的30%（转账支付），即人民币：[    ]元；系统通过终验后支付合同总额的30%（以半年期汇票支付），即人民币：[    ]元；尾款10%（转账支付）作为质量保证金，即人民币：[    ]元，在终验合格一年后的10个工作日之内支付7%，如乙方此时向甲方开据3%的银行保函（此保函须在免费包修期结束后到期），甲方在收到银行保函30个工作日内将尾款结清（即合同总价的10%），否则甲方将在免费保修期结束后的10个工作日之内支付剩余的3%给乙方。如乙方违反本合同第十五条廉洁条款第二点，甲方有权全部扣除合同总额的10%，若此时合同总额已经全部支付或余款不足10%的，甲方有权根据此合同向乙方进一步追诉。

3.质量保证金：质量保证金包含对履约的保证、对质量的保证和廉政的保证。在合同履行过程中，如乙方应承担履约保证、质量保证或廉政保证中约定的保证责任，甲方有权直接在质量保证金中扣除；扣除后保证金不足的，乙方应在五个工作日内补足，或由甲方直接在应付账款中扣除。

4.所有付款前，乙方必须按照国家有关发票管理规定，向甲方提供相应的增值税专用发票，由甲方审核认为无误后再支付货款，否则甲方有权拒绝或迟延支付货款，且不影响乙方履行本合同项下的义务，给甲方造成的损失由乙方承担。

5.扣款细则

乙方履行义务期间，存在以下情况时，甲方可视情况进行相应的扣款。

| 序号 | 费用类别 | 适用状况 | 执行方法 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目人员缺勤费用 | 乙方未按照甲方的考勤要求开展工作或未经甲方同意擅自更换项目人员。 | 由甲方项目经理提交项目考勤表,提交财务部扣款 | 【500】元/人天 | 无 |
| 2 | 项目进度滞后费用 | 乙方未按照提交的项目进度按时完成阶段性工作。 | 由甲方项目经理完成项目进度确认表，提交财务部扣款 | 合同款*【5】%/天 | 由于项目风险等不可抗力原因，进度滞后五个工作日内，提供合理说明经项目经理确认后可免责。 |
| 3 | 产品质量不合格 | 乙方提交的货物产品不满足事先约定的质量要求。 | 由甲方项目经理完成产品质量缺陷说明，提交财务部扣款 | 合同款*【5】%~【10】% | 视问题严重程度 |
| 4 | 技术支持延迟或售后不合格 | 乙方未在要求的时间内解决甲方提出的符合包修或技术支持范围的问题 | 由甲方项目经理完成售后反馈表，提交财务部扣款 | 【500】~【10000】元 | 视问题严重程度 |
| 5 | 文档缺失或质量不合格 | 乙方未提供或提供缺失的技术规范、培训材料等质量不合格文档 | 由甲方项目经理确认文档条目，提交财务部扣款 | 【500】~【5000】元 | 视文档重要性 |

- 四、产品的质量要求

1.乙方所提供产品的技术指标和生产工艺必须完全满足甲方在“宽带业务日志信息审计系统 ”采购文件中提出的技术要求，乙方所提供产品的功能与服务实现必须完全遵守应答文件和谈判中做出的书面承诺；乙方保证所提供的商品是原厂原装产品，提供原厂或原产地证明，且系崭新的、未使用过的产品，没有任何版权或其他权属争议；乙方须提供产品的出厂检测报告和产品质量合格证明书，且符合相应技术规定的品质和规格要求；若产品技术性能无相应说明，则按国家或国际有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方保证提供的所有产品是现阶段主流产品，没有停产的计划。

2.软件的技术文档乙方必须以光盘、U盘、电子文档和纸质等的包装方式提供所开发软件安装及日常运行维护所需的全部技术文件（含软件），提供软件的全部技术文档包括但不限于源代码、接口文档、设计方案、建设方案、模块开发卷宗、测试方案、测试报告、用户手册、运维手册、产品白皮书等，提供软件及安装调试、系统集成及日常运行维护所需的全部技术文件。

- 五、系统提交

1.开发系统的交付地点为甲方指定地点、指定楼层。

2.乙方提交时应提供下列技术资料：

（1）系统检验报告；

（2）产品软件开发源代码、接口文档、建设方案、建设图纸、设计方案、模块开发卷宗、测试方案、测试记录、系统建设过程中出现的问题及解决方法、操作手册、使用说明书、系统业务规则等；

（3）采购文件中所要求提交的资料。

3.系统开发后，甲方负责清点开发功能内容。在系统安装调试前，甲乙双方代表在施工现场共同清点验收。若一方因故无法抵达施工现场，则无条件接受另一方清点验收结果。

4.甲方有权拒绝验收现场的被损坏或有缺陷的或不符合采购文件、乙方响应文件和询标时乙方做出的书面承诺的任何开发成果。

- 六、开发周期

要求乙方于签订合同后的    个工作日（不超过60个工作日）内完成系统所有功能模块与接口的开发、改造、测试、现场安装和调试以及相应的系统集成工作。要求乙方在签订合同起到项目初验验收通过期间提供现场开发响应。如逾期或不满足现场开发响应要求，在不妨碍甲方其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向乙方索赔。

乙方逾期交货，甲方接受的，不影响甲方追究乙方逾期交货的违约责任。

- 七、到货方式

所有货物在合同生效后     个工作日（不超过60个工作日）内运抵甲方工地现场并安装、调试结束，达到验收交付要求。乙方每逾期一天交货（不足一天按一天计算），按设备总价的【5】‰收取滞纳金，滞纳金从合同款中扣除。如逾期时间超过【6】周仍未能交付全部或部分设备（软件），在不妨碍甲方其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向乙方索赔。乙方逾期交付，甲方接受的，不影响甲方追究乙方逾期交付的违约责任。

- 八、验收标准

1.乙方需免费提供验收所需的测试工具、并搭建测试环境，按甲方采购文件、谈判时乙方做出的书面承诺以及甲乙双方共同签订的补充协议的要求进行验收。乙方在货到安装调试完毕、系统达到技术要求规定的指标并开通业务后，向甲方提交“ 宽带业务日志信息审计系统 ”系统初验申请报告，甲方应在接到乙方提供的系统初验申请报告后【15】个工作日内组织有关部门进行初验。初验合格的，甲乙双方确定系统试运行开始日期、试运行方案及终验方案。试运行期为初验通过后的【3】个月。在试运行期结束后，如系统的设备性能和业务功能满足采购文件、谈判时乙方做出的书面承诺以及甲乙双方共同签订的补充协议的要求，乙方应提交终验申请报告和试运行报告，试运行报告应包括所有数据记录和故障处理过程。甲方应在收到终验申请报告及全部文件后的【15】个工作日内组织有关部门验收，并在验收后【15】个工作日内给予验收结果或提出修改意见。

2.如第一次初验或终验未通过，甲方应将有关不符合要求的情况书面通知乙方，乙方应在收到甲方书面通知后【15】天内完成对系统的调整，使系统达到验收标准，并再次向甲方提出验收申请。甲方应在接到调整后的系统验收申请报告【15】个工作日内组织第二次验收。如系统仍未通过验收，则视为系统不合格，甲方有权按照本合同的相关条款追究乙方的责任。

3.因乙方原因未能按期进行厂验或系统厂验未通过，甲方有权终止采购合同，并且期间甲方所有损失由乙方承担。

4.甲乙双方应按合同规定的时间进行初验和终验，验收时间因各种原因需要更改的，甲乙双方应共同商定修改验收日期。

5.在初验和终验过程中，若一方对验收过程或结果提出质疑，且经协商不成的，可由甲方选择法定检验机构进行检验，检验费用由乙方承担。

6.甲乙双方约定合同产品检验期自交货日起至终验通过之日止。

- 九、售后服务

1.服务响应时间：乙方提供每周7天×24小时的技术支持和服务。如果出现技术问题或故障，乙方应按响应文件和磋商时做出的书面承诺提供相应的服务和技术支持。在接到通知后1小时内应答，6小时内派出代表到达现场进行处理。在得到乙方同意后，或在规定期限内，乙方代表仍未到达现场，甲方可以自己进行故障处理，并要求乙方承担相应费用。重大技术故障乙方需要明确处理的时间。

2.包修期：免费包修期    年（不少于5年），自终验通过之日起计算。超过免费包修期后，乙方对其提供的产品在软件寿命期内提供有偿保修服务。每年有偿保修服务的价格不得高于需要保修软件成交价的    %（不超过3%）。有偿保修服务的内容应包含免费包修期内的所有服务内容。

3.培训：包括响应文件和询标时做出的书面承诺的培训。乙方另行提供的其它培训，往返路程费用、住宿及餐饮等费用由乙方承担。

4.原厂服务：乙方所提供的技术服务都由各产品软件开发商原厂提供，所销售的产品均已包含5年期每周7天×24小时原厂服务。如乙方停止代理销售本合同涉及的品牌产品，则乙方保证由各产品软件开发商原厂继续提供所有的售后服务，且不免除乙方对此应承担的责任。

#### 5.其他：乙方须在质保期内对提供的软件系统进行免费升级（升级内容包含但不限于软件版本的更新，甲方现有系统的对接以及开发功能修改等）。

- 十、技术支持

1.乙方需提供设备的全套技术文件。文档内容须覆盖甲方所提供软件功能使用及管理应用。如乙方提供的项目/软件文档错误或不达要求，须无条件根据甲方提出细化要求予以补充或修订。文档资料包含但不限于以下内容：

1）系统需求分析文档。

2）系统设计说明书，包含软件结构图、部署视图、系统接口调用视图、各类设计的详细说明等。

3）数据结构和数据字典说明。

4）用户操作手册，包含系统所有功能、页面、关键页面信息项的操作指引及信息说明等。

5）系统运行维护手册，包含系统的安装、升级、迁移、维护等方面内容的说明。

6）系统接口手册，包含系统提供或定制开发的接口类库、说明、示例代码等。

- 十一、技术升级和优惠条件

1. 乙方对所开发软件在包修期内提供免费的不增加新功能的软件升级服务，并在该等升级后为甲方提供免费的培训。

2. 乙方承诺升级后的软件没有版权及权属争议等其它问题，并且保证到下次升级时可正常使用。

3. 本次合同范围，即“宽带业务日志信息审计系统”项目范围，对于系统今后新增设备和软件的所有集成，乙方全部免收集成费。

4. 甲方在本系统扩容时，乙方提供的同类设备、配件、软件及相关服务等报价应不高于本项目的中标价格、折扣，且不高于当时市场价格。

- 十二、技术和资料的保密事项

1.	甲、乙双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止以后，对任何一方提供的秘密信息或双方共有的秘密信息均实行严格保密。

2.	甲方在未得到乙方许可前提下，不得向任何第三方透露乙方提供的软件及所附全部文档和资料的商业秘密和技术秘密。

3.	乙方有责任对技术开发中涉及的甲方商业情报、技术情报及相关文档资料保密。未得到甲方书面许可前提下，不得向任何第三方透露软件开发或使用过程中所涉及的甲方的商业秘密和技术秘密。

4.	乙方需按甲方要求签署《数据保密条款》，具体见附件。

- 十三、双方责任

甲方责任

1.甲方需为乙方提供项目实施便利，积极配合乙方进行项目实施安装及调试。

2.甲方需为乙方协调各方关系提供便利。

3.甲方应指派管理人员、技术人员参加项目系统安装、系统测试和其它工作。

4.因乙方未按合同质量或要求交付产品，甲方有权拒收，甲方的该项权利不因产品在启运前通过甲方的验收而受到任何限制或影响。

乙方责任

1.乙方承诺：除采购文件及后续书面承诺标明的偏离外，乙方提供的产品和服务均满足采购文件要求。

2.乙方应按照采购文件、后续书面承诺的技术要求以及甲乙双方协定补充文件，提供合格的产品，并保证通过甲方的验收。

3.在系统安装、调试、开发过程中，乙方须保证不影响甲方现有系统的正常运行和现有业务的正常发展。

4.乙方保证在系统安装、调试、开发过程中不非法使用第三方软件，任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。否则由此产生的纠纷由乙方承担。

5.乙方在产品安装、调试、开发过程中须派驻足够的有经验的工程技术人员到施工现场进行安装指导，应遵守甲方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，在甲方的组织安排下负责完成系统调试、现场性能试验和验收，服从甲方的现场安排。如果任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响技术服务并且征得甲方同意的条件下，乙方也可自负费用更换其技术人员。非因甲方原因，乙方人员遭受人身、财产损害，或乙方人员造成甲方、第三人人身财产损害的，由乙方承担全部责任。

6.乙方按照要求提供产品合格证书、产品检测记录、调试记录等技术资料。

7.乙方负责与硬件设备相配套的软件厂家、其它设备的制造商、第三方软件厂家和售后服务部门等联系沟通，完成安装、调试，配置相关的产品。

8.乙方负责配合相关厂家，定期检查产品、及时排查硬件故障。在合同设备设计使用寿命期内，如果乙方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，乙方将及时通知甲方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

9.乙方未按合同规定的质量要求交付产品，甲方拒收时，乙方应承担合同的违约责任。

10.迟延履行，甲方书面确定一个合理的期限，如乙方仍不能履行，按乙方不履行合同处理。

11.本合同所有产品的制造，都必须由谈判文件和谈判时做出的书面承诺中明确的制造商承担，否则将按乙方不履行合同处理。

12.乙方保证不在软件中对功能、性能、容量进行人为限制，不得含有陷阱、逻辑炸弹、后门等非法程序代码。

13.乙方保证按培训计划对甲方技术人员进行培训，向甲方公开所有技术细节和技术资料，使甲方人员完全了解和掌握系统开发、调试、安装过程，具备对系统进行独立运营和维护的能力，保证在系统验收后甲方人员能够进行交接。

14.乙方保证，甲方在其本国使用供应商提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因甲方使用乙方提供的货物及/或服务而提起的侵权指控，乙方须依法承担全部责任

- 十四、违约责任

1.乙方承担本合同约定事项的违约责任，且不因设备或软是由第三方制造或开发设计等因素而受到影响。

2.由于乙方提供的开发服务不符合采购文件及本合同第四条所规定的要求时，甲方有权要求乙方更换，如果乙方产品在更换后仍不符合要求，甲方有权终止合同，乙方应支付合同总额 20% 的违约金给甲方。

3.若甲方已有系统是由乙方提供开发服务的，则乙方应按甲方要求进行技术服务，保证业务的正常运营和系统的正常运行，否则甲方有权终止本合同。

4.在合同规定的包修期内，如果乙方维修售后服务不及时，产品质量不稳定，则甲方有权酌情扣除质量保证金，并追究乙方赔偿损失的责任。

5.在合同规定的包修期内，如因乙方原因造成甲方其他经济损失的，乙方须承担赔偿损失的责任。

6.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，就乙方提供的开发服务及系统质量问题向乙方提出索赔，检测费用由乙方承担。

7.如果在甲方发出索赔通知后20日内，乙方未作书面答复，视为乙方接受索赔要求，乙方应当立即支付赔偿金。

8.因乙方违约导致甲方终止合同的，在乙方应将甲方已付的所有合同价款及利息退还甲方，此后，甲方将相关系统成果及资料退还乙方，要求乙方承担本合同约定的违约责任，乙方应支付甲方合同总价款的 20% 作为违约金，同时赔偿因此给甲方造成的全部损失。

9.由于乙方的原因导致甲方本项目系统中断或系统运行缓慢，致使在实际运营中给甲乙双方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失和间接损失，同时上述情况每出现一次，甲方有权开据处罚单给乙方，并直接从合同款中扣除合同总额  5‰  作为违约金；如累计超过  5  次，则甲方有权终止本合同。

10.由于乙方的原因导致甲方业务数据错误或业务数据丢失，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失，如出现一次业务数据错误或业务数据丢失，甲方有权开据处罚单给乙方，并直接从合同款中扣除合同总额 1 %作为违约金。

11.无论本合同其他条款如何规定，因乙方违约（包括但不限于：违反对系统、软件性能、功能的担保等）需对甲方承担的违约责任和赔偿总额累计不超过合同总额（但此赔偿不能解除乙方相关责任、义务的继续履行，如修正、更换）；且乙方对甲方赔偿金的支付已被认为足额补偿采购人的全部损失。

- 十五、廉洁条款

1.双方全体工作人员应当共同遵守国家关于企业人员廉洁从业的规定，应通过正常合法的途径开展业务工作，甲方人员不得接受乙方的礼金、有价证券、贵重物品，不得在乙方报销任何费用，不得参加任何对履行工作责任、义务有影响的宴请和娱乐活动。如有甲方工作人员违纪违法接受好处，甲乙双方均应及时向对方领导或对方上级部门举报，被举报的一方不得以任何借口向对方打击报复。

2.乙方不得以任何借口向甲方人员送以礼金、有价证券、贵重物品，不得为甲方人员报销任何费用，不得邀请甲方人员参加任何对履行工作责任、义务有影响的宴请和娱乐活动。一经发现有上述行为，甲方有权一次性扣除全部廉政保证金、有权终止与乙方的合同，并不再邀请乙方参加任何采购活动。

- 十六、不可抗力

1.当发生不可抗拒事故时，受影响一方应于【10】日内以传真形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供公证机构出具的有效证明文件证明。

2.当不可抗力事故终止后，受影响一方应以传真的形式通知对方，双方商定合同是否继续履行。

3.不可抗力，互不追究或承担违约责任。但有违约因素的除外。

- 十七、解决纠纷的方式

1.凡由执行本合同引起或与合同有关的争议，均应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

2.除争议事项待处理外，双方应继续执行合同无争议部分，除非无争议部分不可单独履行。

3.本合同适用于中华人民共和国大陆地区现行有效的法律。

- 十八、合同生效及其他

1.合同的生效期：本合同一式【肆】份（甲方【贰】份、乙方【贰】份），自甲乙双方盖章之日起生效。

2.本合同所有附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文有同等的法律效力：

（1）乙方提交的中标通知书；

（2）甲方的采购文件、乙方的应答文件、乙方的报价表、谈判时乙方做出的书面承诺及其它补充修改的部分；

（3）在执行本合同期间，甲乙双方的所有通知均应采用传真或信函的方式。

3.本合同与上述文件如对相同内容有不同约定，且约定内容有冲突的，除另有特别约定外，依下列原则处理：

（1）合同条款优先于采购文件实质性条款；

（2）在后文件的效力优先于在先文件的效力。

4.甲乙双方对合同条款的理解有争议时，应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实含义。

5.对本合同的任何修改和增补，以双方盖章的书面文件为准。

6.甲乙双方对本合同中产品的具体价格和交易方式有保密的责任，未经对方的书面许可，任何一方不得向第三方透露。

7.本合同中的未尽事宜，甲乙双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

- 十九、附件列表

相关文件的优先支配地位的次序如下：

附件一供货清单（包含产品名称、品牌、规格型号和配置、数量和总价）

（以下无正文）

附件二承诺函

附件三响应文件(包括澄清文件)

附件四采购文件(含公开采购文件补充通知)

#### 附件五《数据保密条款》

- 签 署 页

| 甲方： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 签订日期： 2025年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系地址： 南京市玄武区运粮河西路101号 | 联系地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |

说明：该部分内容作为采购人和供应商签订正式合同时的基本条款及原则。

- 附件一：供货清单

| 序号 | 产品/服务名称 | 内容 | 数量 | 品牌 | 型号 | 含税单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额： |  |  | 人民币大写：万 仟 佰元 |  |  |  |  |

# 第五章 技术需求书

- 供应商须对照本《技术需求书》，依据第三方检测报告、供应商本身产品说明书及样本，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第六章附件技术需求偏离表格式填写），对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。任何通过简单拷贝竞争性谈判文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的响应文件将可能取消评审。供应商在合同签订中的任何偏差都不得超越技术偏离表中已被供应商确认的条款。

- 竞争性谈判文件技术要求中所描述的内容为本项目的基本技术要求，不应作为完整的详细要求。对于为满足正常运行所需的设备材料的供应、安装、调试、验收及质量保证的内容请供应商自行考虑。中选人应满足本技术需求书中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所需要的其它要求和所需的设备与附件。

- 技术需求书中带“★”部分为必须保证满足要求的条款。

- 响应文件技术部分应答要求供应商应按照统一格式明确地逐条回答以下设备技术要求：“完全满足”是指完全相应供应商的技术要求，“部分满足”必须详细说明满足的部分和不满足的原因和解决措施，“不满足”必须详细说明不满足的原因和解决措施。

- 一、项目背景

江苏有线宽带网全省承载宽带用户近400万户，承载宽带流量超1.8Tbps。随着宽带用户的持续增长，数据交互频率与敏感度显著提升，对宽带网络的安全防护与运营管理提出了全新挑战。若缺乏有效的日志信息审计手段，网络安全事件发生后，难以快速定位问题根源、追溯事件过程，无法为安全事件的处置和责任认定提供有力依据。

在政策法规层面，根据《中华人民共和国网络安全法》规定，网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少干六个月。但现有生产系统存在日志接收能力不足、日志存储少于六个月、数据清洗能力不足、检索效率低下，难以有效满足业务需求及监管要求。

此外，今年公司已将宽带业务纳入“12345”发展目标，各相关部门对宽带用户日志及行为数据分析的需求也在快速增长。技术中心原有的云平台系统也无法满足宽带出口日审计志系统的大容量，高效检索的需求。

因此，在上述背景下，构建一套技术先进、功能完备的宽带业务日志信息审计系统，不仅能提升网络安全防护能力，有效应对网络安全威胁，还能为宽带用户的行为分析提供数据支撑，更能切实履行法律责任、确保宽带业务满足监管要求，实现合规运营。

- 二、项目必要性

（一）有效应对网络安全威胁

在网络攻击手段日新月异的当下，宽带业务承载着海量用户数据与核心业务流量，成为非法攻击的重点目标。传统的安全防护设备虽能提供基础防御，但缺乏对攻击行为的完整追踪与深度分析能力。宽带业务日志信息审计系统可实时采集并解析出口流量日志，通过日志溯源分析，发现网络非法活动轨迹，实现网络行为的完整还原，为网络安全事件的应急处置提供关键证据，有效降低安全事件造成的损失。

（二）满足信息安全的监管

根据《网络安全法》的要求，网络日志至少留存六个月，并确保日志数据的完整性、真实性和可追溯性。若企业未建立合规的日志审计体系，将面临高额罚款、业务暂停等严重处罚。此外，通管局、公安、网信办等在调取证据时，对溯源的时效性要求很高，通常需要在较短的时间内提供完整的证据信息。

2025年春节期间，全省宽带出口总流量达到历史极值2T，其中外网出口峰值流量达到226G，随着今年公司重点发展有价宽带业务，宽带出口流量还将持续激增，从而导致宽带业务日志量的进一步增长。

原有宽带业务日志审计通过《2018年数据网扩容华三板卡》项目附送的IMC安全业务管理组件-NAT审计功能模块来提供支撑。存储平台规模为200T，已无法支撑六个月的日志存储要求；另一方面现网需要存储日志的9台防火墙日志输出速率EPS（每秒事件数）为42000，其中外网出口方向EPS为15000，内网方向EPS为27000，而现有日志平台EPS处理上限为10000，不具备全量日志接收的能力。

（三）业务支撑瓶颈突破

现有系统在关联用户信息方面存在显著瓶颈：

1.宽带认证系统日志利用不足： 现有系统对宽带认证系统日志的采集和利用存在多方面限制。

数据覆盖范围有限：系统仅能查询用户上线/离线期间的历史行为数据，无法实时采集用户在线期间的动态行为数据（如实时流量、访问轨迹等）。

数据存储周期不足：受限于系统容量，原始报文存储时间不足六个月，导致长期用户行为分析缺乏数据支撑。

数据获取难度高：实时行为数据存储于原始报文中，需依赖复杂解析和清洗流程，处理效率低，难以满足上级单位对数据时效性的要求。

系统协同能力不足：现有数据接口标准化程度低，与其他业务系统（如DNS、大数据分析平台）联动能力差，影响跨系统数据共享与联合分析。

业务支撑滞后：因数据延迟、存储周期短及提取困难，营销策略无法基于用户实时行为动态调整，影响精准营销、服务质量优化及用户体验提升。

2. DNS系统日志关联效率低下：原有系统在响应公安调证等需求时，流程繁琐。查出NAT转换后的IP地址后，仍需分别在宽带认证系统和DNS系统内反查相关账号与用户信息，才能完全满足公安部门要求，效率低下。

此外，在网络安全维护与打击网络犯罪的进程中，公安部门会不定期发送IP地址调取证据通知书。我方作为重要的网络服务提供者，肩负着协助调查的重要责任，需及时配合出具对应的宽带主机信息、装机地址等关键资料。

宽带业务日志信息审计系统的建设可以自动完成日志的规范化采集、存储与合规管理，并通过与宽带认证、DNS系统的深度集成，实现用户信息的自动关联，大幅提升调证效率，确保日志数据满足监管要求，帮助公司规避法律风险，保障宽带业务持续稳定运营。

鉴于以上分析，为切实保障宽带业务安全，全方位满足公安、网信等部门严格的信息安全审计需求，部署统一的宽带业务日志信息审计系统是十分必要的。

- 三、项目内容

江苏省广电有线信息网络股份有限公司宽带业务日志信息审计系统项目主要采购内容如下：

| 序号 | 采购内容名称 | 数量 | 明细功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽带业务日志信息审计系统 | 1套 | 具体内容包括： - 日志全流程处理：实现日志数据的异构采集、结构化清洗及标准化集中存储，解决现有宽带认证系统数据覆盖不全、存储周期短、清洗复杂，以及宽带认证系统、DNS系统间协同困难等问题，深度关联多源日志数据，为宽带业务运维筑牢数据根基。本次建设将优先复用既有系统接口，有效控制因扩容带来的新增开发成本。系统会充分考虑为业务部门提供用户使用行为留存分析等所需的数据支撑能力。我方建设提供的是经过必要关联粗清洗的基础数据接口，以满足业务方获取所需数据的核心诉求。业务方可基于我方提供的基础数据再进行深度挖掘与二次开发等扩展性工作。 - 2) 系统异常采集分析：实时采集宽带认证系统、DNS系统日志中的异常数据，当出现用户无法宽带上线、DNS访问异常等问题时，可回溯历史日志精准定位故障根源。 - 3) 负载智能管理：依据宽带认证系统、DNS系统日志数据，从多维度统计负载状况并生成趋势分析报告，一旦负载超限，系统自动触发告警机制。 - 4) 公安调证支持：整合宽带出口、宽带认证系统等多源日志数据，改变原有需在多个系统间手工反查用户信息的低效模式，实现关键信息的自动关联式查询，为公安IP地址调证工作提供有力支撑。支持按NAT源IP、NAT源端口、时间段快速查询，查询响应时间控制在3秒以内。 |

- 四、项目目标

（一）项目建设内容需要符合《网络安全法》、《数据安全法》等法律法规，特别是有关日志的存储、审计和隐私保护的具体要求。

（二）系统需要在接管原华三IMC网管内的NAT日志审计系统的基础上，完全收集现网防火墙、负载均衡设备、出口核心路由的日志文件，并支持后期新增防火墙、路由器、交换机等网络设备的日志文件的接入，满足六个月的日志存储要求。

（三）系统需要支持接入现网的DNS与宽带认证系统，通过定制开发标准化的数据接口，兼容不同系统的通信协议，可实时、稳定地采集DNS系统中的域名解析日志，以及宽带认证系统内的用户认证、授权和计费日志，并支持输出与宽带用户相关的关联信息，方便追踪溯源工作。

（四）系统在日志采集方面需要确保数据的完整性和实时性，在日志存储方面需要具备大容量、高可靠的存储系统，支持长期保存和快速检索，在数据安全方面需要防止日志数据被篡改或泄露，在性能方面需要具备高并发处理能力，确保大流量情况下的稳定运行。

- 五、总体要求

为契合宽带业务日志信息审计需求，本系统融合宽带业务行为管理方案和安全监管规范，重点解决以下核心问题：

★（一）日志全流程处理：实现日志数据的异构采集、结构化清洗及标准化集中存储，解决现有宽带认证系统数据覆盖不全、存储周期短、清洗复杂，以及宽带认证系统、DNS系统间协同困难等问题，深度关联多源日志数据，为宽带业务运维筑牢数据根基。本次建设将优先复用既有系统接口，有效控制因扩容带来的新增开发成本。系统会充分考虑为业务部门提供用户使用行为留存分析等所需的数据支撑能力。我方建设提供的是经过必要关联粗清洗的基础数据接口，以满足业务方获取所需数据的核心诉求。业务方可基于我方提供的基础数据再进行深度挖掘与二次开发等扩展性工作。

★（二）系统异常采集分析：实时采集宽带认证系统、DNS系统日志中的异常数据，当出现用户无法宽带上线、DNS访问异常等问题时，可回溯历史日志精准定位故障根源。

★（三）负载智能管理：依据宽带认证系统、DNS系统日志数据，从多维度统计负载状况并生成趋势分析报告，一旦负载超限，系统自动触发告警机制。

★（四）公安调证支持：整合宽带出口、宽带认证系统等多源日志数据，改变原有需在多个系统间手工反查用户信息的低效模式，实现关键信息的自动关联式查询，为公安IP地址调证工作提供有力支撑。支持按NAT源IP、NAT源端口、时间段快速查询，查询响应时间控制在3秒以内。

- 六、技术要求

★（一）项目详细功能需求

1.接入日志信息要求

对现网防火墙、负载均衡设备、出口核心路由器、宽带认证系统、DNS系统等相关设备的日志信息进行采集，并对日志信息进行清洗、处理和存储。日志审计系统支持Syslog、NetFlow、二进制等多种方式的接入。

2.日志存储要求

硬件配置方面支持NFS外置存储，存储空间不少于600T，满足未来两年全网流量增长下的日志存储要求，支持对日志存储时间以及空间进行设置，根据需要支持对日志文件进行压缩存储，支持对超过180天的日志进行压缩转存。

平台采用服务器集群方式部署，单台服务器为144T容量（12T*12），采用raid5方式，每台可用存储为120T，总共需要5台上述配置的服务器。

3.日志查询要求

该系统需实现对防火墙、DNS系统、宽带认证系统等产生的日志进行结构化存储与集中管理，实现秒级全平台检索能力，通过关联用户账号与网络行为，不仅能有效记录网络活动轨迹，精准定位网络异常的责任主体，还能在关键时刻为相关部门提供精准、可靠的证据支持，助力打击网络违法犯罪行为，维护网络空间的和谐稳定。

3.1 NAT日志功能需求

3.1.1 日志采集功能

- 支持从各厂家防火墙、负载均衡等具备 NAT 转换功能的设备采集日志。

- 兼容多种日志格式，包括但不限于 syslog、userlog、二进制字节码。

- 能够稳定处理每秒 42000 事件数（EPS）的日志输出速率，确保日志无丢失、无延迟采集。

3.1.2 日志存储功能

- 记录内容需包含源 IP 地址、源端口、目的 IP 地址、目的端口、NAT 转换后地址 / 端口、会话建立时间、会话断开时间、协议类型（TCP/UDP/ICMP）。

- 支持将数据存储到通用服务器，且可按照自定义规则将数据分别存储到不同服务器，查询时能自动合并输出结果。

- 存储服务器支持横向扩展，可根据业务增长需求增加服务器节点，保障存储容量和性能扩展。

- 具备数据压缩功能，在 EPS 为 60000 时，180 天的存储空间不超过 360T。

- 日志留存时间不少于 6 个月，满足长期审计追溯需求。

3.1.3 查询界面功能

- 支持多维度检索，包括但不限于：

  - 目的地址 + 目的端口 + 时间范围

  - NAT 转换后源地址 + NAT 转换后源端口 + 时间范围

  - NAT 转换前源地址 + NAT 转换前源端口 + 时间范围

- 单次检索时间范围最大可选择一天，且单次检索响应时间不超过 2 分钟，确保审计效率。

- 支持条目精准检索与批量范围检索，提供批量检索模版，适配单条故障排查、批量合规核查等不同审计场景。

- 支持将检索结果导出为文件，文件格式需满足常见办公软件兼容要求（如 Excel、CSV 等）。

3.1.4 日志关联分析功能

- 可通过检索结果中的用户 IP 地址，实时关联 AAA 日志系统，快速调取对应的用户账号信息，实现 “IP - 用户” 身份溯源。

3.2 AAA日志功能需求

3.2.1 日志采集功能

- 支持从各地 bras 设备采集日志，包括省干 bras 设备、各地下沉 bras 设备，采集的日志为.log 格式。

- 能够稳定处理每天 12G 的日志数据量，确保日志采集的完整性和及时性。

3.2.2 日志存储功能

- 记录内容需包含用户、区县代码、报文类型、上线时间、报文发送时间、记账周期、报文收到时间、上行流量、下行流量、会话 ID、设备名、bras 地址、用户地址、端口及 VLAN、用户 mac、地市区域号。

- 日志留存时间不少于 6 个月，满足长期审计追溯需求。

3.2.3查询界面功能

- 支持多维度检索，包括但不限于：

  - 用户账号 + 地市 + 时间范围

  - 用户 IP + 地市 + 时间范围

- 单次检索时间范围最大可选择一周，且单次检索响应时间不超过 2 分钟，确保审计效率。

- 支持条目精准检索与批量范围检索，提供批量检索模版，适配单条故障排查、批量合规核查等不同审计场景。

- 支持将检索结果导出为文件，文件格式需满足常见办公软件兼容要求（如 Excel、CSV 等）。

3.2.4 日志关联分析功能

- 可通过检索结果中的用户信息，实时关联 NAT 日志系统，快速调取对应的用户行为信息，实现用户行为的全面追溯。

3.3 DNS日志场景功能需求

3.3.1 日志采集功能

- 支持从本地 DNS 服务器采集日志，兼容多种日志发送方式，包括但不限于 ftp 访问。

- 确保日志采集过程稳定可靠，无数据丢失、无延迟。

3.3.2 日志存储功能

- 记录内容需包含用户 IP、请求域名、解析时间、A 记录解析地址、解析结果代码、请求 DNS 记录类型、CNAME、AAAA 记录解析地址、业务 IP。

- 支持将数据存储到通用服务器，且可按照自定义规则将数据分别存储到不同服务器，查询时能自动合并输出结果。

- 存储服务器支持横向扩展，可根据业务增长需求增加服务器节点，保障存储容量和性能扩展。

- 日志留存时间不少于 6 个月，满足长期审计追溯需求。

3.3.3 查询界面功能

- 支持多维度检索，包括但不限于：

  - 用户 IP 地址 + 时间范围

  - 请求域名 + 时间范围

  - 请求域名 + A 记录解析地址 + 时间范围

- 单次检索时间范围最大可选择一天，且单次检索响应时间不超过 2 分钟，确保审计效率。

- 支持条目精准检索与批量范围检索，提供批量检索模版，适配单条故障排查、批量合规核查等不同审计场景。

- 支持将检索结果导出为文件，文件格式需满足常见办公软件兼容要求（如 Excel、CSV 等）。

3.3.4 日志关联分析功能

- 可通过检索结果中的用户 IP 地址，实时关联 AAA 日志系统，快速调取对应的用户账号信息，实现 “IP - 用户” 身份溯源。

3.3.5 解析异常记录统计功能

- 统计功能：按照域名和小时维度统计解析失败的次数，统计结果需准确、实时更新。

- 趋势查询功能：支持查询指定域名的解析失败历史趋势，可通过图表（如折线图、柱状图）直观展示趋势变化，支持自定义查询时间范围。

- 排名查询功能：支持查询指定时间范围内解析失败域名次数排名靠前的域名，可自定义排名数量（如 Top10、Top20 等），并展示域名及对应的失败次数。

- 检索性能：单次检索响应时间不超过 10 秒钟，确保异常统计分析的高效性。

3.4 用户管理功能

- 账号生命周期管控：

  - 支持用户账号创建（需填写用户名、密码、所属角色、联系方式等基础信息）、启用 / 禁用、修改、删除操作；

  - 密码规则：强制密码复杂度（包含大小写字母、数字、特殊字符，长度≥8 位），支持密码过期提醒（过期前 7 天）、密码重置（需验证用户身份，如手机验证码）；

- 用户状态管理：

  - 展示用户账号状态（正常、禁用、密码过期），支持批量启用 / 禁用用户；

  - 支持用户登录日志查询（包含登录时间、登录 IP、登录结果），便于异常登录排查。

3.5 角色管理功能

- 角色定义与分配：

  - 支持自定义角色（如 “系统管理员”“审计员”“运维员”），每个角色关联唯一权限集合；

  - 支持多对多权限分配（1 个角色可关联多个权限，1 个用户可关联多个角色），权限继承遵循 “角色权限叠加” 原则；

- 权限精细化管控：

  - 权限维度分为 “功能权限”（如日志检索、用户管理、异常统计）和 “数据权限”（如指定地市日志查看权限、指定日志类型查看权限）；

  - 支持权限批量添加 / 移除，修改角色权限后实时生效，无需用户重新登录。

★（二）项目技术指标

1.存储平台整体性能指标

结合现网流量每分钟吞吐量达2G的情况，同时考虑未来两年全网流量增长因素，日志审计存储平台规模需达到600T，以充分满足日志存储需求。随着后续业务发展，平台硬件支持动态扩容，确保数据存储的可靠性与可扩展性。

2.全平台检索能力指标

需具备秒级全平台日志文件检索能力，满足复杂模糊条件下的快速查询需求，当事件量达2000万条时，查询响应时间需控制在3秒以内。

3.系统EPS（每秒事件数）接收能力指标

平台需具备每秒60000条（EPS）的日志接收能力，同时支持接入点数量不少于100个。

4.开放性与兼容性

系统需支持IPv6/IPv4双栈环境，可通过双栈IP地址对日志审计系统进行管理。日志审计平台具备异构厂商设备兼容性，可随全网规模增长灵活纳管更多网络及安全设备。此外，平台日志文件解析数据支持向三方平台开放，助力拓展多元化功能开发。

5.满足《网络安全法》第三章第二十一节第三条的规定

平台通过技术措施实现网络运行状态监测与安全事件记录，按规定留存相关网络日志不少于六个月，完全符合公安、网信等部门关于日志审计的法规要求。

- 七、工程方案要求

★（一）核心性能指标

目前现网日志吞吐量为2G/分钟，新建系统平台满足未来两年流量增长，测算全网日志存储总容量达600T，需要支持秒级检索能力，当针对2000万条事件量的复杂模糊查询，查询响应时间不超过3秒，从而实现全平台日志的高效溯源。

本期项目重点实现以下核心功能优化：

1.实现日志的规范化、精细化管理

对多源日志进行统一结构化转换，消除格式差异，将非标准字段映射为统一描述。管理人员无需熟悉多厂商的日志格式，大幅提升审计效率；基于日志类型、严重等级、时间维度等字段建立标签体系，使非结构化日志转换为可视化数据看板；采用分布式日志采集引擎与存储数据库，支持海量日志管理，确保海量数据下的持续稳定运行。

2.基于策略的安全事件分析

提供基于策略的安全事件分析，通过丰富的事件分析策略对全网的安全事件进行全方位、多视角、大跨度、颗粒度的实时监测、统计分析、查询、调查、追溯、地图定位、可视化分析展示等。快速从海量事件中筛选出重要的事件，从传统的“条件编辑”式的体验转变为“策略选取”式的分析体验，提升分析效率。

3.自动化告警处置

当行为分析模块检测到符合规则的威胁，自动按等级生成告警，并关联预设的处置方案。支持安全人员手动添加告警规则，告警后可通过平台直接调取相关日志进行溯源，形成“监测-告警-处置-复盘”的全流程管理。

4.IPv6环境全栈支持能力

系统底层架构支持IPv6/IPv4双栈通信，可直接采集IPv6设备的日志，并对日志中的IPv6地址进行范式化处理，兼容缩写格式与完整格式的统一解析。支持对IPv6地址设备进行统一管理，比如对日志源做基本的属性配置，包含：名称、编号、系统类型（产品类型、操作系统类型、版本等）、IP地址（支持IPv4和IPv6格式）、响应人（出现安全问题应由何人处理）、上架信息等。

★（二）项目成熟程度

1.项目技术保障

（1）日志信息采集通过配置纳管设备，将其日志逻辑指向日志审计系统获取相关的流量或者日志，无需对现有网络拓扑进行调整，不影响网络结构的稳定性。

（2）日志传输要求不对现有网络产生明显影响，确保业务带宽不受影响，采集器获取数据后通过压缩加密方式传输给审计中心，降低网络负载。

（3）日志数据需支持通过加密算法进行压缩存储，同时支持加密数据转发，保障数据传输完整性、机密性。

（4）项目建设将充分考虑系统、数据、网络安全，能够对系统软件版本进行迭代控制，对数据进行加密、对网络进行防护，并充分做好预案，当遇到问题时能够实时进行回退隔离，从而实现整个系统平台的稳定运行。

2.项目安全保障

（1）项目建设完成后，各系统将全部接入安播中心现有安全防护系统，在网络安全、主机安全、数据安全等方面做好防护工作。

（2）项目配套设施中所有软硬件在功能、性能、容量等方面无人为限制和非法程序代码。

（3）建立合理规划的监控系统业务架构，适应业务发展能力，并且有良好稳定的运维安全保障系统。

（4）具备主动报警机制，可以通过多种方式将系统故障信息同步给值班人员。

（5）具有良好的可扩展性与可移植性。

（6）具有统一的接口服务，实现接口统一监控。

（7）软硬件供货时间严格按照合同规定执行，对项目涉及到的所有商业秘密和技术秘密实行严格保密。

（三）建设维护人员保障

项目建设厂商在合同签订后派驻人员现场进行项目的建设与维护，并对我方相关人员进行培训，打造公司自有技术团队，后期公司技术团队和驻场厂家将合力满足系统的保障和后期维护需求。

- 八、进度要求

★（1）供应商应在合同签订完成后60个工作日内完成各系统开发工作，并部署到实际网络中上线试运行。

★（2）供应商应根据时间节点要求，明确整个实施过程及系统开发各阶段任务说明；明确项目进度管理措施、进度计划；明确在项目实施的各个阶段工作结束后，应提交相关的详细说明文档。

- 项目工作量核算

- 江苏省广电有线信息网络股份有限公司宽带业务日志信息审计系统项目工作量评估核算如下表所示：

表1 项目工作量评估核算总表

| 模块 | 功能项 | 功能说明 | 工作量(人月) |
| --- | --- | --- | --- |
| NAT日志功能 | 日志采集及处理 | 实现对syslog、uselog、二进制数据三种日志格式的NAT日志进行采集，对采集到的按照需求进行结构化处理，对处理好的数据发送给日志存储模块进行分布式存储。程序支持多机部署，分别处理不同服务器的数据，可以灵活设置每台服务器对应的日志来源。单台服务器支持EPS30000 (每秒事件数)的日志处理能力。 | 1 |
|  | 日志分布式存储 | 按照NAT系统日志的应用场景和数据结构定义文件存储结构和文件索引结构。对日志采集及处理模块发送的日志进行自动分布式存储，按照规则把日志存储到不同的服务器上，支持每秒100万条记录的处理能力。支持过期数据自动清除能力，支持数据自动分发能力。 | 3 |
|  | 日志关联 | 根据应用场景对NAT日志中内网IP地址数据与AAA系统日志数据进行智能关联，建立数据对应逻辑。 | 0.5 |
|  | 日志查询 | 按照要求开发日志查询功能界面，支持多种查询方式，支持批量数据查询，支持数据导出功能。 | 0.5 |
| AAA系统日志功能 | 日志采集及处理 | 实现对AAA系统日志进行采集，对采集到的按照需求进行结构化处理，对处理好的数据发送给日志存储模块进行分布式存储。程序支持多机部署，分别处理不同服务器的数据，可以灵活设置每台服务器对应的日志来源。 | 0.5 |
|  | 日志分布式存储 | 按照AAA系统日志的应用场景和数据结构定义文件存储结构和文件索引结构。对日志采集及处理模块发送的日志进行自动分布式存储，按照规则把日志存储到不同的服务器上。支持过期数据自动清除能力，支持数据自动分发能力。 | 1.5 |
|  | 日志关联 | 根据应用场景对AAA日志中内网IP地址数据与NAT系统日志数据进行智能关联，建立数据对应逻辑。 | 0.5 |
|  | 日志查询 | 按照要求开发日志查询功能界面，支持多种查询方式，支持批量数据查询，支持数据导出功能。 | 0.5 |
| DNS系统日志功能 | 日志采集及处理 | 通过网络抓包方式实现对DNS数据进行采集，对采集到的按照需求进行结构化处理，对处理好的数据发送给日志存储模块进行分布式存储。程序支持多机部署，分别处理不同服务器的数据，可以灵活设置每台服务器对应的日志来源。 | 1 |
|  | 日志分布式存储 | 按照DNS日志的应用场景和数据结构定义文件存储结构和文件索引结构。对日志采集及处理模块发送的日志进行自动分布式存储，按照规则把日志存储到不同的服务器上。支持过期数据自动清除能力，支持数据自动分发能力。 | 1.5 |
|  | 日志关联 | 根据应用场景对AAA日志中内网IP地址数据与NAT系统日志数据进行智能关联，建立数据对应逻辑。 | 0.5 |
|  | 日志查询 | 按照要求开发日志查询功能界面，支持多种查询方式，支持批量数据查询，支持数据导出功能。 | 0.5 |
| 用户管理 | 用户管理 | 支持用户账号创建（需填写用户名、密码、所属角色、联系方式等基础信息）、启用 / 禁用、修改、删除操作 | 0.3 |
| 角色权限管理 | 角色权限管理 | 支持自定义角色，每个角色关联唯一权限集合，权限支持精细化管控。 | 0.2 |
| 合计 |  |  | 12 |

- 第六章 竞争性谈判响应文件格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司宽带业务日志信息审计系统采购

竞争性谈判响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

## 评审索引表

为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于应答文件首页。请供应商按照索引表及竞争性谈判文件要求提供相关材料。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者应答没有对竞争性谈判文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。

### 初步评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

### 详细评审索引表

| 评标项目 |  | 评分要求 | 响应文件响应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

附件1：响应函

响应函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

（供应商全称）   授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购文件编号、项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[2]份、电子版[1]份）。

（2）提供按采购文件要求的产品/服务的报价。（详见报价表）

（3）我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

（4）我方已详细审查并完全理解全部采购文件，在提交响应文件后同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

（5）我方递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起90个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，我方在响应有效期内撤回响应文件，贵方将取消我方参与本项目资格并有权没收我方的响应保证金。

（7）我方愿意向贵方提供任何与该响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件，完全理解贵方由于项目取消等原因而不一定接受响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（10）我方承诺：我公司没有处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题；遵守国家法律法规，在参加响应前3年内无重大事故、犯罪记录。

（11）我方承诺：现阶段国家没有标准的产品及服务，在国家标准出台后我方将必须根据采购人要求无偿升级。

（12）与本响应文件有关的往来通讯请联系：

地址：                            传真：

联系人：                          电话：

电子邮箱：

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月    日

## 附件2：制造商的授权函和承诺函

## 附件3：（1）报价表(格式)

项目名称：宽带业务日志信息审计系统采购项目

| 项目名称 | 分项 | 数量 | 增值税率（%） | 不含税价格 （元） | 含税价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽带业务日志信息审计系统项目 | 宽带业务日志信息审计系统软件开发 | 1套 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 开发周期 |  | 合同签订后 个工作日（不超过60个工作日） |  |  |  |  |
| 实施地点 |  | 采购人指定地点 |  |  |  |  |
| 免费包修期 |  | 系统通过终验后 年（不少于3年） |  |  |  |  |
| 包修期内的服务内容 |  | 采购文件第五章《技术需求书》中所有要求的内容 |  |  |  |  |
| 包修期满后的服务价格 |  | 维保价格： %（年维保费用不得高于合同价格的5%）。包含内容：按照包修期内的服务内容 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商须按照竞争性谈判文件要求，提供货到用户指定现场（到楼层）并提供全部服务的含税价。具体交付时间以采购人通知为准，交付地点：采购人指定地点。

2.报价时请仔细阅读竞争性谈判文件《竞争性谈判须知》中关于报价的要求。

3.供应商应按照竞争性谈判文件中要求提供的服务内容报价。未在表中明确列出的服务项，采购人将视作供应商免费提供。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

## 附件4：（2）分项报价表(格式)

项目名称：宽带业务日志信息审计系统采购项目

| 序号 | 费用类别 | 开发子模块 | 描述 | 预计工作量 | 总价 | 参与开发人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (人月) | (万元) |  |
| 1 | 宽带业务日志信息审计系统 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件4：商务条款偏离表

供应商名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在响应文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性谈判文件要求。

## 附件5：法定代表人身份证明及授权委托书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商名称：（盖单位公章）

年月日

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字（或签章）的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称、采购编号]参与谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

委托代理人身份证正面复印件

委托代理人身份证背面复印件

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或签章）：

被授权人签字：

## 附件6：技术规范偏离表

供应商名称：  采购编号：JSCN[2025]085

| 序号 | 竞争性谈判文件技术需求书要求 | 响应文件技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.本表应依据供应商实际情况逐项逐条填写。

2.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。说明中有“详见”、“参见”的，应指明参见响应文件中的具体的章节或页码。

3.作为响应文件重要的组成部分，任何通过简单拷贝竞争性谈判文件技术要求或简单标注“符合”“满足”或使用“明白”、“理解”、“部分满足”等含混词语的响应文件将被视为实质性不符合。

4.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性谈判文件要求。

## 附件7：资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 采购人将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

- 全部文件应按规定的语言和份数提交。

7-1  资格声明

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

资格声明

尊敬的女士/先生：

为响应你方[]年[]月[]日的[采购编号]采购公告，下述签字人自愿参与谈判，提供竞争性谈判文件技术需求书中规定的[服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对代理机构和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[]份正本，[]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

- 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商授权签署本资格文件

名称（盖章）签字人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真签字：

邮编电话：

7-2  供应商的资格声明

1、名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到年月日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

- 主要负责人名称：（可选填）

- 供应商在中国的代表的姓名和地址：（可选填）

- 供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软、硬件设施等）：

- 供应商在中国大陆的分公司及办事处信息

| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人 员数量 | 商务人 员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 研发能力及人员配备：

2.有关开户银行的名称和地址：

3.供应商所属的集团公司，如有的话：

4.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）：

签字人姓名和职务：

签字人签字：

签字日期：

传真：

电话：

电子函件：

## 附件8：项目业绩及证明文件

| 序号 | 项目 名称 | 项目负责人 | 项目委托日期 | 需求方名称 | 需求方联系人姓名 | 需求方联系人电话 | 项目规模 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

供应商名称（公章）：供应商代表签字：

填表说明：1.供应商须根据合格供应商和评审办法关于业绩的要求，在响应文件中如实提供相应数量的合同复印件或其它证明文件。

2．供应商需按照表格的顺序装订合同复印件，合同装订顺序须与表中所列项目顺序一致。

## 附件9：供应商承诺函

# 第七章  其他

响应文件封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 响应文件 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件电子版封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 响应文件电子版 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件封口格式

--------------于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）----------------

## 响应确认信息表

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

我单位申请参与贵单位              项目。

现委派我单位      (姓名)负责本项目报名和正式采购前的联系工作，详细信息如下（以下信息均为必填项）：

1.姓名：

2.身份证号：

3.职位：

4.联系电话（手机）：

5.联系电子邮箱：

6.微信号:

7.响应文件递送方式：

供应商：                     （盖章）

日期：