江苏有线海门分公司采购招标文件

项目名称：江苏有线苏通2号站-海门区政府站 光储充监控道闸工程

采购单位：江苏有线网络发展有限责任公司海门分公司

江苏有线网络发展有限责任公司海门分公司

二 ○ 二 五 年 八 月 六 日

地址:海门区闻海路2号                    E-MAIL：2098427803@qq.com

第一部分  招标公告

根据政府采购相关法律法规的规定，江苏有线网络发展有限责任公司海门分公司就以下 江苏有线苏通2号站-海门区政府站 光储充监控道闸工程 工程进行公开招标，欢迎符合要求的单位前来参与投标。

- 项目名称： 江苏有线苏通2号站-海门区政府站 光储充监控道闸工程

本项目主要内容简介：详见项目需求。

二、本项目最高限价为人民币 16.8 万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

三、投标供应商的资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照复印件）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）（格式见招标文件附件）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，具体为缴税及缴纳社保的发票类证明材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件附件）。

四、招标采购方式：公开招标。

五、投标保证金:免收。

六、投标截止及开标时间：

报名截止：2025年  8   月  5  日 17 时（北京时间）。

开标时间：2025年  8  月   6  日 1４时（北京时间）。

八、递交投标文件、开标地点：江苏有线网络发展有限责任公司海门分公司（海门区闻海路2号17楼会议室）。

九、联系方式：

采购单位联系人：曹先生       联系电话：13912232822

友情提醒：

1、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2、请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3、请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

第二部分  采购项目需求

第一章 有关要求说明

1．优先采购：采购优先采购节能产品和环境标志产品。

2．产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、品牌要求：

（1）招标文件中提供设备建议品牌的，可以在建议品牌范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；

（2）招标文件中未提供设备建议品牌的，报价人应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价；

（3）报价人拟在建议品牌外自行选择品牌的，须在本项目开标截止时间前以书面形式向采购单位提出，并同时提交该品牌设备在品牌、技术指标等方面不低于采购人建议品牌的相关证明材料（所有材料需加盖生产厂家的公章和授权书），经采购人组织专家论证、实地考察，确认该品牌设备符合本项目相关要求的，将由采购单位书面材料告知该投标人予以增加可选品牌，专家论证没有通过的品牌一律不予接受，其相应的投标文件将视为未能对本招标文件作出实质性响应，将会判为无效标。

4、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

第二章 采购项目内容与技术需求

一 、项目背景、基本情况：

（1）项目主要内容：采购出入口抓拍一体道闸及相关监控设备等，详见招标设备清单。

（2）交货地点：南通市海门区

（3）工期要求：30日历天内完成。

（4）质量要求：合格。

（5）质保期：项目质保期为2年（从竣工验收合格之日起计算）

本工程项目内容包括详细的技术方案设计；安装、施工设计；设备的运输、安装、调试；系统试运行；竣工测试；技术培训和售后服务计划，管线施工均由中标供应商负责。

招标设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素网络红外枪机 | 400万像素网络红外枪机，含铝合金U型枪机伸缩支架30-60cm | 台 | 56 |
| 2 | 400万像素网络红外枪机 | 400万像素网络红外枪机，含配套枪机安装支架 | 台 | 8 |
| 3 | 400万像素网络红外半球 | 400万像素网络红外半球，含壁挂安装底座 | 台 | 4 |
| 4 | 监控立杆 | 镀锌管；直径100mm；壁厚不小于3mm，高4米 ；带避雷针、接地线、地笼 | 根 | 4 |
| 5 | 硬盘录像机 | 32路高清接入，8盘位 | 台 | 2 |
| 6 | 硬盘录像机 | 16路高清接入，4盘位 | 台 | 2 |
| 7 | 硬盘 | 8T，监控级硬盘 | 块 | 18 |
| 8 | POE交换机 | 24口全千兆POE交换机，至少有2个上行千兆光口，可管理 | 台 | 4 |
| 9 | 交换机 | 48口全千兆交换机，至少有2个上行千兆光口，可管理 | 台 | 2 |
| 10 | 路由器 | 场站路由器，双卡双频5G工业级路由器，全网通，1+4个网口，可APP远程管理 | 台 | 1 |
| 11 | 出入口补光抓拍一体机 | ★详见主要设备参数要求 | 台 | 8 |
| 12 | 辅助相机 | 辅助相机，含立柱 | 台 | 6 |
| 13 | 叶片广告道闸 | 4米杆长 | 台 | 8 |
| 14 | 防砸雷达 | 与抓拍一体同品牌，配套防砸雷达 | 台 | 8 |
| 15 | 道闸配套交换机 | 5口千兆交换机 | 只 | 8 |
| 16 | 出入口控制终端 | 与抓拍一体同品牌，配套出入口控制终端 | 台 | 1 |
| 17 | 道闸安全岛制作 | （宽*深*高 2000-2200*650*200mm），刷黄黑反光漆，色带倾角45°，宽8cm | 座 | 8 |
| 18 | 辅助相机基础制作 | （宽*深*高 400*400*200mm），刷黄黑反光漆，色带倾角45°，宽8cm | 座 | 6 |
| 19 | 无线路由器 | 百兆壁装无线路由器，含配套壁挂支架 | 台 | 1 |
| 20 | 多媒体模块化信息箱 | 多媒体箱，含一个5孔模块化插座与一个插排 | 台 | 1 |
| 21 | POE交换机 | 24口全千兆POE交换机，至少有2个上行千兆光口，可管理 | 台 | 1 |
| 22 | 网线敷设 | 超五类带屏蔽室外防水网络工程线，线材甲供，仅施工费 | 米 | 2682 |
| 23 | 网线敷设 | 超六类带屏蔽室外防水网络工程线，线材甲供，仅施工费 | 米 | 1871 |

相关说明如下：

1、本项目所有投资均列入本次招标的内容，如有遗漏则由投标方自行承担。

2、打★参数属于关键参数，不允许负偏离，投标人须对所有参数提供检测报告等相关证明材料；否则做无效投标处理。

3、系统接入作为此次采购的重要组成部分，技术参数要求中的所有功能必须完成，否则不予验收。

二、主要设备技术参数要求

出入口补光抓拍一体机

1/3英寸CMOS图像传感器，加载新一代图像处理算法

图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；

电动变焦3.2mm～10.5mm；

视频压缩标准：H.265；H.264；

显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）；

集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，且屏幕亮度可自适应调节，支持语音播报功能

抓拍距离：2.5～6m；

★支持二维码显示信息功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

★LED屏点间距检查：≤4mm。

★支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。

★支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。

★在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于30lx。支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别。车辆抓拍率：≥99.9%，车牌识别率：≥99.9%。

★通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。

★具有闸口跟车设置功能，可设置跟随车辆间隔时间，并输出报警。

供电方式：AC220V；

- 第三章 采购项目商务要求

- 一 、 交货时间、地点：

1. 交货时间：30日历天内完成；

2 .交货地点：南通市海门区

- 3.质保期：免费保修2年（从竣工验收合格之日起计算）。

- 二、付款方式：

项目经由业主方验收合格，且甲方收到业主对应款项后，由乙方向甲方开具相应金额增值税专用发票，甲方支付合同总价的95%；余款在质保期满，且无质量问题后无息付清。

三、为确保产品的质量和售后服务，供应商在签订合同前必须提供本项目主要设备相应年限的针对此项目的授权原件(加盖原厂商公章)及原厂质保承诺书(加盖原厂商公章)（须在领取中标通知书后3日内提供，否则不予签订合同，并视为放弃本项目的中标资格）。

四、 其它相关说明：

1.中标单位与采购人签订合同。

2.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。

第三部分   投标人须知

## 一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   开评标

第五部分   合同相关要求

第六部分   投标文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1、投标人在http://www.jscnnet.com/nt/获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间3日前以无记名的方式向招标邮箱【2098427803@qq.com】提出，并电话通知招标人，招标人予以解答。

2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3.采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。采购单位对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

4.采购单位可视情取消 、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。

三、投标文件的制作

### 1、 原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 2、 投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。不能提供原件的，则需投标人提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

### 3、 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本两份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）投标报价单一份须单独另行密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

### 4、 投标报价

（1）本报价单具有法律效力，请供应商严格按项目要求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）；

（2）本项目为交钥匙工程，报价包含报价包含材料、施工、税金等一切费用。

（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）本项目一次性报价。

（5）本项目最高限价为人民币16.80 万元。

## 四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2、投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．投标保证金未按规定交纳或不足的；

8．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

9．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

10．评标委员会认为其他不合理情况的；

11．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

### 六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式招标。

第四部分   开评标

## 一、开评标程序

### 1.招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

2.评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

(1)评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 3.中标通知

（1）中标结果确定后，将在指定媒体上公示1个工作日。公示期满，如无异议的，由采购单位向中标方签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。

（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，采购单位不再以其它方式另行通知。

## 二、 评标办法

符合招标文件需求，且报价最低者为中标人候选人。如果出现相同的最低报价，则相同最低报价的供应商继续报价，直到出现最低报价为止，则此时的最低报价者为中标候选人。

第五部分  拟签订的合同文本

- 江苏有线苏通2号站-海门区政府站 光储充监控道闸工程合同

甲方(需方)：                                 签订地点：

乙方(供方)：                                 签订时间：

根据江苏有线网络发展有限责任公司海门分公司江苏有线苏通2号站-海门区政府站 光储充监控道闸工程(项目名称）招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目概况：                    。

二、项目清单（内容详见附表清单）

三、合同总金额：人民币（大写）               。

合同价包括：招标文件所确定的采购清单范围内的所有内容以及为完成上述内容所必须的设备费（含软件）、材料费、安装费、调试费、培训费、管理费、包装费、运输费、装卸费、规费、利润、税金等至验收合格的一切应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

四、合同履行：

1.交货时间：  合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕  ；

2.交货方式：供方送货上门并完成安装；

五、售后服务：

1.本合同下涉及所有设备及零部件免费质保期为2年。在质保期内，若出现任何设备故障，供方应于出现故障的48小时内免费安排维修或提供后续服务，以此解决问题。因此产生的人工费用、物料费等费用均由供方承担。超过质保期后，所有产品提供终身成本维修（维修只收取部件成本费）。所有产品质保时间为自验收合格之日起计。

2.质保期内，经调换或维修一次后仍不能达到本合同要求的，需方有权根据实际情况按下列任一方式处理，供方不存在异议：

（1）整套设备更换，由供方承担因此产生的一切费用；

（2）贬值处理，供需双方进行协商决定；

（3）解除合同并由供方承担违约责任，进行赔偿；

（4）其他。

3.在质保期内，由于供方不能按上述要求及时维修或拒绝维修的，需方将委托第三方进行维修，以确保设备的正常运行，产生的维修费等在质保金和履约保证金中扣除，如有超出部分，需方有权就此向供方追偿因此造成的一切损失。

六、验收：

1.供方提供的货物包装须安全、坚固、防雨水、防潮、防震，适合长途运输及搬运；若由于包装运输不佳而使货物受损，需方可拒绝收货并要求供方调换，并承担相关费用。换货期计入供货周期。如因换货造成逾期交货，由供方承担违约责任。

2.货物到场后，供方配合需方做好相关核对、清点、验收和统计工作，如发现表面型号、外观与本合同约定不一致的，需方可拒绝收货并要求供方调换，并承担相关费用。换货期计入供货周期。如因换货造成逾期交货，由供方承担违约责任。

3.供方在送货时需随车提供质量保证书和产品质量合格证，否则需方有权拒收且不承担违约责任。

4.供方完成所有货物的安装、调试后三个工作日内，由需方按采购文件相关要求组织验收。验收不合格的，由供方在五日内重新提供并安装调试完毕，并自验收不合格之日起承担逾期交货的违约责任。

5.供方安装完成后，应当负责清理安装垃圾，否则需方有权聘请第三方清理，所产生的费用由供方承担，需方有权在付款时直接予以扣除。

6.供方安装完成后，应在7日历天内，就本合同项下设备、设施的使用、维修等事宜，向需方及其员工提供培训服务，不再另行收费。

七、付款方式

项目经由业主方验收合格，且甲方收到业主对应款项后，由乙方向甲方开具相应金额增值税专用发票，甲方支付合同总价的95%；余款在质保期满，且无质量问题后无息付清。

2.供方指定收款账户：

户名：                  ；

账号：               ；

开户行：                。

3.需方每期付款前，供方应向需方提供相应金额增值税专用发票。如因供方未及时提供发票或提供的发票信息有误或提供虚假发票，需方有权对发票金额等值货款拒绝支付且不承担任何责任。

八、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

⒈供方不能交货或其他失信行为致需方决定中途退货的,供方承担违约责任，并按照合同价款总额的 5  %计算违约金。

⒉ 供方逾期交货，或因产品质量问题进行调换而导致合同逾期履行的,每逾期一日，供方按照合同价款总额的每日万分之 五支付违约金。逾期达 7个工作日的，需方有权解除合同并要求供方支付合同总金额的 5%为违约金。需方因此产生的损失超过违约金的，超出部分由供方承担。

⒊ 供方交付的货物质量存在重大问题的,需方有权视为不能交货或逾期交货,并由供方承担相应的违约责任。

4.供方保证,需方在使用本合同项下的货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。如需方因此而受到任何损失，需方有权解除本合同并要求供方全额赔偿其损失。

九、合同纠纷处理：

本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见,任何一方可向海门市人民法院提起诉讼。诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、鉴定费、保全保险费等）和律师费由败诉方承担。

十、合同其他事项：

1.不可抗力：由于不可抗力等原因，致使合同无法履行时，双方应按有关法律法规协商解决。

2.未尽事宜：本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商加以解决，如有必要可签订补充协议。补充协议与本合同有同等法律效力。

十一、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购文件和供方应标文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。

十二、本合同内容如有冲突，以政府采购文件为准。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。（多页合同供需双方必须加盖骑缝公章）

十四、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方（需方）（盖章）：               乙方（供方）（盖章）：

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

相关说明

1、中标公示期满后3日内须领取中标通知书，同时中标人应按照《中标通知书》指定的时间内与采购人洽谈并签订合同，合同一式五份。如在规定的时限内因中标方原因没有签订合同，将取消中标人候选人中标资格。所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

2、招标采购文件、中标人的投标文件及投标过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、签订合同后，采购人应在7个工作日内将政府采购合同报公共资源交易中心见证并备案。

4、中标人不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。中标人不能及时供货的，按《合同法》规定处理，同时扣除相应合同履约金。另外，公共资源交易中心将视具体情况，限止其参加在本市范围内6个月至3年的政府采购招投标活动。

5、中标人如没有在合同规定的时限内完工，招标人将向中标人发出书面违约通知并有权全部或部分终止合同，同时招标人由此造成的损失须由中标人负责赔偿。

6、采购单位按合同约定积极配合中标供应商履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请相关行政监督部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格后支付相应款项。

7、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

8、中标人如不能在招标文件规定的时限内完成项目，每延误一天罚人民币1000元整。

第六部分 投标文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件 |
| 3 | 法定代表人授权书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 5 | 投标设备参数佐证文件 |  | 第 页 | 针对本项目投标设备参数佐证文件 |
| 投标报价单 |  | 须单独密封 |  | 见附件 |

单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

年   月    日

（1）投标资料目录装订于投标文件内的第1页。

（2）《授权书》及相关《承诺函》、《询价报价单》等格式详见附件。

## 投标承诺函

：

依据贵单位                                  （采购项目名称)项目招标采购的邀请，我方授权         （姓名）         （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、投标文件有效期为开标之日起60日。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）   授权代表：         （签字）

年  月  日                     年  月  日

## 法定代表人授权书

：

兹授权                              （被授权人的姓名）代表我公司参加                                               （采购项目名称)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 诚信承诺函

：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），                        (项目编号），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年    月   日

无重大违法记录的书面声明

：

我单位                            （供应商名称）郑重声明：

参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中        (在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年    月   日

## 江苏有线苏通2号站-海门区政府站 光储充监控道闸工程

投标报价一览表

- 投标人（盖公章）：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏有线苏通2号站-海门区政府站 光储充监控道闸工程 |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 注：本工程投标报价为全费用单价，含工程费、营改增因素、管理费、利润、施工文明指施费、机械进退场费、便桥便道、其他措施费以及规费税金等全部费用在内；所有满足本工程施工的内容应全部考虑在投标报价中，结算时全费用单价不作任何调整。 |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签名：

年   月   日

附：《江苏有线苏通2号站-海门区政府站 光储充监控道闸工程》报价清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素网络红外枪机 |  | 台 | 56 |  |  |
| 2 | 400万像素网络红外枪机 |  | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 400万像素网络红外半球 |  | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 监控立杆 |  | 根 | 4 |  |  |
| 5 | 硬盘录像机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 硬盘录像机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 硬盘 |  | 块 | 18 |  |  |
| 8 | POE交换机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 交换机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 路由器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 出入口补光抓拍一体机 |  | 台 | 8 |  |  |
| 12 | 辅助相机 |  | 台 | 6 |  |  |
| 13 | 叶片广告道闸 |  | 台 | 8 |  |  |
| 14 | 防砸雷达 |  | 台 | 8 |  |  |
| 15 | 道闸配套交换机 |  | 只 | 8 |  |  |
| 16 | 出入口控制终端 |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 道闸安全岛制作 |  | 座 | 8 |  |  |
| 18 | 辅助相机基础制作 |  | 座 | 6 |  |  |
| 19 | 无线路由器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 多媒体模块化信息箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | POE交换机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 网线敷设 | 仅敷设施工费，材料甲供 | 米 | 2682 |  |  |
| 23 | 网线敷设 | 仅敷设施工费，材料甲供 | 米 | 1871 |  |  |
| 24 | 其他安装调试及施工费用 |  | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 13%设备费小计 | 本项报价不得超过14.8万元 |  |  |  |  |
| 26 | 6%施工费小计 | 本项报价不得超过2万元 |  |  |  |  |
| 27 | 合计报价 |  |  |  |  |  |