三、采购清单

高清视频服务器一套，最低技术要求如下（其中加★为关键条款，如不满足将可能导致报价被拒绝）：

| 序号 | 技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 整体技术要求 |  |  |
|  | ★本次采购高清轮播设备1套，同时支持最少6 路1080P高清频道播出，。 |  |
|  | ★系统要求高可用性、高稳定性、高安全性，支持7 × 24小时不间断工作，全年系统可用度达到99.9%。 |  |
|  | ★技术系统能够提供H.265、H.264等新技术的支持并向下兼容其他编码格式，能够保证在CBR/VBR可变码率下顺畅、良好的播出组播视频信号，并能够提供新技术升级服务。 |  |
|  | 系统需要具有较好的扩展性，能够方便的随着业务的发展而进行平滑扩展。 |  |
| 单套系统详细技术要求 |  |  |
|  | 播出系统要求 | 至少支持6路1080P高清频道播出，播出采用IP组播方式。 |
|  |  | 内置至少16TB RAID存储。 |
|  |  | 要求播出系统直接播出源文件，全程均不得采用编解码或其他可能降低视频质量的过程 |
|  |  | ★支持CBR或VBR播出。 |
|  |  | ★系统支持H.265和H.264编码格式的播出服务。 |
|  |  | ★系统支持但不仅限于MPEG-1 Audio Layer 2、AAC、Dolby Digital Plus编码格式的播出，可支持MPEG-1 Audio Layer 2和Dolby Digital Plus的混合播出。 |
|  |  | ★系统支持高清文件和外来流混播服务。 |
|  |  | 系统需要支持节目切换时视频无马赛克、定帧、抖动和黑屏，声音无噪声、失真等现象，保证节目之间切换的的平滑过渡；要求节目播出时图像切换无延时、无抖动、无静帧、无黑场等现象。 |
|  |  | 播出过程中不会出现黑场，静帧，跳帧，马赛克等技术故障现象，视频画面流畅，可实现不同节目的帧精确无缝切换。 |
|  |  | 设备配置冗余双交流电电源。 |
|  | 节目单编排软件要求 | ★支持6个高清频道至少七天以上编单。 |
|  |  | ★支持快速重复编单，以及对编单的临时调整。 |
|  |  | 支持硬盘素材与直播信号的混合编排，即支持直播混排功能。 |
|  |  | 支持中文名称，英文名称以及中英文符号混合名称的视频上载（特殊符号除外)；支持视频文件批量上载。 |
|  |  | 完整显示素材的分辨率、码率、编码信息、时长、所属频道等信息、支持素材的二级分类。 |
|  |  | 在媒资和播出失去网络通信情况，可以通过移动硬盘上载，上载端能够手工调整上载路径；支持对上载失败节目的选中后重新上载的操作。 |
|  |  | 支持节目上载状态查看。 |
|  |  | 节目上载时可以进行优先设置，可根据特殊情况优先导入指定节目，支持一键替换指定节目。 |
|  |  | ★播出串联单时间逻辑检查功能，可对播出串联单进行时间的逻辑检查，检查是否存在间隙和重叠，如发生问题，提供醒目的标识。 |
|  |  | 时间范围灵活设置，可以根据各个频道的不同情况进行针对性的设置，提高节目编排的速度。 |
|  |  | 素材搜索：能够对储存节目素材和编单中节目素材进行查看、搜索，显示的信息包括（节目信息，包括节目名称、文件大小、视频内容信息等)，可按名称按日期查看某节目。 |
|  |  | 编单导出：对已编排好的节目编单进行保存，可对保存后的编单文件进行查询、修改，并能够输出成TXT和XML格式的文件。 |
|  |  | 支持节目单删除，插入，复制，粘贴功能，时间自动计算，支持节目单按单日显示。 |
|  |  | 已经编入节目单的节目无法删除，具有控制节目被误删的机制。 |
|  |  | ★可自动根据节目单对即将播出的节目检查其存在性以及有效性，如果发现错误有报警提示，可对不能正确导入的节目进行错误提示，校验通过的节目自动识别文件时长并入库。 |
|  |  | 支持多选频道导出XML播出单，一个频道一个XML播出单文件，节目单发送支持单频道，多频道或全频道发送。 |
|  |  | 记录上载和删除节目的日志并保存，维护时可作为查错依据。 |
|  |  | 支持在编排侧对素材进行实时播放以便查看审核 |
|  |  | 对编单系统的用户实施权限的分级管理，以更好的保证安全编单和播出。 |
|  |  | 对编排人员指定对应频道编排权限，编排人员无法查看非本人权限内的素材和频道、节目单。 |
|  | 播控系统要求 | 播控服务器根据节目单信息对播出服务器进行播出控制及管理。 |
|  |  | ★对播出状态进行实时播出状态监控窗口，监控项包括但不限于以下内容：播出状态服务器名称、频道名称、在播节目名称、在播节目播出时间及时长、下一节目名称及开始播出时间、完整的播出列表等信息。 |
|  |  | 顺序播出：在之前的节目播出完成后自动开始播出，开始时间由上一条节目长度确定。 |
|  |  | ★自动垫播：因片源故障（码率、格式等问题)，时长与实际编单不一致，无法播出等情况，系统能自动通过节目播出控制软件系统垫播指定的垫片文件。 |
|  |  | 支持显示节目单最后更新时间。 |
|  |  | ★播放垫片时有明显标识。 |
|  |  | ★支持应急组播设置。 |
|  |  | ★支持应急播放任意一条指定素材、应急播放下一条，任何应急播放方式均有明显视觉标识报警。 |
| 43. | 售后要求 | 安装调试及售后服务人员应具有设备制造商认证资质，软硬件产品需提供不少于三年原厂免费售后质保证明、三年原厂工程师上门免费升级服务，三年免费质保期后应继续提供技术支持、维护维修（含升级）等售后服务（需提供详细服务方案及费用报价） |