# 技术需求书

说明：技术需求书中带“★”部分为必须保证满足要求的条款。

- 项目背景

2009年江苏有线省市县三级播控平台建设启动，系统设备运行至今已超过15年。2020年曾开展全省包括30个区县在内的设备更新，但并未覆盖全省全量前端设备，仍有大量前端设备超期服役。

为配合公司各项业务高质量发展，保障安全播出，综合评估，计划更新地市区县目前在线使用、性能状态相对较差的16台复用设备机箱及部分板卡、20台射频调制设备。

- 招标内容

数字电视前端设备更新项目采购内容包括：

| 序号 | 采购内容 | 用途描述 | 数量 | 单位 | 规格及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复用设备机箱 | 市县直播系统节目核心复用加扰 | 16 | 台 | 详见技术需求书 |
| 2 | 10GE板卡 |  | 11 | 块 | 详见技术需求书 |
| 3 | 射频调制设备 | 市县直播系统节目射频调制传输 | 20 | 台 | 详见技术需求书 |

- 总体要求

★3.1 技术要求中明确“具备”的功能必须是实际交付产品确实具备的功能，明确“可支持”的功能是通过额外板卡、授权、升级等可实现的拓展功能。

3.2 外观要求

- 外观应整洁，表面不应有明显凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形、霉斑等现象；表面镀涂层不应起泡、龟裂和脱落；金属件不应有锈蚀和机械损伤；灌注物不应外溢出;

- 具有明显的电源指示；开关、按键、旋钮的操作应灵活可靠，整机结构及零部件应紧固无松动。说明功能的文字符号和图形符号标志应完整、正确、清晰、牢固，图形符号应符合GB 5465.2-1985的规定;

- 设备上应有接地引脚。

3.3 可靠性

可靠性指标要求：平均无故障工作时间（MTBF）的下限值θ1应不低于40000小时。

3.4 安全性

安全要求应符合GB/T 11318.1-1996中4.5的有关规定。

3.5 电磁兼容性

电磁兼容性要求应符合GB/T 11318.1-1996中4.6的有关规定。

3.6 网管系统要求

3.6.1 设备应具备网络状态监控功能。网管通讯协议应遵循国标“GB/T20030-2005 HFC网络设备管理系统规范”并兼容ANSI/SCTE  HMS系列规范以及IEC60728－7-1、IEC60728－7-2国际标准。设备网管接口应支持RJ－45，支持RS-485或RS232接口，管理信息库（MIB）应采用SCTE规范定义的相应管理信息库。网管系统建议支持WEB浏览器，便于网管操作。

★3.6.2 目前全省已部署节目状态、核心复用设备及射频调制设备状态监测系统，通过snmp/snmptrap方式，可对核心复用设备节目（含视/音频、PMT）带宽、切换状态等进行监测；对核心复用设备机箱电源、告警信息、端口带宽、运行时长、在线状态等进行监测；对射频调制设备机箱电源、风扇、告警信息、输入输出端口带宽、运行时长、在线状态等进行监测。

本次采购的复用设备、射频调制设备，中标人需就上述监测内容30个工作日内完成对接工作。若                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      设备不能满足上述要求，中标人须提供相应技术支持、提供必要代码数据、向江苏有线安播中心完整开放管理信息库（MIB）或其他通用标准协议的所有功能，以保证江苏有线广电网络可以通过第三方进行监测系统集成，顺利对设备实施统一管理。

3.6.3 网管应包括以下功能：

- 网管系统应具有配置用户识别符、口令、访问控制级别和范围的功能；

- 对用户权限进行鉴定，防止非法访问；

- 提供安全日志，提供超时管理，安全注销等安全管理功能。

★3.7设备尺寸要求

19 EIA 标准机架。

★3.8设备数量要求

此次参与投标设备数量必须与招标文件中列出的需求数量一致，不接受不满足招标数量的投标。

3.8.1复用设备机箱：

(1)至少提供16台机框（每台含双电源、网管模块）。

3.8.2 10GE板卡：

(1)至少提供11块10GE板卡；

(2)每块10GE板卡具备4个GbE输入和4个GbE输出能力或者具备1个10GE信号输入和1个10GE信号输出能力。

3.8.3射频调制设备：

(1)至少提供20台设备；

(2)每台设备实际可使用频点不低于96个；

(3)每个物理端口实际可使用频点不低于8个；

(4)每台设备至少具备4个独立的GbE输入端口，输入信号可以调度到机框内所有板卡上的任意端口的任意频点。

3.9 环境适应性

- 工作温度范围要求为-10ºC~+60ºC；

- 工作湿度范围要求为0%~95%；

- 工作电压要求为100-240V；

- 支持双电源冗余备份；电源采用AC90-250V，50-60Hz。请说明设备的最大功耗。

★3.10 其他要求

3.10.1 标准的兼容性

所提供设备应符合有关标准(国家标准、广电总局行业标准、国际标准)。卖方应说明设备所遵循的技术标准和版本。对于目前尚无可参照标准的部分，卖方要加以特别说明，并书面承诺在相关标准出台后，无偿对本次投标设备进行升级以符合新标准。

3.10.2 设备的可配置性

对卖方所提供的数字电视设备应当可以根据业务需要进行多种配置。实现方式可以是硬件实现或是软件实现方式。卖方必须提供有关其设备的可配置程度的书面报告。

3.10.3 设备的可靠性

- 对于机架式设备，卖方设备的公用模块，如对控制管理模块、电源模块、风扇等应当进行热冗余备份。卖方应说明相应的冗余备份情况。卖方应提供故障倒换时间的具体数据。卖方应提供无故障周期时间值、整机及模块寿命值；

- 卖方应保证所供设备有高度可靠性和足够的容错能力并保证不妨碍其它系统软硬件的正常运行，并承诺对因设备缺陷而造成买方的一切损失进行赔偿。

3.10.4 系统的可扩展性

买方所提供的设备组建的系统在升级过程中，同时必须保证原模块能正常使用，保护原有投资。卖方必须提供有关其设备的可扩展能力的书面报告，详细说明其产品扩展方面的计划和方案。

3.10.5 可管理性

卖方在提供设备同时，必须提供相应的直观的统一的网管系统。在前端系统中，如采用第三方设备，网管系统必须在最大程度上管理到这些设备，如无法管理第三方设备，卖方必须提交可以实现统一管理的方案与计划。

3.10.6 系统可用度

单机的系统可用度优于99.9999%。

3.10.7 专用协议的声明

卖方如有专用控制协议或管理协议，应对其进行详细说明。

3.10.8 实用性和经济性

卖方所提供的系统方案应在满足系统各项需求的前提下，尽可能降低买方成本，实现高性价比。

3.10.9 系统安全性

卖方所提供的系统必须具有先进、完善的系统管理、操作员管理等功能，以确保系统的安全。

- 复用设备技术要求

4.1复用单元技术要求

4.1.1适用标准与要求

复用过程必须遵循DVB关于PSI/SI处理的标准，与传输流有关的所有参数要求必须以DVB-C和MPEG-2标准为准。必须符合DVB数据广播的规范和要求。

- 《ISO_IEC_13818》

- 《GY/T 170-2001 有线数字电视广播信道编码与调制规范》

- 《GY/T 221-2006 有线数字电视系统技术要求和测量方法》

- 《GY/T257.1-2012 广播电视先进视频编解码第一部分视频》

- 《GB/T 28161-2011 数字电视广播业务信息规范》

- 《GB/T 28160-2011 数字电视广播电子节目指南规范》

- 《GB/T 17975.1-2010 信息技术 运动图像及其伴音信息的通用编码 第1部分：系统》

- 《GB/T 33475.2-2024 信息技术 高效多媒体编码 第2部分：视频》

- 《GY/T 226-2007 数字电视复用器技术要求和测量方法》

- 《GY/T 308-2017 单向可下载条件接收系统技术规范》

- 《GY/T 277-2019 视音频内容分发数字版权管理技术规范》

- 《GY/T 365-2023 4K超高清晰度电视节目文件格式规范》

- 《GY/T 375-2023 有线数字电视音视频技术质量要求和测量方法》

- 《GY/T 420-2025 超高清音视频编码码流网络传输封装技术要求》

4.1.2接口要求

卖方复用设备必须支持MPTS与SPTS输入。

4.1.3功能要求

- 卖方复用单元必须支持传输流的再次复用；

- 卖方复用单元必须支持各种PSI/SI生成，必须支持PSI/SI的替换；

- 卖方复用单元必须支持PID的重新映射，必须支持手动和自动映射；

- 卖方复用单元必须支持数字音频广播；

- 卖方复用单元必须支持高清数字电视和杜比AC-3系统；

- 卖方复用单元必须支持IP到TS的转换；

- 卖方复用单元必须能解析DVB所定义的所有SI信息，例如NIT表、SDT表、EIT表、TOT表等。

4.1.4扩展性要求

卖方复用单元必须可以以多种方式进行规模扩展，扩展过程必须简单易行、平滑无缝，且不影响系统正常播出。

4.1.5可靠性要求

- 卖方复用单元必须可以进行冗余备份，必须采取1:1备份方式。备份切换过程由系统自动和手动完成，同时，系统应当提供提示；

- 必须做到单TS流和单个节目自动备份。

4.2 10GE板卡技术要求

4.2.1千兆GBE接口功能要求（加扰）

★4.2.1.1再复用

- 在每个通道PID过滤/重映射；

- PID跟踪；

- 额外的PID与视频的同步；

- 再复用节目；

- 内容路由（任何输入至任何输出）；

- 基于PSI/SI/PID的包过滤和再映射，及PSI/SI信息表更换；

- GbE接口的端口级备份，手动或自动切换，切换时间要求毫秒级；

- 多层节目级备份功能，至少2级以上节目备份（本地主设备输出信源、本地备设备输出信源、应急垫播节目信源），手动或自动切换，切换时间要求毫秒级；同时说明最多具备几级备份；

- 节目级备份功能要求在ASI端口与GbE端口之间互为备份，切换触发条件需按照TR 101 290 中的一、二级监测标准设置，至少具备同步头丢失、音视频PID丢失、节目加扰；

- 基于WEB的图像用户界面（GUI）的设备管理和业务配置；提供SNMP网管接口，可通过专业网管系统和第三方管控系统实现统一监控管理；同时要求免费提供MIB库；

- 为提高信息安全等级保护，通过WEB或网管系统访问登陆设备时，具备设置多个不同账户，同时针对每个账户可以分配不同权限来管理，比如管理员权限、查询权限等。

4.2.1.2监视

- 在每个端口错误监测；

- 输入与输出比特率测量。

4.2.1.3备份

- 输入单套节目备份；

- 输入单个传输流备份。

4.2.1.4接口要求

★4.2.1.4.1具备光纤输入输出通道

- 单通道具备SPTS与MPTS模式；

- 具备单播与多播功能；

- 具备协议:802.3,Ethernet,IP,UDP,IP,ARP,ICMP,IGMPv2/v3；

- 单通道具备独立使用或备份使用功能；

- 接头类型:SFP接头；

- 单个GbE通道具备950Mbps输入输出能力。

4.2.2万兆接口功能要求

★4.2.2.1再复用

- 支持1000个service备份，每个service按一个视频两个音频PID测算；

- 在每个通道PID过滤/重映射；

- 多层节目级备份功能，至少2级以上节目备份（本地主设备输出信源、本地备设备输出信源、应急垫播节目信源），手动或自动切换，切换时间要求毫秒级；同时说明最多具备几级备份；

- PID跟踪；

- 额外的PID与视频的同步；

- 再复用节目；

- 内容路由（任何输入至任何输出）；

- 基于PSI/SI/PID的包过滤和再映射，及PSI/SI信息表更换；

- 节目级备份功能要求在ASI端口与10G端口之间互为备份，切换触发条件需按照TR 101 290 中的一、二级监测标准设置，至少具备同步头丢失、音视频PID丢失、节目加扰；

- 基于WEB的图像用户界面（GUI）的设备管理和业务配置；提供SNMP网管接口，可通过专业网管系统和第三方管控系统实现统一监控管理；同时要求免费提供MIB库；

- 为提高信息安全等级保护，通过WEB或网管系统访问登陆设备时，具备设置多个不同账户，同时针对每个账户可以分配不同权限来管理，比如管理员权限、查询权限等。

4.2.2.2监视

- 在每个端口错误监测；

- 输入与输出比特率测量。

4.2.2.3备份

- 输入单套节目备份；

- 输入单个传输流备份。

★4.2.2.4接口要求

4.2.2.4.1具备光纤输入输出通道

- 单通道具备SPTS与MPTS模式；

- 具备单播与多播功能；

- 具备协议:802.3,Ethernet,IP,UDP,IP,ARP,ICMP,IGMPv2/v3；

- 单通道具备独立使用或备份使用功能；

- 接头类型:SFP+接头；

- 每块万兆板卡应为输入、输出端口各配备1个单模1550nm万兆光模块；

- 单个10GE通道具备不少于7000Mbps输入输出能力；

- 单个10GE通道具备不少于2000个sevice输出能力和不少于2000个service输入能力；

- 万兆接口可以支持千兆输入输出能力。

★4.3板卡满配情况下，单台机箱可同时实现40Gbps输入和40Gbps输出功能，任意输入端的业务可调度至任意输出端。

★4.4单台机箱固态硬盘容量不小于480G；预安装目前省、市、县前端播控平台正在使用的核心复用设备系统软件；通过硬盘检测软件能获取硬盘剩余寿命等指标，且剩余寿命的初始值不低于85个月。

★4.5加扰功能要求

- 可支持加扰功能，必须采用DVB通用加扰算法对节目进行加扰，节目加扰应能按Event在Component级实现；

- 可支持对指定的节目、基本传输流或多种节目组合进行DVB加扰；

- 有与国内外主流CA系统之间集成并运行的成功案例；

- 可支持4家以上的CA系统，提供具备同密的解决方案；

- 加扰器与CAS之间通过同密同步器交换CW和ECM信息，EMM直接通过ASI或Ethernet插入到复用器。当CAS与加扰器的通信中断后，加扰器须保持最后一个控制字对节目加扰。

4.6 BISS加/解扰功能要求

- ★能够对TS流/节目进行加密、解密处理，确保内容在传输过程中的安全，防止未授权访问；

- 支持BISS1 Mode1；

- 支持12位字符串；

- 在加扰过程中，能根据加扰奇ODD/偶Even设置，对数据进行加密处理。

4.7网络管理系统的要求

★4.7.1概述

- 卖方必须描述设备所采用及支持的网管协议，必须提供所有的接口协议规范；

- 卖方必须保证网管软件的可升级性和不同版本之间的兼容性，并予以说明；

- 卖方必须说明网管的软硬件配置及操作系统平台；

- 卖方必须对网管系统的工作流程进行说明；

- 卖方必须提供网管系统的可管理的最大节点数；

- 网管系统必须有友好的GUI用户界面，操作简便直观，是否支持WEB方式；

- 网管应该具备简单的码流分析功能；

- 如果有多个网管系统，请提供集成方案。

4.7.2网管的功能

网管应包括以下功能：配置管理、性能管理、安全管理、故障管理。

4.7.3性能管理

性能管理主要包括：

- 记录、统计并报告系统资源利用情况，并形成性能管理日志文件；

- 应能够对资源监测的门限值、告警的门限值进行设置；

- 网管系统应能将配置好的设置以文件方式存盘，同时也可以快速导入。

★4.7.4安全管理

网管系统应具有配置用户识别符、口令、访问控制级别和范围的功能，对用户权限进行鉴定，防止非法访问，记录全部登录过程和操作过程，提供安全日志，提供超时管理，安全注销等安全管理功能。

4.7.5故障管理

- 卖方应说明网管系统如何保证故障信息的可靠传送；

- 网管系统应该能在设备失效、指标劣化到一定程度时发出告警声音和错误提示；

- 网管系统应该能够以图形方式显示网络的故障位置，并有声光电告警；

- 网管系统应该保存一定阶段的告警历史记录，以便对告警报告进行检索并详细分析，同时可人工或自动地删除告警报告；

- 由于网络故障会出现大量相关的故障信息，卖方应说明网管系统是否支持故障信息的过滤，关联等智能处理。

★4.8设备冗余的要求

4.8.1冗余切换部件

卖方提供设备中，电源模块、风扇、控制管理模块、引擎等模块应该具备冗余切换部件，设备配置必须是具备1：1或者N：M冗余备份的配置。

4.8.2热插拔切换部件

卖方所有硬件模块都可以热插拨而不影响业务。

4.8.3设备是否具备其他特点

系统必须具备设备、板卡、端口、节目自动和手动备份功能；提供实现机理、系统方案图。

4.9软硬件结构

4.9.1软件要求

- 软件设计应为分层的模块结构，模块之间的通信应按国际标准规定的接口，任一软件模块的维护更新将不影响其它软件模块；

- 卖方提供的软件要齐全，应支持软件的在线升级。软件升级中断业务的时间不超过5秒。网管可以指定升级时间。若版本升级没有成功，系统应有能力切换回原软件版本继续工作；

- 所有软件必须是原版正版，卖方必须拥有版权，或拥有版权商的正式授权书。

4.9.2硬件要求

(1)所提供设备的机架应采用国际标准且符合买方要求的结构。为便于买方扩容，卖方应提供设备的最大容量及网管管理系统最大可监控的设备数量及容量；

  - (2)卖方应提供设备向外辐射电磁场强度和承受外界电磁干扰的电磁兼容的指标和测试方法。

- 射频调制设备技术要求

  - 5.1参考依据

  - (1)《ISO_IEC_13818》

  - (2)《GY/T 170-2001 有线数字电视广播信道编码与调制规范》

  - (3)《GY/T 221-2006 有线数字电视系统技术要求和测量方法》

  - (4)《GY/T257.1-2012 广播电视先进视频编解码第一部分视频》

  - (5)《GB/T 28161-2011 数字电视广播业务信息规范》

  - (6)《GB/T 28160-2011 数字电视广播电子节目指南规范》

  - (7)《GB/T 17975.1-2010 信息技术 运动图像及其伴音信息的通用编码 第1部分：系统》

  - (8)《GY/T 198-2003 有线数字电视广播QAM调制器技术要求和测量方法》

  - 5.2高密度性能技术要求

  - 5.2.1前端射频调制设备的输入信号可以调度到机框内所有板卡上的任意端口的任意频点；

  - 5.2.2输出频率范围需满足45-1000MHz，调谐频率步进≦200KHz，滚降系数0.15；

  - 5.2.3前端射频调制设备在单频点模式下最大输出不小于62dBmV,4频点模式下最大输出不小于54dBmV，8

  - 频点模式下最大输出不小于52dBmV；

  - 5.2.4前端射频调制设备的输出电平必须≥100dBμV，投标人须说明射频最大输出电平、射频电平可调范围、

  - 带外抑制及邻频指标；

  - 5.2.5设备单个射频口输出必须具备频点数≥8频点；

  - 5.2.6设备整机（满配情况）输出必须具备频点数≥96个频点；

  - 5.2.7单个射频口输出口在45-1000MHz范围内任意2个频点可调，且能满足江苏省网各地区频谱要求；

  - 5.2.8前端射频调制设备具备节目再复用功能，具备PID过滤功能。

  - ★5.3输入单元技术要求

  - 5.3.1输入单元物理端口具备4路以上标准SFP接口，支持第三方的以太网光模块和电模块，而且每个输入

  - 单元物理端口必须满足同时使用功能；

  - 5.3.2输入单元必须具备单路千兆GE输入流量大于≥950Mbps，不会出现丢包、误码的情况；

  - 5.3.3输入单元的输入端口的IP抗抖动能力；

  - 5.3.4输入单元端口必须具备所投标设备满配情况下1:1的端口备份能力；

  - 5.3.5输入单元端口可以具备节目再复用能力，以及切换保护能力；

  - 5.3.6输入单元端口可以具备自动切换和手动切换两种模式；

  - 5.3.7输入单元必须具备能输入SPTS和MPTS，具备UDP单播和组播方式；

  - 5.3.8输入单元必须具备对MPEG-2、H.264和MPEG-4的编码格式的支持。

  - ★5.4调制单元技术要求

  - 5.4.1调制单元必须具备64、256QAM调制方式；

  - 5.4.2调制单元可以具备3.6～6.95MS/s可调符号率；

  - 5.4.3调制单元具备110～1000MHz频率捷变可调；

  - 5.4.4调制单元可以具备载波频率偏差≤500Hz；

  - 5.4.5调制单元必须具备单个物理端口4/8个频点情况下可调的输出电平不低于52/48dBmV；

  - 5.4.6调制单元必须具备单个物理端口只打开单个频点情况下可调的输出电平不低于60dBmV；

  - 5.4.7调制单元端口的反射损耗不低于12dB；

  - 5.4.8调制单元调制误码率不低于40dB；

  - 5.4.9调制单元单频点、单端口、单板卡的带外寄生产物不低于50dB（频段范围110～1000MHz）；

  - 5.4.10调制单元可以支持单频点、单端口、单板卡的带外寄生产物大于55dB（频段范围110～1000MHz）；

  - 5.4.11调制单元110～860MHz范围内的幅频特性≤4.2dB；

  - 5.4.12调制单元的调制方式必须为数字调制或上变频调制，投标人必须对调制原理进行说明；

  - 5.4.13调制单元具备单个频点关闭功能（关闭指定某个端口的某个频点的信号输出）；

  - 5.4.14调制单元具备标清和高清节目等不同编码各式的节目流在同一通道内同时混合调制传输；

  - 5.4.15调制单元单路频道在64QAM调制时，输出流量大于38Mbps，不会出现丢包、误码的情况；

  - 5.4.16调制单元单路频道在256QAM调制时，输出流量大于50Mbps，不会出现丢包、误码的情况。

  - 5.5系统功能要求

  - ★5.5.1投标人提供的前端射频调制设备单端口满足两个以上不连续的频点输出要求；

  - ★5.5.2前端射频调制设备需具备复用功能（可将不同组播路由的EPG流，节目流复用后进行频点调制），

  - 及特定PID过滤的功能。

  - 5.6网管

  - 5.6.1具备设备管理、告警集中等功能；

  - 5.6.2必须能在网管上对所有参数进行配置，对软硬件进行检查；

  - 5.6.3网管系统必须能在设备失效、指标劣化到一定程度时发出告警和错误提示；

  - 5.6.4设备网管可以提供简单的码流分析功能，即通过网管界面，观察到整机、单个GE端口、输出端口及

  - 输入输出单个频道的信息和带宽等数据；

  - 5.6.5网管系统必须支持设备配置从设备导出到本地，以及从本地导入到设备；

  - 5.6.6记录、统计并报告系统资源利用情况，并形成性能管理日志文件；

  - 5.6.7网管系统应具有配置用户识别符、口令、访问控制级别和范围的功能；

  - 5.6.8对用户权限进行鉴定，防止非法访问；

  - 5.6.9提供安全日志，提供超时管理，安全注销等安全管理功能。

- 技术服务要求

  - 6.1服务安装要求

6.1.1投标人须提供设备辅材有：网线、水晶头、线扎、尾纤、光模块、电源线等。性能参数如下：

6.1.1.1网线

- 支持1000Base-TX标准，性能超过TIA/EIA 568B和ISO超五类/D级标准；

- 阻抗：100ohms±15﹪，1- 600MHz；

- 传输延迟：<536ns/100m@250MHz；

- 延迟偏移：<45ns；

- 导体电阻：66.58 ohms max/km；

- 直流电阻：≤7.55Ω；

- 导线：实心裸铜导体；

- 外皮：FR PVC；

- 支持1G的传输速率；

- 提供至少三种可选颜色；

- 规格型号满足招标人要求。

6.1.1.2水晶头

- 导体类型：实芯/绞式；

- 针数：8；

- 触点基础材质：磷青铜；

- 触点啮合区域镀层材质：金；

- 触点啮合区域镀层厚度：50.00 µin|1.27 µm；

- 加载触点数：8；

- 外壳材质：玻璃填充聚碳酸酯；

- 线缆/电缆端接方式：绝缘置换压接（IDC）；

- 规格型号满足招标人要求。

6.1.1.3尾纤

- 外观：平滑、洁净、无油污、无伤痕和裂纹，零件组合平正，插头与转接器的接合平顺，易于插拨；

- 插入损耗≤0.3dB，回波损耗≥50dB；

- 插拔次数＞1000次；

- 抗拉力强，重复性好，稳定性高；

- 支持SC/PC-SC/PC、SC/PC-LC/PC、LC/PC-LC/PC等各类型接头；

- 无损伤的机械互换性，保证插头和适配器之间精确互接；

- 光跳线满足 ITU-T G.657A2弯曲不敏感单模光纤和光缆特性的标准建议；

- 光纤参考型号：

光跳线-LC/UPC-LC/UPC-单模-10m-G.657A2-2mm-42mm LC

光跳线-LC/UPC-LC/UPC-单模-1.5m-G.657A2-2mm-42mm LC

光跳线-LC/UPC-LC/UPC-单模-3m-G.657A2-2mm-42mm LC

光跳线-LC/UPC-LC/UPC-单模-10m-G.657A2-2mm-42mm LC

光跳线-LC/UPC-LC/UPC-单模-15m-G.657A2-2mm-42mm LC

光跳线-LC/UPC-FC/UPC-单模-30m-G.657A2-2mm-42mm LC

光跳线-LC/UPC-SC/UPC-单模-20m-G.657A2-2mm-42mm LC

- 规格型号满足招标人要求。

★6.1.1.4 SFP光模块(1310nm，输出光功率大于-10dB)

- 能够支持机房前端设备；

- 输出光功率大于-10dB；

- 高达1.25Gbps的双向数据链路；

- 兼容千兆光纤以太网，符合 1x光纤通道标准，符合 2x光纤通道标准，兼容无线CPRI；

- 规格型号满足招标人要求。

★6.1.1.5 SFP+光模块(输出光功率大于2dB)

- 能够支持机房前端设备；

- 输出光功率大于2dB；

- 高达10.31Gbps的双向数据链路；

- 兼容千兆光纤以太网，符合 4x、8x、10光纤通道标准，兼容无线CPRI；

- 规格型号满足招标人要求。

6.1.2项目包含完成设备上线所有需要的辅材与系统集成工作，具体辅材以项目实施现场需求为准。

- ★投标人应根据本技术需求书的要求，基于自己的货物及/或服务提供具体、完整的配置方案，投标人在投标文件中给出的集成服务，必须保证投标文件中各项性能和功能承诺指标的实现，在各种承诺业务功能同时启用时，不应影响性能和稳定性；

- 投标人应根据招标人的业务需求及系统集成技术规范要求，在中标后合同签署前提出完整的项目管理、系统设计、工程培训、项目施工、项目验收、技术支持方案以及投标人人力资源供给方案并经招标人确认；

- 设备安装由投标人负责，系统内所有电缆及接头均由投标人提供并施工；

- 投标人负责对施工地点进行现场勘察，提供工程施工和相关安装资料，并负责指导招标人员掌握和使用这些技术资料。投标人应提供下列各种详细资料：

A）各种设备机架（柜）外型尺寸、重量、面板布置、进出线方式

B）所需电源种类、功耗、电压、地线要求

C）机房荷重、环境要求

D）设备安装方式

E）设备、线缆、端口等的实施维护标识办法

- 安装调测时使用的工具、设备由投标人提供。双方应协商制定工程进度表，投标人负责按工程进度表进行施工；

- 设备调试由投标人负责，投标人调试前应提出完整的调试计划并经招标人确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度，并提供相应的仪器和工具。投标人有责任对招标人的技术人员提出的问题做出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由投标人技术人员签字后交给招标人验收。

  - 6.2维护保障要求

★6.2.1设备故障修复服务总体要求

投标人应根据招标人申告的故障级别，采取必要的服务措施(包括调整)，尽快修复故障，恢复设备正常运行。投标人可通过电话指导、远程登陆或现场服务等方式进行故障修复，并保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别的处理时限。根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障级别由低到高分为三级故障、二级故障和一级故障。当故障没有在规定时限内恢复或解决时，故障级别将自动升级(如双方协商一致认为没有必要，也可不做升级处理)。

| 一级故障(重大故障) | 指设备在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致设备的基本功能不能实现或全面退化的故障；其他造成业务中断1个小时以上或导致关键业务数据丢失的故障。 |
| --- | --- |
| 二级故障(主要故障) | 指设备在运行中出现的直接影响业务、并导致系统性能或业务部分退化的故障；设备在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致设备的基本功能不能实现或全面退化，如冗余设备单侧故障、监控终端故障等；系统设备或操作系统故障，造成业务中断但不满1小时的，如系统复位等。 |
| 三级故障(次要故障) | 指设备在运行中出现的，影响系统功能和性能，但关键业务不受影响的故障。 |

6.2.2电话响应

投标人设立7×24或5×9小时(根据服务等级)的值班响应电话，并安排有经验的工程师接受申告。当设备出现故障时，招标人通过投标人指定的值班响应电话进行报障。投标人应保证服务时间内，95%以上的呼叫接通时间小于60秒；当投标人需要查阅相关资料再对招标人的问题进行回复时，应确保在60分钟内回复。

6.2.3远程支持服务

对于通过电话指导不能解决的故障，投标人在征得招标人同意后，应通过远程接入手段，登录到故障设备，进行故障诊断，查找故障出现的原因，指导现场维护人员处理故障。

要求：招标人应提供(或向投标人购买)必要的远程技术支援的设备。如果远程技术支援的设备由投标人提供，应保证该设备具备安全管理功能，能防止非法登录以保证设备和交换网络安全；投标人服务人员登录到故障设备，通过诊断，分析故障产生的原因，制定故障解决技术方案后，应电话通知招标人，待技术方案经招标人批准后，才能进行故障解决方案的具体实施；在远程登录过程中，投标人技术人员通过远程登录手段向设备发送的任何指令、报告回显必须形成命令日志文件；故障处理完毕或告一段落，应形成故障处理报告，与命令日志文件一同发送给招标人；对于不同级别的故障，远程支持服务的响应时限要求（从投标人向招标人确认电话指导不能排除故障，要求远程技术支持到投标人技术人员远程登录到设备的时间）见下表：

| 故障级别 | 响应时限 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 小于30分钟 |
| 二级故障 | 小于30分钟 |
| 三级故障 | 小于2小时 |

6.2.4现场服务

对于通过电话支持和远程支持都不能解决的设备故障，投标人应迅速提供现场支持服务，安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障。要求投标人服务人员在进行现场支持服务前应作好以下准备：

- 投标人须配备不少于5名经验丰富的技术支持人员；

- 查阅招标人用户档案，了解用户设备运行情况及设备以往所发生过的问题及处理办法；

- 准备技术服务工具、技术服务资料、交通工具、必要的备板备件及软件；

- 投标人服务人员抵达招标人用户现场，首先提交《技术服务申请》给用户负责人签字确认；

- 了解设备运行情况，核实故障现象，并根据故障现象对设备进行故障分析、测试、诊断，并制定业务恢复和故障解决技术方案，投标人须保证优先实施业务恢复，在恢复业务的前提下，再进行彻底的故障修复。技术方案经客户批准后，由客户的技术人员具体实施方案；或在客户允许下，由投标人服务人员进行具体实施；

- 如果确定为设备硬件故障，投标人须免费提供设备硬件为招标人进行更换。如果是软件故障，投标人须免费为招标人修复软件故障；如果无法修复，投标人须免费提供重新调试服务；

- 投标人服务人员在处理故障时不能影响到设备的正常运行，并应有招标人用户维护人员在场协同处理；在必须进行系统重装或系统启动等较大操作时，须经招标人用户维护主管部门批准方可实施。若因投标人服务人员误操作或擅自行事等主观原因给招标人带来损失的，招标人有权向投标人提出索赔；

- 投标人服务人员在处理故障后，要向招标人维护人员解释故障原因和解决方法，以及在日常维护中的预防措施；

- 投标人服务人员在处理故障时，要认真填写《故障处理报告》，并在离开现场前交招标人客户主管部门存档，同时加入投标人的用户故障处理数据库；

- 现场支持响应时间是指在从招标人提出现场支持请求到投标人服务人员到达招标人故障设备现场所需要的时间，根据招标人设备离投标人服务点的距离不同，服务响应时间要求见下表。

| 距离技术支持中心所在城市的距离 | 响应时间 |
| --- | --- |
| 50公里以内(含50公里) | 小于4小时 |
| 200公里以内(含200公里) | 小于8小时 |
| 400公里以内(含400公里) | 小于12小时 |
| 400公里以上 | 第二天 |

（11）投标人须保证软件交付期后，提供7*24小时电话、远程技术支持，及时解决系统技术、使用等各项问题。

6.2.5对故障恢复和故障解决时限的要求对于影响业务的一级故障，在进行故障处理时，投标人应优先考虑业务恢复，然后再彻底解决故障。以下是对故障恢复和修复时限的要求。

| 故障级别 | 服务时限 |
| --- | --- |
| 一级故障恢复 | 小于4小时 |
| 一级故障解决 | 小于24小时 |
| 二级故障解决 | 小于24小时 |
| 三级故障解决 | 小于48小时 |

注：1.如投标人已选用最快交通方式，但仍因交通原因造成故障恢复超时限的，在考核时经双方协商可将该次故障的时限适当延长。

6.2.6电话技术支持服务

投标人通过电话为招标人提供技术支持，协助招标人解决系统日常运行中的问题。投标人应设立7*24小时的技术支持热线，保证招标人获得设备日常维护的技术支持，保证招标人关于设备的技术性问题得到及时、有效的解答。投标人保证技术支持热线电话95%以上的呼叫接通时间小于60秒；当投标人需要查阅相关资料再对招标人的问题进行回复时，应确保在60分钟内回复。

6.2.7技术资料服务

投标人为招标人提供保证设备正常运行的必要技术资料(含技术和商业机密的除外)。服务要求如下：投标人为招标人提供有关产品知识、操作手册、设备运行维护经验、技术文档等资料。常用资料应提供纸质文档。投标人应提供WEB、FTP等方式，保证资料方便共享，并对招标人如何访问该电子资源进行必要的培训。

6.2.8★培训服务

培训服务是指根据设备维护的需要，投标人为招标人提供的设备技术培训。培训包括两类，集中培训和现场培训。集中培训是指由投标人提供教材、教师、场地和所需实验设备，招标人参加的培训，一般集中在投标人培训中心进行。现场培训是指经双方协商，在巡检、现场服务等过程中，对招标人进行的培训，投标人提供教材和教师，招标人提供场地和必要的设施。

服务要求如下：对于集中培训，具体培训内容由招标人和投标人协商确定；对于现场培训，如果招标人要求，投标人应就现场服务中故障发生的原因、处理过程、以及类似故障的预防和处理经验对招标人提供必要的培训。培训次数不少于5次。

6.2.9★重要保障服务

重要保障期间，招标人根据需要向投标人提出重要保障服务请求，投标人收到请求后与招标人共同制定重要保障期间的设备保障方案。服务要求如下：重要保障期间包括汛期、重大节假日、国家军事、政治活动期间等。在重点保障期间，如有必要，投标人需指定技术支持工程师到现场完成保障服务，此服务按照现场服务标准，投标人不再另行收取费用。在签订合同时双方具体商定此类服务的日期和时间。

6.2.10辅助故障定位服务

当故障涉及多方设备，招标人无法进行准确故障定位情况下，投标人须提供技术支持，辅助招标人进行准确的故障定位。服务要求如下：辅助故障定位服务技术支持的手段包括但不限于：电话技术支持服务，远程支持、现场服务。